Redes II

Qualidade de Serviço

1. O que é Qualidade de Serviço (QoS) na Internet e por que é necessária?

R:. QoS refere-se a mecanismos que garantem um desempenho previsível para diferentes tipos de tráfego na rede. É essencial para aplicações que exigem baixa latência, como chamadas de vídeo e jogos online, pois evita congestionamentos e melhora a experiência do usuário.

2. Como o modelo Best-Effort influencia a comunicação na rede?

R:. O modelo Best-Effort não oferece garantias de qualidade, apenas assegura que os dispositivos podem se comunicar. O desempenho depende do estado da rede: em momentos de congestionamento, a qualidade pode ser prejudicada.

3. Quais são as diferenças entre os modelos IntServ e DiffServ?

- IntServ (Serviços Integrados): Requer reservas de largura de banda fim-a-fim, garantindo QoS para cada fluxo individualmente. Exige software complexo nos encaminhadores.

- DiffServ (Serviços Diferenciados): Classifica pacotes em diferentes níveis de prioridade, permitindo QoS sem grandes mudanças na infraestrutura.

4. Como funciona a disciplina FIFO e quais suas limitações?

R:. FIFO (First In, First Out) processa pacotes na ordem de chegada. Sua principal limitação é que não prioriza tráfego crítico, podendo causar atrasos para aplicações sensíveis à latência.

5. Como calcular o atraso médio dos pacotes em FIFO?

R:. O atraso de cada pacote é calculado como:

Atraso i = t envio − t chegadaAtraso_i = t_{envio} - t_{chegada}

O atraso médio é:

Atraso_médio=∑Atraso i / N, onde N é o número total de pacotes.

6. Como funciona o mecanismo Token Bucket?

R:. O Token Bucket regula o tráfego permitindo a transmissão de pacotes apenas quando há tokens disponíveis. Cada token representa permissão para enviar um pacote. Se os tokens acabarem, os pacotes devem esperar ou ser descartados.

7. Como calcular o número máximo de pacotes que podem ser enviados em um intervalo de tempo usando Token Bucket?

R:. Se um bucket tem capacidade para 10 tokens e gera 100 tokens por segundo, em 15 segundos ele pode gerar:

100×15=1500 tokens

Somando os 10 tokens iniciais, o número máximo de pacotes transmitidos será 1510.

8. Qual a diferença entre escalonamento Priority Queuing e Round Robin?

- Priority Queuing: Pacotes de alta prioridade são sempre enviados primeiro, podendo causar atrasos significativos para pacotes de baixa prioridade.

- Round Robin: Distribui o tempo de transmissão de forma equitativa entre diferentes fluxos, garantindo que nenhum tráfego seja completamente ignorado.

9. Como funciona o escalonamento Weighted Fair Queuing (WFQ)?

R:. WFQ atribui pesos às classes de tráfego, garantindo que fluxos mais importantes recebam mais recursos. Se três classes têm pesos 0.5, 0.25 e 0.25, os pacotes serão atendidos proporcionalmente a esses valores.

A sequência de transmissão pode ser determinada pela fórmula:

Sequência=Pacotes/Peso

De que forma pode evoluir a Internet para suportar Qualidade de Serviço?

"Deixar andar" – Evita grandes mudanças na infraestrutura, apostando em ligações de maior capacidade conforme necessário. As aplicações devem se adaptar ao estado da rede.

Modelo de Serviços Integrados (IntServ) – Implementa reservas de largura de banda fim-a-fim, exigindo software complexo nos encaminhadores e modificações fundamentais no funcionamento da Internet.

Modelo de Serviços Diferenciados (DiffServ) – Introduz poucas alterações à infraestrutura, permitindo diferentes classes de serviços para melhor gerenciamento do tráfego.