Guião Prático a Demonstração (Passo-a-Passo)

1. Convergência OSPF e LDP – Voz e Teclado: Luis

- Ação: Partilhar o ecrã com o EVE-NG aberto e a consola do R76 pronta.

- Bom dia, o objetivo do nosso tp2 foi implementar Engenharia de Tráfego e DiffServ sobre uma rede MPLS em topologia de duplo peixe. Antes de aplicar políticas, garantimos a base: o OSPF e o LDP."

- Comandos: show ip ospf neighbor e show mpls ldp neighbor.

- Como podem ver no nó central R76, o protocolo OSPF (na área 0) garantiu o alcance interno entre todos os nós. De seguida, o protocolo LDP descobriu os vizinhos e estabeleceu as sessões sobre TCP para distribuir as etiquetas base, o que é confirmado pelo estado Oper.

2. Criação dos Túneis (Engenharia de Tráfego) – Voz: Bernardo | Teclado: Luis

- Luís: passa para o router Redge1 e terminais Linux ).

- Bernardo: Sobre esta base, usámos RSVP-TE para criar dois caminhos fixos e separados entre o Redge1 e o Redge2, ignorando a métrica base do OSPF."

- Comandos (Luís): show mpls traffic-eng tunnels no Redge1 e traceroute 192.168.20.10 no PC1 (Cliente A).

- Bernardo: O Tunnel1 vai pelo percurso superior (PATH-TOP) e o Tunnel2 pelo inferior (PATH-BOTTOM). O traceroute do PC1 para o PC2 prova isto que os saltos passam pelo R76, R5 e R2 (caminho superior), comprovando que o tráfego está a ser forçado por etiquetas e não por IP.

3. Balanceamento de Carga Assimétrico – Voz e Teclado: Bernardo

- Para otimizar os recursos, configurámos a rede para não distribuir o tráfego de forma igual, mas sim num rácio assimétrico de 70/30 a favor do Tunnel1.

(Configuração:
conf t

interface Tunnel1

tunnel mpls traffic-eng load-share 70

exit

interface Tunnel2

tunnel mpls traffic-eng load-share 30

exit

end )

- Comandos: Executa show ip route 10.10.10.2 e depois show ip cef 10.10.10.2 no Redege1.

- Bernardo: A tabela de routing mostra as métricas de distribuição (traffic share count) a 240 e 103, refletindo a proporção de 70/30. O plano de dados atua sobre isto de imediato, visível na tabela CEF com os múltiplos next-hops.

4. Diferenciação de Serviços (PBR) - Voz: Luís | Teclado: Bernardo

- Luis: Nem todo o tráfego tem a mesma prioridade, deste modo implementámos Policy-Based Routing (PBR) para separar aplicações à entrada da rede.

- Comandos (Bernardo): show route-map TE-POLITICA no Redge1.

Para o Teste de Tráfego HTTP (TCP/8080 - Forçado pelo Tunnel1)

No PC2 (Servidor): Executa primeiro iperf3 -s -p 8080 para abrir a porta e ficar à escuta.

No PC1 (Cliente): Executa a seguir iperf3 -c 192.168.20.10 -p 8080 -t 10

para iniciar a transferência de dados durante 10 segundos.

Para o Teste de Tráfego Sensível (UDP/20000 - Forçado pelo Tunnel2)

No PC2 (Servidor): Executa primeiro iperf3 -s -p 20000  para abrir a porta   e ficar à escuta.

No PC1 (Cliente): Executa a seguir iperf3 -c 192.168.20.10 -u -p 20000 -b 10M -t 10

para gerar tráfego UDP (-u) limitado a 10 Mbits/sec (-b 10M) durante 10 segundos (-t 10).

- Luis: O tráfego HTTP (TCP/8080)  pesado é atirado para o Tunnel1, e o tráfego UDP(port 20000)  sensível (Voz/Vídeo) para o Tunnel2. O teste do iPerf prova a eficácia do nosso percurso UDP reservado, ou seja, a transferência ocorre com 0% de perda de pacotes e um jitter praticamente nulo de 0.054 ms, confirmando que os pacotes foram processados corretamente por cada sequência

5. O Teste de Resiliência (Tolerância a Falhas) - Voz: Bernardo | Teclado: Ação combinada de ambos

- Bernardo: Para terminar, vamos demonstrar a robustez da rede. Configurámos um caminho de backup dinâmico no Tunnel1. O Luís vai agora provocar a falha do caminho primário.

- Comandos Luis:

- No router R76:

conf t

int e0/0

shut

Bernardo - Neste momento a ligação principal caiu. O RSVP-TE envia imediatamente uma mensagem PATH TEAR libertando os recursos

- Comandos Bernardo:  No Redge1: show mpls traffic-eng tunnels e depois no PC1: traceroute 192.168.20.10

Luis - O output confirma que o caminho fixo falhou e o túnel transitou automaticamente para a opção dinâmica. O traceroute mostra o tráfego agora a fluir pela malha inferior do núcleo (R3 e R2) contornando a falha sem interrupção para o cliente final.

PERGUNTAS:

- Porquê usar RSVP e não apenas OSPF? Porque o OSPF apenas calcula rotas com base numa métrica (o caminho mais curto). O RSVP-TE permite criar túneis forçados impondo restrições geométricas e fazer reserva explícita de largura de banda.

- Como é que os routers de núcleo (P routers) sabem para onde enviar a informação? Eles não olham para os endereços IP. Consultam apenas a tabela LFIB (Label Forwarding Information Base) e fazem a comutação rápida baseada  na troca de etiquetas (swap).

- O que garante o isolamento no PBR? A aplicação da route-map diretamente na interface de entrada, que sobrepõe a decisão de encaminhamento normal ditada pela tabela global, forçando o next-hop adequado

- OSPF é um protocolo de link-state normal. Que alterações específicas foram precisas no OSPF para que ele suportasse as vossas decisões de Engenharia de Tráfego? Tivemos de ativar as extensões de Traffic Engineering no processo OSPF (mpls traffic-eng area 0). O OSPF normal anuncia apenas a métrica baseada no custo do link. Com as extensões ativas, ele passa a usar Opaque LSAs (Type 10) para inundar o domínio com informação essencial de TE, como a largura de banda total, a largura de banda reservável, e as afinidades/cores dos links, permitindo ao router de origem (Head-end) calcular o caminho correto.

- No relatório referem que as etiquetas foram distribuídas pelo LDP, mas depois usaram o RSVP para os túneis. Se o LDP já estava lá a trabalhar, precisavam mesmo do RSVP? Sim, obrigatoriamente. O LDP faz a distribuição de etiquetas seguindo estritamente a topologia do IGP (OSPF) — ou seja, apenas conhece o caminho mais curto. O LDP não entende reservas de largura de banda nem caminhos explícitos. Para forçarmos um trajeto diferente do mais curto e reservarmos os tais 500 kbps, tivemos de usar o RSVP-TE, que suporta Explicit Routing Objects (ERO) e Traffic Specification (Tspec).

- Vocês configuraram um balanceamento de 70/30. Como é que o router sabe que pacote vai para onde? Ele conta 7 pacotes para um lado e 3 para o outro? Não conta pacote a pacote, baseia-se em fluxos. O router programa a tabela CEF (Cisco Express Forwarding) com as métricas de partilha (traffic share count). Depois, o CEF usa um algoritmo de hash (geralmente avaliando o IP de origem, IP de destino e as portas do pacote) para garantir que todos os pacotes da mesma comunicação seguem o mesmo caminho para evitar out-of-order packets. O resultado desse hash é distribuído pelos next-hops respeitando, de forma macroscópica, a proporção 70/30 exigida.

- Vocês reservaram 500 kbps no vosso túnel e disseram que era para tráfego UDP sensível (Voz/Vídeo). E se esse tráfego gerar mais do que 500 kbps, o túnel descarta pacotes? O RSVP atua apenas no plano de controlo para admissão na rede. A sinalização garante a reserva ao longo do caminho, assegurando que outros túneis não "roubam" essa capacidade. No entanto, por omissão no plano de dados, o router não aplica bloqueios (não faz policing nem shaping de forma autónoma). Se enviarmos 10 Mbps, ele vai tentar transmiti-los pelo túnel, o que poderá causar congestionamento físico nos links se estes estiverem saturados.

- O que aconteceria à vossa rede no cenário de quebra da ligação se não tivessem configurado a path-option 20 dynamic? O túnel primário (Tunnel1) cairia (estado Down). Todo o tráfego HTTP que estava a ser forçado pelo Policy-Based Routing (PBR) para esse túnel iria falhar. Sem o caminho dinâmico, os pacotes sofreriam blackhole (seriam descartados) ou, dependendo das configurações globais, cairiam no encaminhamento IP/LDP normal, destruindo assim a política de DiffServ-TE que desenhámos e misturando tráfego pesado com tráfego sensível no mesmo percurso.