Tarefas e Implementação da Fase C

Estrutura VSCODE:

Fase_C/

├── app_emissor.py         # Script principal do emissor

├── app_recetor.py         # Script principal do recetor

├── camada7/

│   ├── __init__.py

│   ├── gestor_ficheiros.py # <- Ficheiro do Luis (T1 e T2)

│   └── protocolo_pdu.py     # <- Ficheiro do Nuno

├── camada2/

│   ├── __init__.py

│   └── serial_api.py        # API de comunicação com a ESP32 (Fase B)

└── disco_local/

├── para_enviar/         # Coloca aqui mapas/revistas de teste

└── recebidos/           # O teu código vai guardar os ficheiros aqui

T1 - Especificação e Design da Camada de Aplicação:

- NUNO - Definir a estrutura da Unidade de Dados de Protocolo (PDU) da Camada 7 e os respetivos identificadores de operação (OpCodes).

PDU de dados, OpCodes 0x10 e 0x11 para pedidos de informação de voo e a sua resposta, 0x20 para pedido de ficheiros, 0x21 para o início do ficheiro, 0 com um tamanho entre 1 a 128 Bytes e leva um fragmento sequencial do ficheiro.

PDU de terminação e metadados, OpCode 0x03, tamanho 1 a 128 Bytes e leva uma string UTF-8 com o formato do ficheiro.

- LUIS - Projetar o mecanismo de extração e envio de metadados, assegurando que o nome e o tamanho dos ficheiros não ficam hard coded no código.

O objetivo é garantir que o tamanho e o nome dos ficheiros são lidos dinamicamente pelo protocolo de aplicação, sem ficarem hard coded no código.

Lógica de Implementação: A extração deve ocorrer no emissor através de chamadas ao sistema operativo do PC para recolher as propriedades do ficheiro antes de iniciar a transmissão. Estes dados devem ser encapsulados num pacote de controlo da Camada 7.

Estrutura sugerida do pacote de metadados (PDU - Nível 7):

NameLength (1 byte)

FileName (tamanho variável)

FileSize (4 bytes)

OpCode (1 byte)

- OpCode (1 byte): Identificador que avisa o recetor do "Início de Ficheiro" (deve estar alinhado com a definição da PDU do Nuno).

- NameLength (1 byte): Tamanho em bytes da string do nome do ficheiro.

- FileName (tamanho variável): O nome real do documento (e.g., "mapa_terminal.pdf").

- FileSize (4 bytes): O tamanho total do ficheiro.

Ponto crítico de verificação: A Camada 2 irá receber esta PDU como um array de bytes opaco, garantindo a total independência entre camadas; não saberá se os bytes transportam um nome de ficheiro ou mensagens do chat do aeroporto.

- BERNARDO - Planear a lógica de multiplexagem para suportar a transferência simultânea de informações de voo e ficheiros.

T2 - Desenvolvimento do Protocolo e Gestão de Ficheiros:

- NUNO - Programar a lógica de fragmentação de dados no emissor e a correspondente remontagem de blocos no recetor.

- LUIS - Implementar a leitura binária e a escrita sequencial de ficheiros digitais (mapas, revistas) no disco local.

A manipulação de documentos digitais (mapas, revistas) exige a leitura e escrita em blocos binários para evitar corromper as estruturas dos ficheiros e contornar restrições de memória ram.

Esqueleto de lógica (independente da linguagem):

- Ações do Emissor (Leitura):

- Abrir o ficheiro em modo leitura binária (rb).

- Entrar num ciclo iterativo: ler um bloco de dados equivalente ao tamanho máximo do payload permitido pela API da Camada 2.

- Passar o bloco para a função send() da camada inferior.

- Repetir até ao fim do ficheiro (EOF) e fechar o stream.

- Ações do Recetor (Escrita):

- Após a receção e validação do pacote de metadados (T1), criar o ficheiro no disco do PC recetor usando o FileName.

- Abrir o ficheiro em modo de adição/escrita binária (ab ou wb).

- À medida que o Nuno remonta os blocos recebidos, efetuar append dos bytes no ficheiro.

- Terminar a escrita e fechar o ficheiro assim que o número de bytes escritos igualar o FileSize anunciado.

- PEDRO - Garantir o princípio de independência entre camadas, garantindo que a Camada 7 não tem conhecimento das tramas de controlo trocadas na Camada 2.

T3 - Implementação da Interface Gráfica (GUI) e Concorrência:

- PEDRO - Desenvolver a interface de utilizador do lado do recetor para a consulta do sistema de informações do aeroporto.

- BERNARDO - Implementar multithreading ou concorrência assíncrona para assegurar que a aplicação não bloqueia durante a transferência de ficheiros.

- PEDRO - Integrar a receção de dados em tempo real com a atualização visual da interface.

T4 - Integração de Sistemas e Otimização:

- LUIS - Integrar todo o hardware e software desenvolvido nas Fases A, B e C num único sistema de comunicação.

Esta tarefa exige fundir o hardware ótico com o protocolo e a aplicação.

Plano de Integração e Depuração:

- Validação Base: Garantir que o link unidirecional por LED e o canal de retorno por fio operam sem ruído crítico.

- Isolamento da Camada 2: Executar transferências de arrays aleatórios gerados no PC para provar que a API da camada de ligação de dados está estável e efetua a recuperação fiável de tramas perdidas por bloqueio ótico.

- Acoplamento L7 -> L2: Conectar as funções de leitura da T2 com as primitivas de envio.

- Teste de Concorrência: Disparar a transferência de um ficheiro longo e simular requisições de painéis de voo em simultâneo. O sistema não pode bloquear, o que exigirá a validação da implementação de multithreading do Bernardo.

- BERNARDO - Otimizar o código para reduzir o tempo de transferência ao mínimo teórico possível face aos 9600 bps da porta série.

- NUNO - Afinar e validar a transferência fiável de dados em cenários de interrupção momentânea do feixe ótico.

T5 - Testes Finais, Documentação e Preparação:

- BERNARDO e PEDRO - Executar testes com ficheiros de imagem e texto de diferentes tamanhos.

- LUIS e NUNO - Escrever o relatório final focado na implementação e otimização da solução.

- TODOS - Preparar o código final e a apresentação oral para a demonstração final.

CÓDIGO IMPLEMENTADO:

LUIS – gestor_ficheiros.py
"""

=============================================================================

Módulo: gestor_ficheiros.py

Camada: Aplicação (Nível 7)

Responsável: Luís (Tarefas T1 e T2)

Descrição:

Gere a extração de metadados (T1) e a leitura/escrita binária (T2) de

documentos digitais (mapas, revistas). Garante que o nome e tamanho

dos ficheiros não ficam hard coded e que a camada inferior é acedida

exclusivamente através da sua API, mantendo a independência entre camadas.

=============================================================================

"""

import os

import struct

class GestorFicheirosL7:

def __init__(self, api_camada2, tamanho_payload_max=128):

"""

Inicializa o gestor recebendo a API da camada de ligação de dados.

O tamanho_payload_max deve estar alinhado com a fragmentação do protocolo.

"""

self.api_l2 = api_camada2

self.payload_max = tamanho_payload_max

# ---------------------------------------------------------

# EMISSOR

# ---------------------------------------------------------

def despachar_ficheiro(self, caminho_ficheiro):

"""

Lê o ficheiro local, gera o pacote de metadados e envia

os fragmentos binários sequencialmente.

"""

if not os.path.exists(caminho_ficheiro):

raise FileNotFoundError(f"Erro: O ficheiro '{caminho_ficheiro}' não foi encontrado.")

# -- TAREFA 1: Extração dinâmica de metadados --

nome_ficheiro = os.path.basename(caminho_ficheiro)

tamanho_total = os.path.getsize(caminho_ficheiro)

# Estrutura PDU Metadados: [OpCode: 1B] [Tam_Nome: 1B] [Nome: XB] [Tam_Total: 4B]

nome_bytes = nome_ficheiro.encode('utf-8')

tamanho_nome = len(nome_bytes)

formato_metadados = f'!BB{tamanho_nome}sI'

pdu_metadados = struct.pack(formato_metadados, 0x01, tamanho_nome, nome_bytes, tamanho_total)

# Envio da PDU de metadados para a Camada 2

self.api_l2.enviar_trama(pdu_metadados)

# -- TAREFA 2: Leitura binária em blocos --

bytes_processados = 0

with open(caminho_ficheiro, 'rb') as f:

while True:

bloco = f.read(self.payload_max - 1) # -1 byte para dar espaço ao OpCode

if not bloco:

break

# Estrutura PDU Dados: [OpCode: 1B (0x02)] [Payload: XB]

formato_dados = f'!B{len(bloco)}s'

pdu_dados = struct.pack(formato_dados, 0x02, bloco)

self.api_l2.enviar_trama(pdu_dados)

bytes_processados += len(bloco)

return bytes_processados

# ---------------------------------------------------------

# RECETOR

# ---------------------------------------------------------

def descodificar_metadados(self, pdu_recebida):

"""

Desempacota a primeira PDU para identificar o ficheiro a ser recebido.

Retorna (nome_ficheiro, tamanho_total).

"""

opcode, tamanho_nome = struct.unpack('!BB', pdu_recebida[:2])

if opcode != 0x01:

raise ValueError("Erro: A trama fornecida não é um cabeçalho de ficheiro válido.")

formato_restante = f'!{tamanho_nome}sI'

nome_bytes, tamanho_total = struct.unpack(formato_restante, pdu_recebida[2:2+tamanho_nome+4])

return nome_bytes.decode('utf-8'), tamanho_total

def anexar_bloco_ficheiro(self, caminho_saida, pdu_dados):

"""

Adiciona de forma segura os fragmentos binários recebidos ao ficheiro final.

"""

opcode = struct.unpack('!B', pdu_dados[:1])[0]

if opcode == 0x02:

bloco_dados = pdu_dados[1:]

# 'ab' garante que os bytes são anexados no fim do ficheiro sem reescrever o anterior

with open(caminho_saida, 'ab') as f:

f.write(bloco_dados)

LUIS – app_emissor.py

# app_emissor.py (Esqueleto de Integração - T4)

from camada2.serial_api import Camada2API # (A assumir que foi feito na Fase B)

from camada7.gestor_ficheiros import GestorFicheirosL7

def iniciar_sistema():

print("A iniciar Emissor PITI...")

# 1. Inicializar Hardware/Camada 2 (Configurar porta série, baud rate, etc.)

#porta_com = "COM3" # Exemplo em Windows

#l2_api = Camada2API(porta=porta_com, baudrate=9600)

# MOCK PARA TESTE:

class MockL2:

def enviar_trama(self, dados):

print(f"A enviar {len(dados)} bytes para a Camada 2...")

l2_api = MockL2()

# 2. Inicializar Camada de Aplicação

gestor_l7 = GestorFicheirosL7(api_camada2=l2_api)

# 3. Disparar o envio

caminho = "disco_local/para_enviar/mapa_aeroporto.pdf"

print(f"A preparar envio de: {caminho}")

bytes_enviados = gestor_l7.despachar_ficheiro(caminho)

print(f"Envio concluído. Total processado: {bytes_enviados} bytes.")

if __name__ == "__main__":

iniciar_sistema()

Tarefa 2: gestor_ficheiros.py

def processar_rececao_independente(gestor_l7, api_l2):

"""

Garante que a Camada 7 recebe dados sem conhecer a estrutura

das tramas da Camada 2.

"""

# A Camada 7 apenas pede a 'trama' bruta à API da Camada 2

dados_brutos = api_l2.receber_trama()

if dados_brutos:

# A Camada 7 trata os bytes como um array opaco

return dados_brutos

return None

Tarefa3: app_recetor.py

import tkinter as tk

from tkinter import ttk

class InterfaceAeroporto: def init(self, root): self.root = root self.root.title("Painel de Informações do Aeroporto")

# Título
    self.lbl_titulo = tk.Label(
        root,
        text="Terminal de Informação",
        font=("Arial", 16)
    )
    self.lbl_titulo.pack(pady=10)

    # Log de Atividade (Onde aparecem as revistas/mapas recebidos)
    self.log_box = tk.Text(
        root,
        height=10,
        width=50,
        state="disabled"
    )
    self.log_box.pack(pady=10)

    # Barra de Progresso para ficheiros (Tamanho dinâmico)
    self.progress = ttk.Progressbar(
        root,
        orient="horizontal",
        length=300,
        mode="determinate"
    )
    self.progress.pack(pady=10)

    self.status = tk.Label(
        root,
        text="Status: Aguardando sinal ótico...",
        fg="blue"
    )
    self.status.pack()

def log_evento(self, mensagem):
    self.log_box.config(state="normal")
    self.log_box.insert(tk.END, f"> {mensagem}\n")
    self.log_box.config(state="disabled")

Tarefa4: app_recetor.py

def atualizar_rececao_visual(self, nome_ficheiro, progresso_atual, tamanho_total):

"""

Integra a receção de dados com a atualização visual.

Calcula a percentagem e atualiza a barra de progresso.

"""

# Cálculo da percentagem com base no FileSize anunciado

percentagem = (progresso_atual / tamanho_total) * 100

self.progress["value"] = percentagem

if progresso_atual == 0:

self.log_evento(f"A receber: {nome_ficheiro}...")

if percentagem >= 100:

self.log_evento(f"Ficheiro {nome_ficheiro} guardado com sucesso!")

self.status.config(

text="Status: Transferência Concluída",

fg="green"

)

self.root.update_idletasks()

Tarefa5: app_recetor.py

def testar_integridade_pedro():

"""

Tarefa T5: Executar testes com ficheiros de diferentes tamanhos.

"""

ficheiros_teste = ["mapa_pequeno.txt", "revista_grande.pdf"]  #

print("--- Iniciando Testes de Stress da Interface ---")

for f in ficheiros_teste:

print(f"A simular receção de: {f}")

# Aqui validas se a GUI do Pedro não bloqueia (concorrência do Bernardo) [cite: 67]

print("--- Teste Concluído ---")