Resumos de ATC

1. Rotinas de Atraso e Timers

Rotinas de Atraso (Software)

- Utilizam ciclos de relógio para gerar atrasos.

- Desvantagem: Bloqueiam outras rotinas.

- Exemplo:

void soft_delay_ms(unsigned int ms){

unsigned int i, j;

for (i = 0; i < ms; i++)

for(j = 0; j < 2000; j++); }

Timers/Contadores (Hardware)

- Geram interrupções para ISRs.

- Configurados em 16-bit auto-reload:

void configurar_timer2(){

T2SPLIT = 0;

TMR2RL = 0xC0;

TMR2RH = 0x63;

TR2 = 1;  }

Perguntas:

- O que são timers/contadores?
Periféricos independentes do código principal, que podem gerar interrupções.

2. GPIO e 7-Segment Display

Configuração do Display

- Display: Ânodo comum no Port2.

- Códigos:

void configurar_gpio(void) {

P2MDOUT = 0xFF;

P2 = 0xFF; }

Debounce com Botões

unsigned char ler_botao(void) {

static unsigned char estado_anterior = 1;

unsigned char estado_atual = P1_0;

if (estado_atual != estado_anterior) {

delay_ms(20);

estado_atual = P1_0; }

estado_anterior = estado_atual;

return estado_atual; }

Perguntas:

- O que é debounce?
Técnica para evitar múltiplas leituras falsas de botões mecânicos.

3. Keil uVision IDE

Objetivos:

- Criar, compilar e depurar projetos no microcontrolador C8051F388.

Sessão Debug:

- Registers: Mostra valores nos registadores.

- Watch: Controla variáveis fora da gama.

Perguntas:

- Quais são as funcionalidades do debug?
Run, Step Over, Watch, Memory.

4. Controlo do Display com PB1 e PB2

Funcionamento:

- PB1: Incrementa valor (0–9, A–F).

- PB2: Decrementa valor.

Tabela de Valores:

| Dígito | Valor Hex |
| --- | --- |
| 0 | 0xC0 |
| 1 | 0xF9 |
| ... | ... |
| F | 0x8E |

5. Transmissão UART

Configuração UART:

void configurar_uart(void) {

SCON = 0x50;

TMOD |= 0x20;

TH1 = 0xFD;

TR1 = 1;

TI = 1; }

Envio e Recebimento:

void uart_send(char c) {

SBUF = c;

while (!TI);

TI = 0; }

char uart_receive(void) {

while (!RI);

RI = 0;

return SBUF; }

Perguntas:

- Quais caracteres incrementam/decrementam?
i, I, + (incrementa) e d, D, - (decrementa).

6. Fechadura Eletrónica (Safe-lock)

Estados:

- Locked ('L'): Aguardando código.

- Open ('-'): Código correto.

- Error ('E'): Código errado.

- Alarm ('A'): 5 tentativas erradas.

Código Exemplo:

void configurar_interrupcao(void) {

IT0 = 1;

EX0 = 1;

EA = 1; }

void isr_botao(void) interrupt 0 {

if (ler_botao() == 0) {

P2 = ~P2;  } }

Perguntas:

- Qual é o estado inicial após reset?
Locked (L) com chave 8051.

7. Comunicação I2C

Configuração:

void configurar_i2c(void) {

SMB0CR = 0x93;

ENSMB = 1; }

Escrita/Leitura I2C:

void i2c_write(unsigned char endereco, unsigned char dado) {

SMB0ADR = endereco;

SMB0DAT = dado;

STA = 1;

while (!SI);

SI = 0;

STO = 1; }

Perguntas:

- O que é ACK/NACK?
ACK: Sucesso. NACK: Falha na transmissão.

8. Comunicação RS-232 (UART/USART)

Configuração da UART no 8051:

SCON0 = 0x10;

TMOD = 0x20;

CKCON = 0x08;

TH1 = 0x30;

TR1 = 1;

Perguntas:

- O que é RS-232?
Protocolo de comunicação série com sinais elétricos ±12V.

TEORIA

1. Organização Interna do Computador

Componentes:

- Microprocessador: Executa instruções.

- Memória: Armazena dados e programas.

- Entrada/Saída: Permite interação externa (ex.: teclado, monitor).

Modelo de Von Neumann:

- ALU: Opera cálculos e lógica.

- Unidade de Controle: Gerencia execução de instruções.

- Conceito de Stored Program: Dados e instruções são armazenados na memória.

Ciclo do Processador:

- Fetch: Busca a próxima instrução.

- Decode: Decodifica e gera sinais.

- Execute: ALU executa e armazena o resultado.

Linguagens de Alto Nível:

- Vantagens: Maior produtividade, portabilidade e facilidade de depuração.

- Compilação: Código-fonte → Código Máquina (etapas: pré-processamento, compilação, montagem, ligação).

2. Microcontrolador 8051

Características:

- CPU 8-bit: Otimizado para controlo.

- Memória:

  - 4K de programa on-chip.

  - 128B de RAM.

- I/O: 32 pinos bidirecionais.

- Timers: Dois de 16 bits.

- UART: Comunicação serial full-duplex.

- Interrupções: 6 fontes com dois níveis de prioridade.

Configuração de GPIO:

void configurar_gpio(void) {

P2MDOUT = 0xFF; // Todos os pinos do Port2 como push-pull

P2 = 0xFF; // Inicializa desligado }

3. Temporizadores no 8051

Definições:

- SFRs: Registos especiais que controlam periféricos.

- Temporizadores de Hardware: Independentes do CPU.

Configuração:

- Modo: 13 bits, 16 bits, 8 bits com auto-reload.

- Exemplo:

void temporizador_exemplo(void) {

unsigned int reload = 65036;

TMOD |= 0x01; // Temporizador em modo 16 bits

TL0 = reload;

TH0 = reload >> 8;

TR0 = 1; // Iniciar contagem

while (1) {

if (TF0) {

TF0 = 0; // Limpar flag

P2_0 ^= 1; // Alternar LED  } } }

4. Comunicação Série (UART)

Tipos:

- Síncrona: Usa sinal de clock.

- Assíncrona: Extrai sincronismo do sinal de dados.

Modos de Transmissão:

- Simplex: Um sentido.

- Half-Duplex: Dois sentidos alternados.

- Full-Duplex: Dois sentidos simultâneos.

Configuração da UART:

void configUART(void) {

TMOD |= 0x20;  // Timer 1, modo 2

TH1 = 0x98;    // Baudrate 9600

TR1 = 1;       // Iniciar Timer 1

SCON = 0x50;   // UART modo 1 (8 bits) }

5. Perguntas e Respostas

Organização do Computador:

- O que é o modelo de von Neumann?
Modelo onde instruções e dados compartilham a mesma memória.

- Quais são as etapas do ciclo do processador?
Fetch, Decode e Execute.

Microcontrolador 8051:

- Quais as características principais do 8051?
CPU 8-bit, 32 pinos I/O, 4K ROM, 128B RAM.

Temporizadores:

- Como se ativa um temporizador?
Através do registo TCON.

UART:

- Qual é a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona?

  - Síncrona: Usa clock externo.

  - Assíncrona: Não usa clock.