2º Teste de GVR (1 pratica + teóricas)

Openflow

Conceito - O OpenFlow é um standard gerido pela ONF (Open Networking Foundation) que permite a separação entre o plano de controlo e o plano de dados.

- Objetivo: Permitir que um Controlador SDN externo gira a lógica de encaminhamento de switches, routers e outros equipamentos através de um protocolo seguro e normalizado.

- Componentes Principais:

  - OpenFlow Switch: Onde ocorre o processamento de pacotes (Plano de Dados) .

  - OpenFlow Controller: Onde reside a inteligência da rede (Plano de Controlo) .

  - OpenFlow Channel: Canal seguro (normalmente SSL/TCP) por onde o controlador gere o switch .

Pipeline de Processamento - O processamento de pacotes não é monolítico, ocorre através de um pipeline composto por múltiplas tabelas.

- Fluxo: O processamento começa sempre na Tabela 0 (Ingress) .

- Direção: Um pacote pode ser enviado para tabelas seguintes (ex: da tabela 0 para a 2), mas nunca para trás (tabelas de numeração inferior) .

- Fases:

  - Ingress Processing: Processamento inicial à entrada.

  - Egress Processing: (Novidade v1.5) Processamento à saída, se o resultado do ingresso for enviar para uma porta .

- Table-Miss: Se um pacote não fizer match com nenhuma regra, ocorre um table-miss. O comportamento (drop, enviar ao controlador, ou próxima tabela) depende da configuração . Se nada estiver definido, o pacote é descartado (Drop)

- Comportamento proativo (antes de acontecer já programou coisas para o próximo acontecimento), Comportamento reativo(liga-se ao switch, define regra default e decide consoante o que recebe) = regra: table_miss, action: output_controller – o que não souber manda para o controlador.

- Os switches podem ser openflow-only e openflow-hybrid

3. Anatomia de uma Entrada de Fluxo (Flow Entry)

Cada linha numa tabela de fluxos contém:

- Match Fields: Campos para verificação (MAC, IP, Portas, Metadados) .

- Priority: Ordem de verificação (número maior = maior prioridade) .

- Counters: Estatísticas (pacotes, bytes, duração) .

- Instructions: O que fazer com o pacote (alterar Action Set, saltar para outra tabela) .

- Timeouts/Cookie: Tempo de vida da regra e identificador opaco para o controlador .

- Flags: Alteram como a entrada é gerida ( OFPFF_SEND_FLOW_REM disparar quando a entrada é removida)

4. Instruções vs. Ações (Importante!)

É crucial distinguir estes dois conceitos para o teste:

- Instruções (Instructions): São as operações de alto nível na tabela.

  - Apply-Actions: Executa ações imediatamente.

  - Clear-Actions: Limpa o Action-Set.

  - Write-Actions: Adiciona ações ao Action-Set (para serem executadas no final).

  - Goto-Table: Envia o pacote para uma tabela seguinte.

- Action-Set: É uma lista de ações acumulada enquanto o pacote viaja pelo pipeline. Só é executada no final ou quando explicitamente solicitado. As ações têm uma ordem de execução fixa (ex: pop tags acontece antes de output) .

Portas: O pacote pode entrar em loopback, ou seja, para evitar isto, o pacote não deve entrar pela mesma porta no switch.

5. Tabelas Especiais

- Group Table (Tabela de Grupos): Permite ações complexas reutilizáveis . Tipos de grupos:

  - ALL: Multicast/Broadcast (executa todos os buckets) .

  - SELECT: Load Balancing (escolhe um bucket, ex: round-robin) .

  - INDIRECT: Redirecionamento simples (comum a vários fluxos) .

  - FAST FAILOVER: Usa a primeira porta que esteja "viva" (backup rápido) .

- Meter Table (Tabela de Medição): Usada para QoS e limitação de débito (Rate Limiting). Permite fazer drop ou marcar pacotes (DSCP) se excederem uma certa velocidade .

6. Protocolo OpenFlow

Tipos de mensagens entre Switch e Controlador:

- Controller-to-switch: O controlador manda (ex: Packet-out, Flow-Mod para alterar tabelas, Features-Request) .

- Asynchronous: O switch avisa o controlador (ex: Packet-in quando não sabe o que fazer com um pacote, Port-Status quando um cabo é desligado) .

- Symmetric: "Heartbeats" e erros (ex: Hello, Echo Request/Reply, Error) .

Exemplos Práticos para o Teste

Exemplo A: Lógica de Firewall Simples

Cenário: Permitir apenas tráfego HTTP para o servidor 10.0.0.1 e bloquear tudo o resto vindo da Internet.

- Regra 1 (Permitir HTTP):

  - Priority: 100 (Alta)

  - Match: IP_Dst=10.0.0.1, TCP_Dst=80

  - Instruction: Apply-Actions(Output: Port_Servidor)

- Regra 2 (Bloquear Resto):

  - Priority: 1 (Baixa)

  - Match: IP_Dst=10.0.0.1 (ou wildcard *)

  - Instruction: Clear-Actions (ou explicitamente Drop) .

Exemplo B: Pipeline com Múltiplas Tabelas (Exercise Slide 38)

Cenário: O documento sugere um exercício onde se deve filtrar tráfego, reescrever IPs (NAT) e encaminhar, usando 3 tabelas .

- Tabela 0 (Filtragem/Segurança):

  - Regra: Match: TCP, Dst_Port=80, IP_Dst=193.136.8.8 -> Instruction: Goto-Table 1.

  - Regra (Table-Miss): Match: * -> Instruction: Drop (Descarta UDP ou portas erradas).

- Tabela 1 (NAT - Reescrita):

  - Regra: Match: IP_Dst=193.136.8.8 -> Instruction: Write-Actions(Set-Field: IP_Dst=10.0.1.1, Set-Field: TCP_Dst=8080), Goto-Table 2.

  - Nota: Aqui alteramos o IP público para o IP privado interno.

- Tabela 2 (Encaminhamento):

  - Regra: Match: IP_Dst=10.0.1.1 -> Instruction: Write-Actions(Output: Port_1).

Exemplo C: Interpretação de Regras (Slide 27)

Se aparecer uma regra assim: cookie=0x1, table=0, priority=10, ip, nw_dst=10.0.0.1 actions=set_field:10.0.0.2->ip_dst, output:1 .

- Campos verificados: É um pacote IP com destino 10.0.0.1.

- Modificações: O destino IP é alterado para 10.0.0.2.

- Encaminhamento: O pacote é enviado pela porta 1.

- Análise Crítica: A regra mistura modificação e output. Como é Apply-Actions (implícito quando diz actions=...), executa imediatamente.

Exemplo D: Balanceamento de Carga (Group Table)

Se quiseres distribuir tráfego HTTP entre 2 servidores:

- Flow Table: Match: TCP, Dst_Port=80 -> Instruction: Apply-Actions(Group: 5).

- Group Table (ID 5):

  - Type: SELECT .

  - Bucket 1: Weight=1, Action=Output: Port_Srv1.

  - Bucket 2: Weight=1, Action=Output: Port_Srv2.

  - Resultado: O switch distribui os pacotes entre as portas, balanceando a carga.

💡 Dicas Finais

- Atenção ao "Goto-Table": Lembra-te que só podes ir para IDs de tabela maiores (0 -> 1 -> 5). Nunca podes fazer (5 -> 0).

- Diferença entre Protocolos: O OpenFlow Protocol (SSL/TCP) gere o switch. O tráfego de dados (pacotes dos utilizadores) passa no Datapath. O canal OpenFlow não transporta dados de utilizador, exceto nos pacotes especiais Packet-in (quando o switch pede ajuda) ou Packet-out (quando o controlador injeta um pacote) .

Exercicios que podem sair:
1-  Observe as seguintes regras:

a) IP src=10.1.1.1 actions=output:1, n_packets=100, n_bytes=5000

IP src= 10.1.1.2 actions=output:2, n_packets=50, n_bytes=2500

IP src=10.1.1.3 actions=output:3, n_packets=25, n_bytes=1250

b) IP src=10.0.0.1/24, in_port=1 actions=output:1, ...

IP src=10.0.0.1/24, in_port=1 actions=output:4, ...

Que funcionalidade se pretende implementar com este conjunto de regras? Detalhe o que acontece aos pacotes que fazem match com estas regras.

R:. A rede está a forçar caminhos diferentes para anfitriões (hosts) diferentes. Em vez de usar o destino para decidir a rota (como no encaminhamento IP tradicional), o switch decide a porta de saída com base em quem enviou o pacote (IP src). Os campos n_packets e n_bytes indicam que o controlador está a contabilizar ativamente o consumo de rede de cada utilizador individualmente.

2- Observa a topologia e responda.

O servidor 193.136.8.8 da figura tem um serviço HTTP exposto ao exterior ao qual se pretende garantir conetividade. Todo o restante tráfego do exterior deverá ser bloqueado. Adicionalmente, o mesmo servidor deve ter conetividade interna com a rede da intranet organizacional, sem restrições.

SW3

Internet

10.0.1.0/24

SW4

SW1

2

3

1

SW2

193.136.8.8

a) Os equipamentos da figura podem ser routers, switches L2 ou switches L2/L3?

R:. Os equipamentos são swithcs openflow, que podemos definir as regras que quisermos.

b) Quais as regras OpenFlow que aplicaria no SW2, para concretizar estes requisitos de firewall? Utilize um formato simples para as regras, com apenas dois items (match fields e action)

| Rules | Prioridades | Actions | Statistics |
| --- | --- | --- | --- |
| Cookie 0x1: ip_src=10.0.1.0/24, ip_dst=193.136.8.8 | 100 | Output:1 | - |
| Cookie 0x2: ip_src=193.136.8.8, ip_dst=10.0.1.0/24 | 100 | Output:2 | - |
| Cookie 0x3: import = 3 ip_dst=193.136.8.8 ip_proto=TCP, tcp_dst=80 | 50 | Output:1 | - |
| Cookie 0x4: import = 1, ip, ip_src = 193.136.8.8 ip_proto=TCP, tcp_dst=80 | 50 | Output:3 | - |
| Cookie 0x5: * | 0 | drop | - |

R:.Regras definidas na tabela abaixo:

ip = Eth type=0800 (ele sabe que é um ip) 
* (default) tudo o resto fazemos drop, sem olhar para nenhum campo ou podemos em vez de * por “ip”.

c) Esta configuração do SW2 proposta é suficiente ou seria necessário atuar em mais algum equipamento? Justifique.

R:. Sim, a configuração no SW2 é suficiente. Como o servidor está ligado exclusivamente ao SW2, todo o tráfego (seja da Internet ou da Intranet) tem forçosamente de passar por ele. Não há caminhos alternativos. O SW2 tem capacidade total para inspecionar os pacotes e distinguir a origem (Interna vs Externa) e o serviço (HTTP), aplicando as regras de bloqueio antes da entrega.

Nota: Embora filtrar na entrada da rede (SW1) fosse mais eficiente para poupar largura de banda, a segurança fica totalmente garantida fazendo-o apenas no SW2.

Nota:  A tabela  0 – filtra o tipo (ip, …)
Depois mada para a tabela 1 e faz operações noutro layer

3- Observe as seguintes entradas de uma tabela OpenFlow:

cookie=0x2, table=0, priority=20,ip actions=write_actions(output:3),goto_table:1 cookie=0x3, table=1, priority=30,tcp,tp_dst=80 actions=apply_actions(set_field: 8080->tcp_dst,output:3

a) Identifique os vários campos da entrada na tabela de fluxos.

R:. Os campos presentes nestas entradas, conforme definido na especificação OpenFlow, são:

- Cookie: Identificador opaco definido pelo controlador (ex: 0x2, 0x3).

- Table ID: Identifica a tabela a que a regra pertence (ex: table=0, table=1).

- Priority: Define a precedência da regra (ex: 20, 30).

- Match Fields: Os campos usados para comparar com o pacote (ex: ip, tcp, tp_dst=80).

- Instructions: As operações a realizar (ex: write_actions, goto_table, apply_actions).

b) Quais são os campos do pacote verificados nestas regras?

R:. Na primeira regra (Tabela 0): Verifica se o EtherType corresponde ao protocolo IP (indicado apenas por ip na regra). Na segunda regra (Tabela 1): Verifica se o protocolo IP é TCP (tcp) e se a Porta de Destino TCP é 80 (tp_dst=80).

c) Qual a condição que deve ser satisfeita para que as ações sejam executadas?

R:.Para a primeira regra: O pacote tem de ser um pacote IP. Para a segunda regra: O pacote tem de ser um pacote TCP com destino à porta 80.

Nota: Como a primeira regra tem um goto_table:1, a segunda regra só é avaliada se o pacote tiver passado primeiro pela tabela 0 (sendo IP) e tiver sido encaminhado para a tabela 1.

d) Que modificações são feitas ao pacote?

R:. A modificação ocorre na segunda regra através da ação set_field. O campo tcp_dst (porta de destino TCP) é alterado de 80 para 8080 (set_field:8080->tcp_dst).

Nota: A primeira regra usa write_actions, o que apenas anota uma ação para o futuro, não altera o pacote nesse momento.

e) Não há mais que um tipo de ação na mesma regra, o que supostamente não é possível?

R:. Esta confusão é comum, mas a regra é válida. O documento refere que "O conjunto de instruções associado a uma entrada deve ter no máximo uma instrução de cada tipo". No entanto, apply_actions é uma única instrução. Dentro dessa instrução, existe uma Lista de Ações (set_field e output). A instrução Apply-Actions inclui uma lista de ações que são executadas em sequência. Portanto, é perfeitamente válido ter múltiplas ações dentro de uma única instrução.

f) O pacote é passado a outras tabelas, descartado ou reenviado?

R:. O pacote sofre vários processos: Passado a outras tabelas: Sim. Na tabela 0, a instrução goto_table:1 envia o pacote para a tabela 1.Reenviado (Forwarded): Sim. Na tabela 1, a instrução apply_actions(..., output:3) envia imediatamente o pacote pela porta 3.

Adicionalmente: Na tabela 0, foi feito um write_actions(output:3). Se o pipeline terminasse após a tabela 1 sem outras ações de saída imediatas, esta ação guardada no Action Set seria executada no final.

4. Pipeline com múltiplas tabelas - O servidor da figura tem um serviço HTTP exposto ao exterior ao qual se pretende garantir conetividade. Todo o restante tráfego do exterior deverá ser bloqueado. Além disso, é suposto fazer rescrita de endereços no SW1, para que o servidor seja visto do exterior como 193.136.8.8:80 e não como 10.0.1.1:8080 como é acedido internamente.

SW3

Internet

2

1

SW4

SW1

193.136.8.8

3

SW2

10.0.1.1

Apresente uma solução com três tabelas de fluxos. A primeira (tabela 0) descarta UDP e TCP que não sejam para a porta 80 do servidor 193.136.8.8. A segunda tabela faz a reescrita do IP e da porta (tabela 1). E a terceira e última tabela do pipeline (tabela 2) define a porta de saída.
R:. Firewall (tabela 0 – filtrar)

-Filtro : cookie 0x1: table= 0, Priority = 200    , import=1, ip, ip_dst = 193.136.8.8, tcp, tcp_dst = 80, actions = goto_table:1

-Filtro no sentido contrario : cookie 0x2: table= 0, Priority = 200    , import=3, ip, ip_src = 10.0.1.1, tcp, tcp_src = 8080, actions = goto_table:1

- Action: cookie 0x3: table= 0, Priority=100     , import=1, ip, udp  action=drop

- Action: cookie 0x4: table= 0, Priority=100     , import=1, ip, tcp  action=drop
- Action: cookie 0x5: table 0, priority=0, * actions = output: controller // ou drop

NAT (Tabela 2):

cookie 0x6 table =1, priority =        ,  ip, ip_dest = 193.136.8.8, tcp, tcp_dst = 80, actions= set_field: 10.0.1.1 - > ip_dst, set_field:8080->tcp_dst, goto_table: 2 (ou grup_id =2) 

cookie 0x7 table =1, priority =        ,  ip, ip_src = 10.0.1.1, tcp, tcp_src = 8080, actions= set_field: 193.136.8.8 - > ip_src, set_field:80->tcp_src, goto_table: 2 (ou grup_id =3)

cookie 0x8 group_id =2, type=indirect, bucket=actions=output:3
cookie 0x9 group_id =3, type=indirect, bucket=actions=output:1

nao preciso de criar a tabela 2, se criar o group-id da para fazer load balancing etc,

Tem atenção com a Pag 27 e diz-me os:

1. Passos para quando falha vnf
2. Passo para criar …
3. Passo para eliminar ….

A Matéria sai ate a pagina 38