Resumos GVR – 2º teste

1. SDN (Software-Defined Networking) - As SDN desacoplam o plano de controlo (inteligência, decisão de encaminhamento) do plano de dados (hardware que move pacotes). Em vez de cada switch/router tomar decisões autónomas baseadas em protocolos distribuídos (OSPF, BGP), um Controlador Centralizado (ex: ONOS, ODL) programa a rede globalmente através de uma API "Southbound" (como o OpenFlow). As aplicações de rede (firewall, load balancing) correm acima do controlador via API "Northbound".

Mini-Guia de Exame:

- Arquitetura em 3 Camadas:

  - Aplicação: Lógica de negócio (Traffic Engineering, Segurança).

  - Controlo: NOS (Network OS) que mantém a visão global da rede.

  - Infraestrutura: Switches físicos ou virtuais (Packet Forwarding).

- Vantagens: Programabilidade, agilidade na inovação, gestão centralizada.

- Conceito Chave: O switch torna-se um dispositivo "burro" mas rápido; a inteligência sobe para o controlador.

2. OpenFlow (O Protocolo Standard) - O OpenFlow é o protocolo standard Southbound que permite ao controlador manipular a Tabela de Fluxos (Flow Table) dos switches. O processamento ocorre num Pipeline. Quando um pacote entra, passa pela Tabela 0. Se houver um match (correspondência de campos de cabeçalho), executam-se instruções (ex: write_actions, goto_table). Se não houver match (Table-Miss), o pacote é tipicamente enviado ao controlador (Packet-In) ou descartado.

Mini-Guia de Exame:

- Pipeline: Os pacotes só avançam para tabelas de número superior (0 → 1 → 2). Nunca para trás.

- Match: Pode ser em L1 (Porta), L2 (MAC, VLAN), L3 (IP), L4 (Portas TCP/UDP).

- Instructions vs. Actions:

  - Apply-Actions: Executa imediatamente (ex: muda o IP agora).

  - Write-Actions: Adiciona a ação a um "Action Set" que só é executado no final do pipeline.

- Tipos de Mensagens:

  - Controller-to-Switch: Configuração, Modify-State.

  - Asynchronous (Switch-to-Controller): Packet-In (chegou pacote desconhecido), Flow-Removed.

  - Symmetric: Hello, Echo.

Exemplo Prático: Uma regra de Firewall simples na Tabela 0: Match: dl_type=0x0800 (IP), nw_dst=10.0.0.5, tp_dst=80 | Action: Drop Isto bloqueia tráfego web para o servidor 10.0.0.5.

3. NFV (Network Functions Virtualization) - NFV visa substituir hardware proprietário e dedicado (Middleboxes como Firewalls físicas, DPIs) por software a correr em servidores genéricos (COTS - Commercial Off-The-Shelf). A arquitetura de referência é definida pelo ETSI.

Mini-Guia de Exame (Memorizar a Sigla MANO):

- NFVI (Infrastructure): O hardware físico (compute, storage, network) e a camada de virtualização (Hypervisor).

- VNF (Virtual Network Function): A aplicação de rede em si (ex: router virtual).

- MANO (Management and Orchestration):

  - NFV Orchestrator (NFVO): Gere serviços de rede globais e recursos infraestruturais.

  - VNF Manager (VNFM): Gere o ciclo de vida das instâncias VNF (instanciar, escalar, terminar).

  - VIM (Virtual Infrastructure Manager): Gere os recursos do NFVI (ex: OpenStack).

4. Virtualização de Redes (Overlay / VXLAN) -  Redes Overlay criam uma topologia lógica sobre uma rede física (Underlay) existente. O VXLAN (Virtual Extensible LAN) é o standard dominante. Ele encapsula frames Ethernet (L2) dentro de pacotes UDP (L3), permitindo estender VLANs através de redes IP e ultrapassar o limite de 4096 VLANs.

Mini-Guia de Exame:

- VNI (VXLAN Network Identifier): 24 bits (permite 16 milhões de redes vs 4096 das VLANs).

- Encapsulamento: Aumenta o tamanho do pacote (overhead de 50 bytes). Pode causar fragmentação se o MTU não for ajustado (Jumbo frames recomendados).

- VTEP (Tunnel End Point): Onde ocorre o encapsulamento/desencapsulamento.