Redes (Introdução)

- O que é a Internet?:1 Uma rede global que conecta milhões de dispositivos computacionais, permitindo a execução de aplicações distribuídas como e-mail e WWW.

- Protocolos: Conjunto de regras que regulam a comunicação entre entidades. Exemplos incluem TCP/IP, HTTP, SMTP.

- Comutação de Pacotes: Técnica que permite que múltiplos sistemas terminais partilhem os mesmos caminhos simultaneamente, ao invés de estabelecer caminhos dedicados.

- Estrutura da Internet: Hierarquia de ISPs que interconectam diferentes redes, permitindo a comunicação entre sistemas terminais de diferentes

Perguntas:

1.Quais são os principais tipos de encaminhadores?

- Routers (nível 3): Encaminham pacotes de dados entre diferentes redes.

- Switches (nível 2): Encaminham pacotes de dados dentro da mesma rede.

2. Como funcionam juntos o TCP e o IP?

- IP (Internet Protocol): O IP é responsável por endereçar e encaminhar pacotes de dados entre dispositivos na rede. Ele define o formato dos pacotes e as regras para o roteamento dos dados.

- TCP (Transmission Control Protocol): O TCP garante a entrega confiável dos dados. Ele estabelece uma conexão entre os dispositivos, controla o fluxo de dados, gerência a retransmissão de pacotes perdidos e assegura que os dados cheguem na ordem correta.

- Funcionamento em Conjunto: O IP encaminha os pacotes de dados através da rede, enquanto o TCP cuida da integridade e da ordem dos dados. O TCP divide os dados em segmentos, que são encapsulados em pacotes IP para serem transmitidos pela rede.

- Estabelecimento de Conexão: O TCP inicia uma conexão através de um processo de “handshake” de três vias, onde os dispositivos trocam mensagens para sincronizar e estabelecer a conexão antes de transferir os dados.

3. Quais são os quatro tipos de atraso na comutação de pacotes?

  Tempo de processamento: Verificação de erros e determinação da ligação de saída.

  Tempo nas filas de espera: Tempo de espera na ligação de saída, dependendo do congestionamento.

  Tempo de transmissão: Tempo necessário para enviar um pacote pela ligação, calculado como L/R, onde L é o comprimento do pacote e R é a largura de banda.

  Tempo de propagação: Tempo necessário para o pacote percorrer o meio físico, calculado como d/s, onde d é a distância e s é a velocidade de propagação.

4. Como a comutação de pacotes difere da comutação de circuitos?

- Comutação de Pacotes:

  - Compartilhamento de Recursos: Permite que múltiplos sistemas terminais compartilhem os mesmos caminhos simultaneamente.

  - Flexibilidade: Os pacotes podem seguir diferentes rotas para chegar ao destino.

  - Eficiência: Ideal para dados em rajada, como na Internet, onde a largura de banda é utilizada de forma mais eficiente.

- Comutação de Circuitos:

  - Recursos Dedicados: Estabelece um caminho dedicado entre os sistemas terminais, com recursos alocados exclusivamente para a conexão.

  - Qualidade de Serviço: Garante uma qualidade de chamada conhecida e constante, ideal para comunicações de voz.

  - Desperdício de Recursos: Os recursos não utilizados são desperdiçados, e a configuração inicial pode ser mais complexa.

5.Como os ISPs estão organizados hierarquicamente?

Os ISPs (Internet Service Providers) estão organizados hierarquicamente em diferentes níveis para garantir a interconexão eficiente das redes. Aqui estão os principais pontos:

- Tier 1 ISPs: São os provedores de nível mais alto, com redes de cobertura internacional. Exemplos incluem Level 3, Sprint, AT&T, e NTT.

- Tier 2 ISPs: Estes provedores se conectam aos Tier 1 ISPs e geralmente têm uma cobertura regional ou nacional.

- Tier 3 ISPs: São os provedores de acesso locais que se conectam aos Tier 2 ISPs e fornecem serviços diretamente aos usuários finais, como residências e pequenas empresas.

- Interconexão: Os diferentes níveis de ISPs se interconectam através de pontos de troca de internet (IXPs) para permitir a troca de tráfego entre redes.

Essa estrutura hierárquica permite que pacotes de dados viajem eficientemente de um sistema terminal a outro, independentemente da localização.

6. Qual é a diferença entre redes de acesso residenciais e empresariais?

- Redes Residenciais: Utilizam tecnologias como ADSL, cabo, fibra ótica e satélite. São projetadas para uso doméstico, oferecendo velocidades variadas e, muitas vezes, conexões assimétricas (uplink menor que downlink).

- Redes Empresariais: Utilizam principalmente Ethernet, com velocidades que podem chegar a 10 Gbps. São projetadas para conectar sistemas terminais dentro de uma organização a um router que, por sua vez, se conecta à Internet.

Camadas

- Camada Física: Foca-se na transmissão de bits através de um canal, incluindo codificação, modulação e multiplexagem.

- Tipos de Transmissão: Pode ser simplex, half-duplex ou full-duplex, dependendo da direção e simultaneidade da comunicação1.

- Sinais e Dados: Dados podem ser analógicos ou digitais, transmitidos através de sinais eletromagnéticos, óticos, etc.

- Meios de Transmissão: Incluem meios guiados (cobre, fibra ótica) e não guiados (rádio, micro-ondas, satélite).

Perguntas:
1. Quais são as principais funções da camada física numa rede?

- Transmissão de Bits: Responsável pela transmissão de bits individuais através de um canal de comunicação.

- Codificação e Modulação: Define como os dados são codificados e modulados para transmissão.

- Multiplexagem Física: Combina múltiplos sinais em um único meio de transmissão.

- Definição de Interfaces Físicas: Estabelece as características mecânicas, elétricas, funcionais e procedimentais das interfaces físicas.

2. Qual é a diferença entre transmissão simples, half-duplex e full-duplex?,

- Simplex: A comunicação ocorre em apenas uma direção. Um dispositivo transmite e o outro apenas recebe. Exemplo: televisão.

- Half-Duplex: A comunicação pode ocorrer em ambas as direções, mas não simultaneamente. Um dispositivo pode transmitir ou receber, mas não ao mesmo tempo. Exemplo: walkie-talkies.

- Full-Duplex: A comunicação ocorre em ambas as direções simultaneamente. Ambos os dispositivos podem transmitir e receber ao mesmo tempo. Exemplo: chamadas telefônicas.

3.  Quais são as vantagens e desvantagens do uso de cabo coaxial em comparação com fibra ótica?

- Vantagens do Cabo Coaxial:

  - Boa imunidade a interferências: Menos suscetível a ruídos externos.

  - Largura de banda elevada: Pode suportar centenas de MHz/Mbit/s.

- Desvantagens do Cabo Coaxial:

  - Ultrapassado para longas distâncias: Sistemas de transmissão de longa distância já foram substituídos por tecnologias mais modernas.

  - Menor capacidade de transmissão: Comparado à fibra ótica, tem menor capacidade de transmissão de dados.

- Vantagens da Fibra Ótica:

  - Alta velocidade de transmissão: Pode atingir dezenas a centenas de Gbps.

  - Baixas taxas de erros: Pouca atenuação e alta imunidade ao ruído1.

- Desvantagens da Fibra Ótica:

  - Custo: Geralmente mais caro de instalar e manter.

  - Fragilidade: Mais suscetível a danos físicos em comparação com cabos coaxiais.

4. Como funciona a codificação Manchester e onde é utilizada?

- Funcionamento: A transição ocorre no meio do período do bit1. O bit 1 é codificado por uma transição de baixa para alta voltagem, e o bit 0 é codificado por uma transição de alta para baixa voltagem.

- Utilização: É usada em redes Ethernet (IEEE 802.3).

Camada de Ligação

- Funções do Nível de Ligação Lógica: Inclui controlo de fluxo, deteção e controlo de erros, e gestão da ligação.

- Controlo de Fluxo: Técnicas como Stop-and-Wait e Sliding Window para regular a cadência de tramas enviadas.

- Deteção de Erros: Métodos como paridade, checksum e CRC para identificar erros de transmissão.

- Controlo de Erros: Protocolos como Stop-and-Wait ARQ, Go-Back-N ARQ e Selective-Repeat ARQ para corrigir erros de transmissão.

Controlo  de ligação de dados:

- definição da trama- formato da unidade de dados (PDU)

- configuração da linha- considera a topologia, define a disciplina de acesso à linha e a sua duplexidade

- endereçamento - identifica as interfaces das estações que podem enviar e receber tramas

- controlo de fluxo- regula a cadência de tramas enviadas

- controlo de erros- deteta erros de transmissão e executa procedimentos de recuperação

- gestão da ligação- define como se faz o estabelecimento, a manutenção e a terminação da associação lógica

Perguntas:

1.Quais são as principais funções do nível de ligação lógica em redes de computadores?

- Estrutura das tramas: Define o formato das unidades de dados (tramas) que são transmitidas.

- Configuração e acesso à linha: Gerência como os dispositivos se conectam e acessam a linha de comunicação.

- Endereçamento: Identifica as interfaces das estações que podem enviar e receber tramas.

- Controlo de fluxo e erros: Regula a cadência de tramas enviadas e deteta/corrige erros de transmissão.

- Gestão da ligação: Define como se estabelece, mantém e termina a associação lógica entre dispositivos.

2.Como funcionam as técnicas de controlo de fluxo "Stop-and-Wait" e "Sliding Window"?

- Stop-and-Wait:

  - Funcionamento: O emissor envia uma trama e aguarda a confirmação (ACK) antes de enviar a próxima. Se a confirmação não chegar, a trama é retransmitida.

  - Vantagens: Simplicidade na implementação.

  - Desvantagens: Baixa eficiência, especialmente em ligações com alta latência, pois a ligação fica ociosa enquanto espera pela confirmação.

- Sliding Window:

  - Funcionamento: O emissor pode enviar várias tramas (até um limite definido pela janela) sem esperar por confirmações. As tramas são numeradas e as confirmações podem ser enviadas de forma acumulativa.

  - Vantagens: Maior eficiência na utilização da ligação, pois permite o envio contínuo de tramas.

  - Desvantagens: Requer mais complexidade no controle e processamento, tanto no emissor quanto no recetor.

Essas técnicas ajudam a regular o fluxo de dados e a garantir que o recetor não seja sobrecarregado.

3. Quais são as técnicas mencionadas para deteção de erros e como elas funcionam?

- Paridade Simples: Adiciona um bit extra a cada bloco de 7 ou 8 bits para garantir que o número total de 1’s seja par (paridade par) ou ímpar (paridade ímpar). Deteta erros simples, mas falha em detectar erros em número par.

- Somas de Controlo (Checksums): Agrupa os dados em blocos e calcula uma soma de verificação que é enviada junto com os dados. O receptor recalcula a soma para verificar a integridade dos dados.

- CRC (Cyclic Redundancy Check): Divide a sequência de dados por um polinómio gerador e envia o resto da divisão como redundância. O receptor realiza a mesma divisão para verificar a integridade dos dados.

Correção de Erros:

- Stop and Wait

Go Back-N:

Selective Repeat:

- Paridade Vertical/Longitudinal: Agrupa os dados em blocos de N×M bits e adiciona bits de paridade para cada coluna e linha, ajudando a detectar erros em múltiplos bits.

4. O que envolve a gestão da ligação e quais são os protocolos de acesso ao meio discutidos?

- Gestão da Ligação:

  - Definição da Trama: Formato da unidade de dados (PDU).

  - Configuração da Linha: Considera a topologia, define a disciplina de acesso à linha e a sua duplexidade.

  - Endereçamento: Identifica as interfaces das estações que podem enviar e receber tramas.

  - Controlo de Fluxo e Erros: Regula a cadência de tramas enviadas e deteta erros de transmissão, executando procedimentos de recuperação.

- Protocolos de Acesso ao Meio (MAC):

  - ALOHA e Slotted ALOHA: Protocolos de acesso aleatório que permitem colisões e recuperam delas.

  - CSMA/CD: O transmissor escuta o canal antes e durante a transmissão para detectar colisões.

  - Polling e Passagem de Testemunho (Token): Protocolos sequenciais que partilham o canal de forma justa e eficiente.