Resumos Redes

Internet - Rede global que conecta milhões de dispositivos

Protocolos - Conjunto de regras que regulam a comunicação entre entidades

Comutação de Pacotes - Múltiplos sistemas terminais partilham os mesmos caminhos simultaneamente

Estrutura da Internet - Hierarquia de ISPs que interconectam diferentes redes

Serviço orientado à conexão - implementado pelo TCP - conexão entre os dois sistemas terminais (implementado por estes e não por encaminhadores (IP)), anterior à transferência de dados propriamente dita, e uma fase posterior em que a conexão é desfeita. (com controlo de fluxo)

Serviço não orientado à conexão: Exemplo: Enviar uma carta pelo correio, assim como no protocolo UDP, onde não há uma fase de estabelecimento de conexão e os dados são enviados diretamente sem confirmação de entrega, uma carta é colocada no correio e enviada ao destinatário sem garantias de que ela será recebida ou de que houve algum controle de entrega. (sem controlo de fluxo)

Pilha de Protocolos da Internet: Físico (bits) - Ligação (transferência de dados (Ethernet)) – Rede (Encaminhamento dos datagramas até ao destinatário(IP)) - Transporte ( Transferência de dados entre processos (TCP/UDP)) – Aplicação (Aplicações de rede(HTTP))

Camadas física - Transmissão de bits

Tipo de Transmissão:

Simplex - comunica numa direção (televisão)

Half-Duplex - comunica em ambas direções não simultaneamente (walkie-talkies)

Full-Duplex - comunica em ambas direções simultaneamente (chamada de voz)

Sinais e Dados - Analógicos ou digitais

Meios de Transmissão - Meios guiados(cobre, fibra ótica), não guiados (rádio, satélite)

Camada de Ligação - Transferência de dados

Funções do Nível de ligação lógica - Controlo de fluxo, deteção e controlo de erros e gestão

Controlo de Fluxo - Stop-and-Wait e Sliding Window para regular tramas

Deteção de erros - Paridade, Checksum e CRS

Controlo de Erros - Protocolos Stop-and-Wait, Go-back-N e Selective Repeat

Gestão da ligação - Define como se faz o estabelecimento/manutenção/terminação da associação lógica

Controlo de Ligação:

Trama - formato de dados (bps - bits, Bps – bytes)

Configuração de linha

Endereçamento - identifica as interfaces das estações que podem enviar e receber tramas

Perguntas Teóricas

1.Quais são os principais tipos de encaminhadores?

- Routers (nível 3): Encaminham pacotes entre diferentes redes.

- Switches (nível 2) - dentro da mesma rede.

2. Como funcionam juntos o TCP e o IP?

- IP (Internet Protocol): O IP é responsável por endereçar e encaminhar pacotes de dados entre dispositivos na rede

- TCP (Transmission Control Protocol): O TCP garante a entrega confiável dos dados. Controla o fluxo, retransmissão de pacotes perdidos e assegura  os dados

- Funcionamento em Conjunto: O IP encaminha os pacotes de dados através da rede, enquanto o TCP cuida da integridade e da ordem.

- Estabelecimento de Conexão: O TCP inicia uma “handshake” de três vias, para sincronizar e estabelecer a conexão antes de transferir os dados.

3. Quais são os quatro tipos de atraso na comutação de pacotes?

Tempo de processamento: Verificação de erros

Tempo nas filas de espera: Tempo de espera na ligação de saída

Tempo de transmissão: Tempo necessário para enviar um pacote pela ligação, calculado como L/R, onde L é o comprimento do pacote e R é a largura de banda.

Tempo de propagação: Tempo necessário para o pacote percorrer o meio físico, calculado como d/s, onde d é a distância e s é a velocidade de propagação.

4. Como a comutação de pacotes difere da comutação de circuitos?

- Comutação de Pacotes:

Múltiplos sistemas terminais partilham os mesmos caminhos simultaneamente. Os pacotes podem seguir diferentes rotas. Ideal para dados em rajada, como na Internet, onde a largura de banda é utilizada de forma mais eficiente.

- Comutação de Circuitos:

Caminho dedicado entre os sistemas terminais, exclusivamente para a conexão. Ideal para comunicações de voz. Os recursos não utilizados são desperdiçados

5. Como os ISPs estão organizados hierarquicamente?

Os ISPs (Internet Service Providers) estão organizados hierarquicamente em diferentes níveis para garantir a interconexão eficiente das redes

Tier 1 ISPs: Redes de cobertura internacional.

Tier 2 ISPs: Cobertura regional ou nacional.

Tier 3 ISPs: Acesso local que se conectam aos Tier 2 ISPs e fornecem serviços diretamente aos usuários finais, como residências e pequenas empresas.

Interconexão: Interconectam através de pontos de troca de internet (IXPs)

6. Qual é a diferença entre redes de acesso residenciais e empresariais?

Redes Residenciais: Utilizam cabo, fibra ótica e satélite, para uso doméstico com velocidades variadas (uplink menor que downlink).

Redes Empresariais: Utilizam Ethernet, a 10 Gbps. Projetadas para conectar sistemas terminais dentro de uma organização a um router que se conecta à Internet.

7. Quais são as principais funções da camada física numa rede?

Transmissão de Bits, Codificação e Modulação, Multiplexagem Física e Definição de Interfaces Físicas

8. Quais são as vantagens e desvantagens do uso de cabo coaxial em comparação com fibra ótica?

Cabo Coaxial – Vantagens: Boa imunidade a interferências e Largura de banda elevada. - Desvantagens: Ultrapassado para longas distâncias e Menor capacidade de transmissão

Fibra Ótica – Vantagens: Alta velocidade de transmissão e Baixas taxas de erros. - Desvantagens: Custo e Fragilidade

9. Como funciona a codificação Manchester e onde é utilizada?

A transição ocorre no meio do período do bit. O bit 1 é codificado de baixa para alta voltagem, e o bit 0 é codificado de alta para baixa. É usada em redes Ethernet.

10 .Como funcionam as técnicas de controlo de fluxo "Stop-and-Wait" e "Sliding Window"?

No Stop-and-Wait o  emissor envia uma trama e aguarda a confirmação (ACK) antes de enviar a próxima. Se a confirmação não chegar, a trama é retransmitida.

No Sliding Window o emissor pode enviar várias tramas (até um limite definido pela janela) sem esperar por confirmações. As tramas são numeradas e as confirmações podem ser enviadas de forma acumulativa.

11. Vantagens e Desvantagens do "Stop-and-Wait" e "Sliding Window"?

Stop-and-Wait -  Vantagens: Simplicidade na implementação. - Desvantagens: Baixa eficiência

Sliding Window - Vantagens: Maior eficiência na utilização da ligação - Desvantagens: Requer mais complexidade no controle e processamento.

12. Quais são as técnicas mencionadas para deteção de erros e como funcionam?

- Paridade Simples: Adiciona um bit extra a cada bloco de 7 ou 8 bits para garantir que o número total de 1’s seja par (paridade par) ou ímpar (paridade ímpar). Deteta erros simples, mas falha em detectar erros em número par.

- Somas de Controlo (Checksums): Agrupa os dados em blocos e calcula uma soma de verificação que é enviada junto com os dados. O receptor recalcula a soma para verificar a integridade dos dados.

- CRC (Cyclic Redundancy Check): Divide a sequência de dados por um polinómio gerador e envia o resto da divisão como redundância. O receptor realiza a mesma divisão para verificar a integridade dos dados.

Perguntas práticas

1-Suponha que se pretende transmitir um ficheiro de 10 milhões de bits desde uma fonte S até um destino D. O caminho entre S e D consiste em duas ligações de 50 Mbps com um router intermediário. O atraso de propagação em cada ligação é de 10 μs. Assuma que o tempo de processamento e o atraso nas filas de espera são negligenciáveis. O ficheiro é segmentado em pacotes de 5200 bits (200 bits de cabeçalho e 5000 bits de dados).

a) Utilizando um diagrama temporal, determine quanto tempo demora o ficheiro a chegar de S a D?

b) Qual a taxa efetiva desta ligação?

2-A, B e C são três estações interligadas numa rede de comutação de pacotes, de acordo com a figura abaixo. Todas as ligações têm uma velocidade de propagação de 2x10^8 m/s. Os pacotes a transmitir são de 2000 bits e o tamanho dos cabeçalhos acrescentados pelos protocolos utilizados pode ser ignorado. A (3000 Km / 50 kbps) B (2000 Km / 100 kbps) C

a) Utilize um diagrama temporal para determinar qual seria, neste caso, o tempo mínimo necessário para transferir um ficheiro de 16 000 bits?

b) Qual a taxa efetiva desta ligação?

3-Considere que envia um ficheiro de Z bits do computador A para o computador B usando uma rede de comutação de pacotes (“store-and-forward”). Entre A e B existem X ligações no total. Os nós não são atravessados por mais nenhum tráfego durante esta comunicação. Cada ligação tem uma capacidade de transmissão de D bps e introduz um atraso de propagação de S seg. Os tempos de processamento nos nós e nos extremos são desprezáveis. Suponha que o ficheiro é dividido em pacotes de K bits de dados (com U=Z/K inteiro). Cada pacote para além dos K bits de dados contém um cabeçalho de E bits. Escreva uma expressão para o tempo que decorre entre o início da transmissão em A até à receção completa do ficheiro em B, e uma expressão para o cálculo da taxa de transmissão efetiva, em função dos parâmetros Z,K, U, E, X, D e S.

~~

4-Uma câmera de vídeo está ligada a um computador por uma ligação ponto-a-ponto, através da qual transmite as imagens captadas. As imagens de vídeo são transmitidas na forma de blocos de dados, e são gerados 60 blocos por segundo. Cada bloco transporta um total de 4 Mbits. A recepção de cada bloco é confirmada por uma mensagem com 200 bits. O comprimento da ligação entre a câmera de vídeo e o computador é de 46 metros, e a velocidade de propagação é de 2,3x10^8 m/s. Determine o valor mínimo para a taxa de transmissão que garanta o correto funcionamento desta ligação, isto é, que garanta a transmissão dos 60 blocos por segundo.

5- Considere 1 PC com placa gráfica de resolução 1064x768 e 64k cores

a) Calcule o tempo que demora a transmitir uma imagem usando o modo de transferência assíncrono nas seguintes condições: 9800,9,E,3 e 57600,8,N,1

b) Para as condições especificadas na alínea anterior calcule a taxa de transmissão efetiva e eficiência da transmissão

6- Um utilizador pretende transferir um bloco de dados de 8 Mbits efetuando uma transmissão série assíncrona entre dois dispositivos através da porta RS-232 usando uma codificação de 6 bits de dados, paridade par e um stop bit. Dimensione a taxa de transmissão de modo a que a transferência não demore mais do que meio minuto. Qual a eficiência da transmissão? Justifique as suas respostas apresentando todos os cálculos necessários

7- Suponha que um controlador de comunicações assíncronas possui um clock externo de 2.172 MHz e que se encontra programado com a seguinte configuração: 2400 bps, 6 bits de dados, paridade par, 2 stop bit. Considerando que a receção de caracteres é feita por interrupção, calcule o número de ciclos de clock máximo que poderá demorar a rotina de atendimento à interrupção?

8-Determine a taxa de transmissão efetiva máxima para uma ligação a 4800 bps nas seguintes circunstâncias:

a) Transmissão série assíncrona, 6 bits de dados, paridade par e 3 stops bits (4800,8,E,3).

b) Transmissão série síncrona, com tramas de 100 bytes no total, entre os quais 10 bytes são de controlo, e os restantes são de dados.

c) O que concluí da resolução deste exercício?

9-Considere duas ligação via satélite em que se utiliza o mecanismo Stop & Wait, com as seguintes características:

Ligação 1: • Taxa de transmissão: 100 kbps • Comprimento dos blocos de dados: 1000 bits • Comprimentos das confirmações positivas: 100 bits • Distância entre emissor e recetor, via satélite: 72.000 km • Velocidade de propagação dos sinais: 2.9´108 m/s

Ligação 2: • Taxa de transmissão: 10 Mbps • Comprimento dos blocos de dados: 1000 bits • Comprimentos das confirmações positivas: 100 bits • Distância entre emissor e recetor: 290 m • Velocidade de propagação dos sinais: 2.9´108 m/s

Determine a utilização e a taxa de transmissão efetiva desta ligação e compare a utilização desta ligação com a da ligação descrita no exercício anterior.

10 - Considere um sistema de transmissão digital, cuja distância entre emissor e receptor é de 800 m, e que utiliza o mecanismo de retransmissão automática Stop&Wait. O comprimento das tramas é de 128 bytes e o das confirmações não é significativo. Determine a taxa de transmissão máxima para que a utilização seja maior ou igual a 75%. É possível? Considere que a velocidade de propagação dos sinais é de 2,5x10^8 m/s.

11- Considere três estações, designadas por A, B e C, interligadas de acordo com a figura abaixo. Todas as ligações são full duplex e têm uma velocidade de propagação de 2x108 m/s. Suponha que o nó A pretende transmitir um conjunto de tramas de 2000 bits para o nó C.

a) Determine a utilização da ligação entre as estações A e B sabendo que a distância entre elas é de 2000 km, a taxa de transmissão é de 150 Kbps, e o método de controlo de fluxo usado é o da “janela deslizante” (sliding window) com tamanho de janela igual a 4. Para simplificar considere que não ocorrem erros e ignore o tamanho dos ACKs.

b) Determine a taxa de transmissão entre B e C de forma a não congestionar o nó B, considerando que a distância entre B e C é de 1000 km e o método de controlo de fluxo usado entre estas duas estações é o método “pára e espera” (stop and wait).

12- Suponha que um determinado protocolo da camada de ligação de dados usa um checksum de 4 bits para implementar a deteção de erros.

a) Considere a mensagem M=10111011001010110111. Determine os bits de checksum e indique qual a sequência de bits que seria enviada.

b) Suponha que a trama enviada do emissor para o recetor, é corrompida na transmissão, e é recebida pelo recetor na forma 101011000010101101110011. Os erros são detetados no recetor? Justifique a sua resposta apresentando todos os cálculos que necessitou de fazer.

c) A resolução das alíneas anteriores evidenciam limitações do método de deteção de erros usado. Mostre como é que o mesmo pode ser melhorado de forma a ultrapassar essas limitações.

13- Suponha que um determinado protocolo da camada de ligação de dados usa um código cíclico de verificação, CRC, dado por G(x)=x6+x5+x3+1.

a) Suponha que o emissor pretende enviar o bloco de dados 101111101110. Determine os bits de CRC (FCS) e indique qual a sequência de bits que teria que ser enviada.

b) Suponha que a trama enviada do emissor para o recetor, é corrompida na transmissão, e é recebida pelo recetor na forma 101110110011010010. Os erros são detetados no recetor? Justifique a sua resposta apresentando todos os cálculos que necessitou de fazer.

14- Suponha que se pretende transmitir uma mensagem de 25000 bits de um computador A para um computador B. Calcule o tempo mínimo necessário para fazer chegar a mensagem de A até B, nas seguintes situações:

a) A e B distam 400 Km e estão interligados através de uma ligação ponto a ponto com uma taxa de transmissão de 10 Mbps e uma velocidade de propagação de 2x108m/s. O protocolo de ligação usado o método da janela deslizante (slidding window) com tamanho de janela igual a 5. Considere que o tamanho das tramas é de 5000 bits e que o tamanho dos ACKs não é significativo.

b) Suponha que na ligação descrita acima se perde a terceira trama e está a ser utilizado um protocolo GoBackN. Ilustre esta situação através de um diagrama espaço-temporal e recalcule o tempo mínimo necessário para efetuar a transferência do ficheiro.

15- Considere duas entidades do nível de ligação de dados comunicando entre si mediante um protocolo Selective Repeat com tamanho de janela 7. Suponha que a distância entre as duas entidades é de 600 Km, a velocidade de propagação do meio de transmissão é de 2x108m/s e a taxa de transmissão na linha é de 4 Mbps.

a) Construa um diagrama temporal e calcule o tempo total mínimo de transferência de um ficheiro de texto de 6400 bits, sabendo que o protocolo usado constrói pacotes de tamanho fixo de 1000 bits, sendo 800 bits para dados e 200 bits de cabeçalho.

b) Suponha que a terceira trama se perde. Refaça o diagrama temporal apresentado na alínea anterior de forma a refletir esta situação, e recalcule o tempo total mínimo de transferência do ficheiro.

c) Suponha que para além disso da perda da terceira trama, se perde também a confirmação negativa enviada na sequência dessa perda. Identifique e descreva o mecanismo que permite a recuperação da transmissão de dados nesta situação e refaça o diagrama temporal apresentado na alínea anterior de forma a refletir esta situação.

Dúvidas:

Pode-se levar canetas de outra cor sem ser azul ou preto para os diagramas?