Resumos de redes

- WAN (wide area networks): área alargada, acima das dezenas de Kms

- LAN (local area networks): área local, até poucas centenas de metros

Redes por difusão (exemplos):

Topologias LAN mais frequentes:

- barramento , anel , estrela e árvore

- Usam meios de transmissão variados: UTP/STP, cabo coaxial ou fibra ótica

- Podem usar repetidores como extensão do meio de transmissão e para o acesso ao meio de transmissão (caso do anéis)

Características LAN:

- Elevadas velocidades de

- Acesso ao meio (MAC) é geralmente partilhado

- Protocolos de acesso rápidos

- Tolerantes a utilização reduzida de recursos

- Bom desempenho para diferentes tipos de tráfego

- Fácil instalação, configuração e interligação

Nota: Quando um meio de transmissão é partilhado por vários terminais, é necessário definir um método de acesso ao meio

- O método de acesso ao meio define quem tem o direito de ocupar o meio de transmissão (transmitir), quando , e quanto tempo por ;

- Define o que fazer quando ocorrem colisões

- Os métodos de acesso ao meio classificam-se em: de acesso aleatório (contenciosos) ou de acesso determinístico (ou ordenado)

O nível de ligação é dividido em 2 subníveis:

- Logical Link Control (LLC) (IEEE 802.2) ->  funções de controlo de fluxo, deteção e controle de erros, etc. E endereço de nível lógico (LSAP - LLC Service Access Point) (endereço de hardware da estação + referência local) l pode suportar primitivas orientadas ou não à conexão

- Medium Access Control (MAC) -> varia com o tipo de LAN, i.e. cada LAN tem um subnível MAC próprio e determina a sequência de bits que é posta no meio de transmissão

Ethernet

Formato das tramas:

- O preâmbulo permite que o recetor se sincronize com o emissor

- Cada sistema tem um endereço único de 48 bits, atribuído pelo fabricante da placa que, em princípio, não é possível alterar

- Cada trama contém o endereço do emissor e do recetor

- O campo tipo é uma espécie de etiqueta que indica que dados são transportados em cada trama  O CRC permite detetar erros de transmissão.

As redes Ethernet (IEEE 802.3) usam um método de acesso ao meio por contenda (acesso aleatório), designado por CSMA/CD l CSMA/CD –Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Este método inclui duas fases:

tentativa de acesso ao meio (contenda):

- escuta se o meio está livre, se não, espera que fique livre

deteção e resolução de colisões:

- Se deteta colisão, aborta a transmissão, se não K=0

Desvantagens da Ethernet -> Se todas as estações tentarem transmitir vai haver muitas colisões. Solução: Subdimensionar a rede.

Exponential backoff

espera(k)

Depois de detectar a k-ésima colisão, a estação escolhe um número aleatório N no intervalo [0.. 2k-1] e espera N×T antes de tentar de novo:  após 1ª colisão: N Î {0,1} l após 2ª colisão: N Î {0,1,2,3} l … após késima colisão: N Î {0,1,2,3,…, 2k-1}

T = tempo necessário para transmitir 512 bits

para 10Mbps e N=1023, o tempo de espera é de cerca de 50m

Colisões - As colisões podem ocorrer mesmo que as estações detectem o meio como estando livre antes de iniciarem a transmissão

Ttrans >= L * viagem (2*tprop)

Nota: Porque é que o tempo de transmissão tem que ser >= ?

Para garantir que ele está a detetar colisões durante o tempo que elas podem ocorrer

L/R >= 2 * d/v 
L = 2dR/v ;   d<= Lv/ dR ; R<= Lv/2d

Equipamentos de interligação

- Repetidor / HUB - > opera ao nível físico e repete tudo o que ouve, cobrindo maiores áreas

- Bridge (melhor que HUB, mas mais caro) -> opera ao nível da ligação lógica e permite isolar o tráfego com capacidade de aprender

- Switch (melhor que bridge) -> permite paralelismo, requer buffering adequado, reduz carga na rede, aumenta desempenho, pode validar endereços MAC e cria LANs virtuais.

- Token Ring -> Normalizada pelo IEEE  é uma rede local com topologia física em Anel, para acesso ao meio utiliza-se uma técnica de testemunho passagem de , baseada na utilização de um pacote de dados especial e único o testemunho (ou token).
Transmissão sequencial(ao contrário da transmissão por difusão na rede Ethernet)
Os dados também são “empacotados”, mas agora com um formato um pouco diferente com tramas no inicio para indicar se é o token e no fim para marcar o estado.

Potenciais problemas do token ring:

- Inicialização do anel (quem gera o token?)

- Situação de perda de token (erros de transmissão deturpam o token e ele deixa de ser reconhecido)

- Duplicação de token (por erro de um dos sistemas… )

Soluções: Utilização de temporizadores

- FDDI ( Fiber Distributed Data Interface) ->  Topologia em anel (duplo) onde as estações libertam o Token logo que acabam de transmitir... ... para melhor ocupação do anel!

Protocolo HDLC (High-level Data Link Control)

Modos de operação:

- NRM - a estação primária pode iniciar a transferência de dados; a secundária apenas pode transmitir em resposta a um poll. exemplo: ligações computador-terminal/periférico

- ARM -  a estação secundária pode iniciar a transmissão sem receber qualquer solicitação da estação primária, mas a estação primária controla a ligação exemplo: ligação computador-periférico onde este necessite tomar a iniciativa (pouco usado)

- ABM - qualquer estação pode tomar a iniciativa na transmissão exemplo: ligações computador-computador (é o mais usado)

Estrutura das trama HDLC

O protocolo HDLC usa a técnica de bit stuffing para obter transparência dos dados , isto é, para evitar que um possível padrão 01111110 dentro da trama seja tomado como flag.

- É inserido um 0 após cinco 1 consecutivos

- O receptor retira cada 0 que suceda a cinco 1 consecutivos

- Exemplo: se a trama contém a sequência: 00111111010111111111110101011101011111000101

após bit-stuffing é transmitido:001111101010111110111110101010111010111110000101

- Para verificação de erros, pode ser usadoCRC-16 ou CRC-32

Tipos de tramas (I, S, U):

- (I) informação- usadas para transporte de dados do utilizador

- (S) supervisão - usadas para controlo de fluxo e de erros

- (U) não-numeradas - usadas para iniciar/terminar a ligação

As tramas são também classificadas como comando ou resposta l Formato do campo de controlo normal para cada tipo de trama:

- N(S) número sequencial da trama corrente enviada

- N(R) número sequencial da próxima trama esperada

- O campo N(R) possibilita, à estação que envia, a confirmação implícita de tramas I recebidas - confirmação em piggyback

- O bit P/F (Poll/Final) é usado para efetuar o poll de uma estação forçando-a a uma resposta

- RR – Ready to receive

- RNR – Not ready to receive

- RR, o P (poll) – Forçar o envio

- 1,0,1 - Piggyback

Tramas não-numeradas

- SABM ou SABME (set asynchronous balanced mode/extended) - inicia a ligação lógica e estabelece o modo de operação

- DISC - termina a ligação lógica

- UA (Unnumbered Ack) - confirma o estabelecimento ou terminação da ligação

- DM (Disconnect Mode) - trama resposta quando a ligação lógica esta desligada

- CMDR/FRMR (Command/Frame Reject) - se ocorre um erro não recuperável - força a reinicialização

Parâmetros:

- T1: Timeout(FrameACK) tempo máximo de espera por um ACK antes de retransmitir a trama

- T2: Timeout(ResponseTime) tempo de espera entre a recepção de uma trama-I e o envio do ACK (RR,RNR,REJ)

- T3: Timeout(CHECKTime) tempo máximo de inatividade antes de enviar um poll para testar a ligação

- T4: Timeout(DisconnectTime), tempo máximo de inatividade antes de terminar automaticamente a ligação

- N1: comprimento máximo das tramas

- N2: número máximo de retransmissões de uma trama

- K: abertura da janela de controlo de fluxo

Logical Link Control (LLC) -> normalizado pelo IEEE 802.2, semelhante ao HDLC mas o formato do LLC-PDU é distinto do HDLC-PDU porque é usado para efectuar uma ligação lógica servida por uma camada MAC (medium access layer)

- LLC opera sobre um nível MAC, por exemplo IEEE 802.3

- A deteção de erros é efetuada no nível MAC (CRC-32)

- Opera com estações mistas

- Usa 2 endereços: emissor e receptor designados por:

- Destination-Link Service Access Points (D-LSAP) e Source- Link Service Access Point (S-LSAP)

Diferenças entre HDLC e LLC?

- HDLC com mais modos(NRM,ARM,ABM) e mais controlável a erros e LLC apenas com um modo(ABM e menos corretivo a nível de erros.

Interligação de redes

Questão : Será que para existir um serviço de rede único e global (universal) é necessário adotar a mesma tecnologia de rede local em todos os locais? Ou será possível oferecer serviços de conectividade universal mesmo adotando diferentes tecnologias locais?

R:. É possível a conectividade global entre redes com protocolos locais distintos introduzindo uma camada protocolar superior independente daqueles: A camada protocolar de rede, também chamada de interligação de redes ou de internetworking.

A Interligação de Redes baseia-se na utilização de funcionalidades específicas de rede (realizadas tanto em hardware como em software) que proporcionam um serviço global de interligação de redes locais (LAN) heterogéneas:

- Software: protocolos de rede (internetworking)

- Hardware: routers (encaminhadores)

- A maior Rede de Redes que existe: Internet

IP (INTERNET PROTOCOL)

Versões: IPv4 (em uso generalizado), IPv6 (em instalação)

Principais funções:

- fornece a unidade elementar de transferência de dados:

- o PDU do IP é um datagrama IP

- inclui mecanismos para o seu encaminhamento

- fragmentação de datagramas: transita em qualquer LAN

- incorpora um esquema de endereçamento universal

Formato dos Datagramas:

- Vers (4bit): versão do protocolo (valor 4 ou valor 6)

- HLEN(4bit): tamanho do cabeçalho em blocos de 32 bits; valor mínimo é 5;

- TOS (8bit): dá uma indicação em abstrato dos parâmetros de qualidade de serviço pretendidos (atraso baixo, débito elevado, etc)

- Total Length (16bit): tamanho total (cabeçalho+dados) em bytes; (máximo é 65535, mas normalmente não passa dos 1500 bytes)

- Identification (16bit): identificador único por datagrama e por cada conexão que ajuda a identificar todos os fragmentos que devem ser reagrupados

- Flags (3bit): Bit 0 = 0 (reservado); Bit 1 = DF (don’t fragment); Bit 2 = MF (more fragments);

- Fragment Offset (13bit): define a que parte do datagrama pertence este fragmento e mede-se em blocos de 64 bits (8 bytes

- Time To Live (8bit): máximo tempo de vida do datagrama que é decrementado a cada salto; quando o valor é zero o datagrama é destruído;

- Protocol (8bit): usado para identificar qual o protocolo da camada acima a quem devem ser entregues os dados transportados

- Header Checksum (16bit): soma de verificação em complemento para 1 do cabeçalho (recalculado em cada salto por causa do TTL)

- IP Options (opcional e de tamanho variável): Security---- Loose, Source, Rounting Strict Source Routing, Record Route, Stream ID, Internet Timestamp

Fragmentação e reagrupamento

- As ligações de rede têm diferentes MTU (max. transfer unit) tamanho máximo da trama da camada de ligação

- Diferentes tipos de ligação implicam diferentes MTUs

- Um datagrama IP “demasiado grande” é dividido em vários fragmentos dentro da rede

- Exemplo: Datagrama de 4000 bytes MTU = 1500 bytes 1480 bytes no campo de dados offset = 1480/8

Endereçamento

- Endereço IP : identificador de 32 bits por interface do sistema terminal ou encaminhador

- IP MAX em rede local = 255

Endereço IP:

- Parte da Rede (bits mais significativos)

- Parte do Sistema Terminal (bits menos significativos) O que é uma Rede ?(perspetiva dos endereços IP)

- conjunto de interfaces de dispositivos com a mesma “Parte de Rede” , mutuamente e fisicamente atingíveis sem intervenção de um encaminhador

Datagrama IP + Tabelas de Encaminhamento:

TCP/IP - ARP (Address Resolution Protocol) mapeia um endereço de rede no endereço MAC (48 bits) que lhe corresponde.

- ARP Request é enviado em broadcast

- ARP Reply é enviado em unicast à estação requerente, que mantém temporariamente a resolução na cache de ARP

- Endereços físicos vão no internet Data field

- DA(Destination Address), se for = ao MAC, a rede sabe que o pacote é para ela!

ICMP (Internet Control Message Protocol )

Protocolo usado por sistemas terminais e encaminhadores para trocarem informação do nível de rede:

- reportar erros: nó, rede, porta ou protocolo inatingíveis,

- echo request/reply (utilizado pelo ping)

- TTL expired (usado pelo traceroute)

Camada de rede “sobre” o IP:

- Mensagens ICMP encapsuladas em datagramas IP

- Mensagem ICMP: tipo, código, os primeiros 8 bytes do datagrama IP responsável pelo erro

Endereçamento por classes (ou Classfull) - usa os primeiros bits como identificadores de classe

- Uso ineficiente do espaço de endereçamento, exaustão de espaço

- Ex: uma classe B aloca 65K hosts mesmo que existam apenas 2K hosts!

Tabelas:

- Classe A menos usada e C a mais usada

- C [0,255] 0 – endereços reservados, 255 – enviar pacotes para todas as máquinas dessa rede

Máscara de Rede - padrão que conjugado com o endereço IP, devolve a parte do endereço de rede (ou sub-rede)

No endereçamento por classes as máscaras são:

- Classe A: 11111111.00000000.00000000.00000000 notação decimal: 255.0.0.0 notação CIDR: /8

- Classe B: 11111111.11111111.00000000.00000000 notação decimal: 255.255.0.0 notação CIDR: /16

- Classe C: 11111111.11111111.11111111.00000000 notação decimal: 255.255.255.0 notação CIDR: /24

- No endereçamento sem classes as máscaras têm qualquer outro valor

Restrições a Endereços IP

Endereços reservados:

- os primeiros 4 bits não podem ser 1

- 127.x.x.x é o endereço reservado para loopback

- bits de host a 0s ou 1s são reservados (rede ou broadcast)

Endereços privados:

- atribuídos para internets privadas (sem conectividade global, não devem ser visíveis nem são encaminhados na internet exterior), RFC1918:

- bloco 192.168.0.0 - 192.168.255.255  (prefixo 192.168 /16)

- bloco 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefixo 172.16 /12)

- bloco 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefixo 10 /8)

Endereçamento sem classes (ou Classless) -  não considera os bits de classe utilizando uma máscara de 32 bits para determinar o endereço de rede  e permite encaminhamento mais eficiente por agregação de rotas,  designado por CIDR (Classless Internet Domain Routing). Tabelas de encaminhamento mais pequenas com as rotas agregadas por grupos de endereços adjacentes e usado pelas tabelas de encaminhamento de ISPs

- Parte de rede (do endereço) com comprimento arbitrário

- Formato: a.b.c.d/x, em que x é o nº de bits correspondente à parte de rede

- Considere-se o endereço IP 130.1.5.1 -  é o endereço da estação 5.1 da rede 130.1.0.0 (classe B)

- Considere-se o endereço IP 130.1.5.1/24 - é o endereço da estação 1 da sub-rede 130.1.5.0

(máscara com múltiplo de 8 bits)

- Considere-se o endereço IP 130.1.9.1/21 - é o endereço da estação 257 da sub-rede 130.1.8.0

Endereçamento :

(Subnetting)

- permite melhor aproveitamento, organização e gestão do espaço de endereços

- introduz outro nível hierárquico para routing

(Supernetting):

- Alocado via espaço de endereçamento do ISP

Endereçamento Hierárquico permite anúncios eficientes de informação de encaminhamento:

Reescrita de endereços:

- Motivação: Para a rede local usar apenas um endereço Internet conhecido com acesso global: Não é preciso gastar uma gama de endereços ao ISP: basta um!

- Podem-se mudar os endereços da rede a qualquer momento sem ter de avisar o mundo inteiro desse facto

- Pode-se mudar de ISP sem mudar de endereços na rede local

- Os equipamentos da rede local não são diretamente endereçáveis do exterior (proteção de segurança acrescida!)

Implementação: router NAT

- Datagramas que saem: substituir o par (Endereço IP Origem, Nº Porta) de todos os datagramas por (Endereço IP NAT, Novo Nº de Porta) . . . os sistemas no exterior vão naturalmente endereçar os datagramas de resposta para (Endereço IP NAT, Novo Nº de Porta)

- Guardar numa tabela NAT todas as trocas que foram feitas de pares (Endereço IP Origem, Nº Porta) para (Endereço IP NAT, Novo Nº de Porta)

- Datagramas que chegam: substituir (Endereço IP, Porta) pelo endereço interno (Endereço IP Origem, Porta Origem) armazenado na tabela NAT

- Porta é um campo da camada de transporte com 16-bit l 60,000 conexões simultâneas com um único endereço!

- NAT é muito controverso: Viola independência entre camadas: routers só devem poder mexer nos cabeçalhos de nível 3! Viola o conceito fim-a-fim. Estado intermédio por conexão. As aplicações (P2P e outras) são obrigadas a ter o NAT em consideração… Não é a forma certa de resolver a escassez de endereços IPv4. Como endereçar servidores internos? (e-mail, web, etc)

Endereçamento (Alocação dinâmica)

Hosts (parte de host):

- hard-coded em ficheiro de sistema p/ admin

- DHCP:Dynamic Host Configuration Protocol: obter endereço dinamicamente: “plug-and-play”  host faz broadcast msg “DHCP discover”. Servidor DHCP responde c/ msg “DHCP offer”. Host pede endereço IP: msg “DHCP request”. Servidor DHCP envia endereço: msg “DHCP ack”

- O servidor DHCP deve estar na mesma rede que o cliente. Se não estiver, é necessário um agente DHCP-Relay (tipicamente um router) que sirva de intermediário…

- Um cliente pode receber ofertas de mais do que um servidor DHCP, mas só pode escolher uma delas; a mensagem DHCP Request, enviada de novo para o endereço de difusão, serve para todos saberem qual foi a oferta escolhida e anularem as reservas que fizeram

- Uma curiosidade: O DHCP é a terceira geração de protocolos de configuração de sistemas; Pode ser visto como uma extensão ao BOOTP (protocolo de arranque para sistemas sem disco) que por sua vez deriva do protocolo RARP (Reverse Address Resolution Protocol)