IMG – 0006 (Teste - 14.12.2023) - Das 8 perguntas, responda a 6.

- Heinrich Hertz validou experimentalmente uma parte significativa da teoria do eletromagnetismo proposta por James Maxwell. Descreva algumas dessas demonstrações experimentais e explique qual a importância que vieram a ter nas comunicações por rádio.

Resposta: Hertz demonstrou a existência de ondas eletromagnéticas (1887), confirmando a teoria de Maxwell. Seus experimentos com osciladores e detectores provaram que:

- Ondas de rádio podem ser geradas, refletidas e interferidas.

- Importância: Base para tecnologias de comunicação sem fio (rádio, TV, móvel)

- Explique porque razão a técnica MIMO é mais eficiente em ambientes urbanos do que em ambientes rurais.

Resposta: O MIMO é mais eficiente em cidades devido ao multipath intenso (muitos edifícios criam múltiplos percursos para os sinais), permitindo maior capacidade e diversidade. Em áreas rurais, o multipath é limitado (poucos obstáculos), reduzindo a eficiência.

- O conceito de rede celular permite criar redes móveis com grande capacidade à custa de uma pequena quantidade de espectro radioelétrico. No entanto, a capacidade não pode crescer para além de certos limites. Aponte duas razões que impedem que a capacidade aumente para além desses limites.

Resposta: Dois limites principais:

- Interferência (co-canal e adjacente) entre células próximas.

- Custo e complexidade de instalar muitas estações base (células pequenas).

- Descreva dois exemplos da importância dos acordos internacionais na gestão e regulação do espectro radioelétrico.

Resposta: Exemplos críticos:

- ITU (União Internacional de Telecomunicações): Harmoniza bandas globais (ex: 5G na banda 3.5 GHz).

- Regulamentação de satélites: Evita interferência entre países (ex: bandas Ku/Ka)

- Explique, detalhadamente, a diferença entre as funções do HLR e do VLR numa rede GSM.

Resposta:

- HLR (Home Location Register): Base de dados central com informações permanentes do assinante (ex: número, serviços).

- VLR (Visitor Location Register): Armazena dados temporários do usuário quando está em uma área diferente da sua.

- Explique a relação que existe entre o controlo de potência usado nas redes CDMA e a variação no tamanho das células (cell breathing).

Resposta: Em redes CDMA, o cell breathing é a variação do tamanho da célula devido ao controle de potência:

- Muitos usuários → mais interferência → célula "encolhe" para manter qualidade.

- Poucos usuários → célula "expande" para cobrir mais área.

- Uma das técnicas usadas pelo serviço HSDPA nas redes UMTS é o Node-B Scheduling. Descreva em que consiste esta técnica.

Resposta: Técnica que prioriza usuários com melhores condições de canal (ex: maior SNR) para maximizar a taxa de dados. O Node-B (estação base) decide dinamicamente quem recebe recursos primeiro.

- No contexto da arquitetura de segurança das redes GSM, explique o papel do SIM card.

Resposta: O SIM armazena:

- IMSI (identificação do usuário).

- Chave Ki (usada com o algoritmo A3/A8 para autenticação e cifra).

- Função: Garante que apenas usuários autorizados acessem a rede.

IMG – 00007 (Exame de Recurso - 23.06.2023) -Das 8 perguntas, responda a 6.

- Os sinais de rádio, ao propagarem-se de um emissor para um receptor, ficam sujeitos a reflexões em superfícies do espaço envolvente. Explique em que medida esta característica da propagação é negativa ou positiva para a transmissão de dados por rádio.

Resposta:

- Negativo: Causa multipath fading (sinais chegam atrasados, interferindo entre si).

- Positivo: Pode ser aproveitado pelo MIMO para aumentar capacidade ou diversidade.

- Explique em que circunstâncias, e porquê, a técnica de modulação BPSK é mais vantajosa do que a técnica 16-QAM.

Resposta: O BPSK é mais vantajoso em cenários com muito ruído (ex: áreas remotas), pois:

- BPSK: 1 bit/símbolo → maior imunidade ao ruído.

- 16-QAM: 4 bits/símbolo → mais rápido, mas exige SNR alto.

- Explique a importância de haver harmonização a nível mundial no que diz respeito à gestão do espectro radioelétrico para comunicações móveis.

Resposta: Evita interferência entre países, reduz custos de equipamentos (ex: chip sets globais) e facilita roaming. Exemplo: bandas 700 MHz e 3.5 GHz para 5G.

- Explique porque razão as redes móveis celulares de primeira geração não foram muito populares.

Resposta: Motivos:

- Analógicas (baixa segurança e qualidade).

- Incompatibilidade entre sistemas de diferentes países.

- Sem serviços de dados (apenas voz).

- No contexto das redes móveis celulares, explique o que entende por interferência co-canal, e diga como se pode minimizar.

Resposta: Ocorre quando células distantes usam a mesma frequência. Minimizada com:

- Reuso frequencial planeado (aumentar distância entre células co-canal).

- Setorização de antenas.

- Descreva o papel do HLR no funcionamento das redes GSM.

Resposta: Banco de dados com informações permanentes dos assinantes (ex: número, serviços contratados, localização atual).

- Uma das técnicas usadas pelo serviço HSDPA nas redes UMTS é o Node-B Scheduling. Descreva em que consiste esta técnica.

Resposta: Igual à Q7 do IMG-0006 (priorização dinâmica de usuários com melhor sinal).

- Explique quais as diferenças entre hard-handover e soft-handover.

Resposta:

- Hard-handover: "Quebra" a conexão antiga antes de estabelecer a nova (usado em GSM).

- Soft-handover: Mantém conexão com ambas as células durante a transição (usado em CDMA/UMTS).

IMG – 0008 (Teste - 19.05.2023) - Das 8 perguntas, responda a 6.

- Explique porque razão a técnica MIMO é mais eficiente em ambientes urbanos do que em ambientes rurais.

Resposta: Múltiplas antenas de transmissão e receção para transferir mais dados ao mesmo tempo. Multipath uma vez  que os canais de rádio se propagam por vários caminhos refletindo e difundindo em objetos da cidade.

- Descreva a figura abaixo e explique a sua relação com as comunicações móveis.

Resposta: 16-QAM – Modulação digital que transmite dados por 16 símbolos de amplitude e fase e cada símbolo suporta informação. Usada para transmitir uma maior taxa de bits num dado intervalo de tempo (transferência de dados de alta velocidade)
Usada em várias gerações para suportar internet móvel, streaming e chamadas de vídeo e outras aplicações com taxas de transferência muito alta.

- Descreva o papel das entidades reguladoras (e.g. ANACOM) no âmbito das redes móveis celulares.

Resposta: Regulamentar e fiscalizar:

- Atribuição de espectro de frequências.

- Direitos dos consumidores.

- Concorrência entre operadoras.

- Controla a QoS e define politicas e norma.

- Nas redes móveis celulares, tais como as redes GSM, o espaço é dividido em células cuja dimensão afeta a capacidade global das redes. Explique porque razão as células são de vários tamanhos e não todas de tamanho semelhante.

Resposta: Para otimizar a capacidade, frequência espetral, a QoS, custos operacionais. O tamanho das células vai depender da densidade de população, características geográficas, cobertura e tráfego. Células pequenas em áreas densas (mais capacidade); grandes em áreas rurais (menor custo).

- Explique qual a principal motivação para a introdução do GPRS nas redes GSM.

Resposta: Introduzir dados packet-switched no GSM (internet móvel básica).

Eficiência e velocidade dos serviços de dados / comunicação de voz com transmissão de dados limitada.

- Uma das técnicas usadas pelo serviço HSDPA das redes UMTS designa-se por Hybrid-ARQ. Descreva em que consiste esta técnica.

Resposta: Combina ARQ (retransmissão) com correção de erros (FEC). Se um pacote falha, o receptor armazena e combina com a retransmissão para decodificar.

- Nas redes GSM, o cartão SIM tem um papel importante na arquitetura de segurança. Identifique os dados e funções relevantes armazenados no cartão SIM, e explique a sua função no serviço de confidencialidade.

Resposta:  Ki ( chave secreta para autenticar o SIM na rede); Kc (chave de criptografia para criptografar as comunicações entre o dispositivo e a estação base, garantindo confidencialidade); IMSI ( nº do assinante na rede); A3 e A5 ( autenticação e criptografia das comunicações).

- Descreva as vantagens da utilização de satélites de órbita baixa, relativamente à utilização de satélites geoestacionários, em redes móveis por satélite.

Resposta: Mais perto da terra, mais frequência de uso, taxas de transmissão baixas, baixo delay, menor potência

- LEO: Baixa latência (<50 ms), cobertura global, mas exigem muitos satélites.

- GEO: Alta latência (~500 ms), cobrem áreas fixas com 3 satélites.

IMG – 0009 (Teste - 03.06.2024) - Das 8 perguntas, responda a 6.

- Durante a fase inicial de desenvolvimento das redes 3G, um dos objectivos era o de proporcionar serviços de transmissão de dados com taxas de transmissão variáveis e assimétricas. Explique porque é que este objectivo foi considerado tão importante.

Resposta: Necessário para suportar serviços multimédia (ex: vídeo chamadas) com demandas assimétricas (download > upload).

- Muito embora a propagação multi-percurso (multipath) afete negativamente as comunicações móveis, esta pode ser aproveitada com benefício através da técnica MIMO. Explique qual é o benefício que se pode obter através desta técnica.

Resposta: Aproveita múltiplos percursos para aumentar taxa de dados (multiplexação) ou robustez (diversidade).

- Descreva a técnica e modulação 16-QAM e compare-a com a técnica BPSK no que diz respeito à imunidade ao ruído.

Resposta:

- 16-QAM: 4 bits/símbolo (rápido), mas vulnerável a ruído.

- BPSK: 1 bit/símbolo (lento), mas resistente a ruído.

- Quando um operador de redes móveis obtém uma licença para usar uma dada faixa do espectro radio-eléctrico, fica obrigado a cumprir algumas regras/condições relacionadas com o uso dessa faixa. Descreva quatro dessas regras/condições.

Resposta: Exemplos:

- Não causar interferência a outros serviços.

- Pagar licenças.

- Cumprir limites de potência.

- Garantir cobertura mínima.

- Nas redes móveis celulares, a capacidade da rede aumenta com a diminuição do tamanho das células. No entanto, essa diminuição do tamanho das células acarreta algumas desvantagens. Descreva duas dessas desvantagens.

Resposta:

- Mais handovers (troca frequente entre células).

- Custo elevado de infraestrutura.

- Desenhe um diagrama que represente a arquitetura de uma rede GSM e descreva, de forma sumária, a função de cada uma das suas partes. Inclua todos os componentes da arquitetura.

Resposta: (Modelo simplificado)

- MS (Mobile Station): Celular + SIM.

- BTS (Base Transceiver Station): Antena.

- BSC (Base Station Controller): Gerencia múltiplas BTS.

- MSC (Mobile Switching Center): Comutação de chamadas.

- HLR/VLR: Bases de dados (ver Q5 do IMG-0006).

- Uma das técnicas usadas pelo serviço HSDPA das redes UMTS designa-se por Hybrid-ARQ. Descreva em que consiste esta técnica.

Resposta: Igual à Q6 do IMG-0008.

- No contexto das redes GSM, explique como são geradas as chaves de sessão usadas para cifrar o tráfego através da interface de rádio.

Resposta:

- A rede envia um RAND (número aleatório) ao SIM.

- SIM usa RAND + Ki (chave secreta) para calcular:

  - SRES (resposta para autenticação).

  - Kc (chave de sessão para cifra).

OUTRO TESTE

- Descreva o conceito de Espectro Radioelétrico, e explique as respetivas implicações para as comunicações móveis.

Resposta: O espectro radioelétrico é o conjunto de frequências eletromagnéticas usadas para transmissão sem fio. Sua gestão é crucial porque:

- Frequências baixas (ex: 700-900 MHz) têm maior alcance e penetração, ideais para cobertura rural.

- Frequências altas (ex: 2.5-3.5 GHz) oferecem maior capacidade (largura de banda), mas menor alcance, usadas em áreas urbanas.

- Técnicas como FDMA, TDMA e OFDMA otimizam o uso do espectro.

- Explique o princípio de funcionamento da técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

Resposta: Técnica que transmite sinais saltando entre frequências pseudoaleatórias, evitando interferências e melhorando segurança. Usada em:

- Bluetooth: Para evitar colisões em ambientes com muitos dispositivos.

- Militar: Dificulta intercetação.

- Descreva o conceito de rede celular, e explique em que medida o tamanho das células afeta a capacidade das redes.

Resposta:

- Células pequenas (micro/pico): Aumentam capacidade (reuso de frequência), mas exigem mais infraestrutura.

- Células grandes (macro): Cobrem áreas extensas com menor custo, mas suportam menos usuários.

- Descreva o papel do VLR numa rede GSM, diferenciando-o do papel do HLR.

Resposta: Igual à Q(5) IMG -006

- Descreva o processo de transmissão de uma mensagem SMS entre um utilizador A e um utilizador B, ambos assinantes do mesmo operador. O assinante A está ligado à rede no momento do envio da mensagem, mas o assinante B só se liga à rede uma hora mais tarde.

Resposta:

- Mensagem é enviada ao SMSC (Short Message Service Center).

- SMSC consulta HLR, que indica se o destinatário está offline.

- Mensagem é armazenada no SMSC.

- Quando o destinatário se conecta, o HLR notifica o SMSC, que entrega a mensagem.
Correspondência: Nova.
Dificuldade: Média (exige entender fluxo do SMSC).

- Identifique as principais diferenças entre as interfaces de rádio GSM e UMTS (WCDMA, FDD).

| GSM | UMTS |
| --- | --- |
| TDMA/FDMA | WCDMA |
| Canais de 200 kHz | Canais de 5 MHz |
| Modulação GMSK | QPSK/16-QAM |
| Até 384 kbps (EDGE) | Até 2 Mbps (HSDPA) |

- Uma das técnicas usadas pelo serviço HSDPA para maximizar a capacidade da rede é designada por Scheduling at the Node-B. Descreva esta técnica, explicando em que medida contribui para maximizar a capacidade da rede.

Resposta: Técnica que prioriza usuários com melhor qualidade de sinal (baseada no CQI) para maximizar a taxa de dados. Reduz latência ao tomar decisões diretamente no Node-B (estação base).

- Explique de que forma se garante, nas redes GSM, que as comunicações através da interface rádio não podem ser intercetadas por terceiros.

Resposta:

- Autenticação: Algoritmos A3/A8 e chave Ki.

- Cifra: Algoritmo A5.

- TMSI: Identificador temporário para evitar rastreio.