Answer 5 of the 8 questions below, at your choice.

1. Explique o conceito de MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output). Na sua resposta, descreva a principal característica do canal de rádio explorada por esta técnica.

Resposta: O MIMO é uma técnica que utiliza múltiplas antenas no transmissor e no receptor para melhorar a eficiência das comunicações sem fio. Este explora a característica de multipath (múltiplos percursos do sinal devido a reflexões em obstáculos), permitindo aumentar a taxa de dados (através da multiplexação espacial) ou melhorar a qualidade do sinal (via diversidade espacial). Em ambientes urbanos, onde há muitos reflexos, o MIMO é particularmente eficaz, enquanto em áreas rurais, com menos obstáculos, seu desempenho é mais limitado.

2. Descreva a arquitetura das redes GSM, apresentando um diagrama ilustrativo, identificando seus componentes e suas funcionalidades.

[MS (Telemóvel)] ↔ [BTS] ↔ [BSC] ↔ [MSC] ↔ [HLR/VLR]

As redes GSM são compostas por:

- MS (Mobile Station): O telemóvel do user, que inclui o cartão SIM.

- BTS (Base Transceiver Station): A antena que gere a comunicação via rádio.

- BSC (Base Station Controller): Controla várias BTS e gere handovers.

- MSC (Mobile Switching Center): Conecta chamadas à rede telefónica fixa.

- HLR (Home Location Register): Armazena dados permanentes dos assinantes.

- VLR (Visitor Location Register): Gere informações temporárias de users em roaming.
A interface Um liga o MS à BTS, enquanto a Abis conecta BTS e BSC.

3. Identifique os principais aspectos de evolução entre as redes celulares de primeira (1G) e segunda geração (2G).

Resposta: As redes 1G eram analógicas, suportando apenas voz e sem criptografia. Com a 2G (como o GSM), a comunicação tornou-se digital, permitindo SMS e criptografia básica (algoritmo A5). A 2G também introduziu o roaming internacional e maior capacidade espectral através do TDMA/FDMA. O uso de SIM cards e a transição para dados packet-switched (com o GPRS) foram marcos importantes dessa evolução.

4. Descreva o papel do HLR e do VLR nas redes GSM, destacando as diferenças entre eles.

Resposta: O HLR é uma base de dados central que armazena informações permanentes dos assinantes, como o IMSI e serviços contratados. O VLR, por sua vez, guarda dados temporários de users que estão em roaming numa área específica, permitindo chamadas locais sem estar sempre a consultar o HLR. A diferença principal é que o HLR é global (toda a rede), enquanto o VLR é local (por área de cobertura).

5. Explique como é que os assinantes são autenticados nas redes GSM.

A autenticação envolve três passos:

- A rede envia um número aleatório (RAND) ao telemóvel.

- O SIM card usa o RAND e a chave secreta Ki para calcular uma resposta (SRES) e uma chave de sessão (Kc).

- A rede verifica se o SRES recebido coincide com seu próprio cálculo. Se sim, o users é autenticado e a comunicação é criptografada com Kc.

6. Uma das técnicas do HSDPA para melhorar o throughput é o "Node B Scheduling". Explique o seu impacto para assinantes distantes do centro da célula.

Esta técnica prioriza users com melhor qualidade de sinal (baseada no CQI), alocando mais recursos a eles. Para assinantes distantes da estação base, o sinal mais fraco resulta em menor prioridade e taxas de dados reduzidas. Embora o controlo de potência ajude, a eficiência diminui com a distância, podendo levar a velocidades até 10 vezes menores para users na borda da célula.

7. Nas redes GSM, o cartão SIM tem um papel crucial na segurança. Identifique os dados e funções armazenados no SIM e explique o seu papel no serviço de confidencialidade.

O SIM armazena:

- IMSI (identificador único).

- Ki (chave secreta para autenticação).

- Algoritmos A3/A8 (geração de SRES e Kc).

- TMSI (identificador temporário para evitar rastreio).
Para confidencialidade, o SIM usa Kc (derivada da Ki) para criptografar comunicações via algoritmo A5, enquanto o TMSI substitui o IMSI em transmissões, protegendo a identidade do utilizador.

8. Sistemas de telecomunicações móveis baseados em satélites LEO têm vantagens sobre os GEO. Descreva essas vantagens.

Os satélites LEO (órbita baixa, 500-2000 km) oferecem latência muito menor (20-50 ms vs. 500+ ms dos GEO), ideal para voz e Internet. Além disso, proporcionam cobertura global (incluindo polos), exigem menos potência nos terminais (por estarem mais próximos) e são mais resistentes a falhas devido a constelações distribuídas. Sistemas como a Starlink (LEO) são exemplos dessa tecnologia, enquanto satélites GEO são usados principalmente para TV e comunicações fixas.

1. Compare as redes 2G e 3G em termos de evolução tecnológica.

A 2G, como o GSM, introduziu a digitalização das comunicações, permitindo SMS e criptografia básica. Já a 3G (UMTS) trouxe suporte a dados packet-switched, maior largura de banda (até 2 Mbps) e serviços como videoconferência. Enquanto a 2G usava TDMA/FDMA, a 3G adotou o WCDMA, aumentando a capacidade e eficiência espectral. A 3G também permitiu acesso à Internet móvel em alta velocidade, marcando a transição para serviços multimídia.

2. Descreva técnicas do HSPA+ para aumentar o throughput, além do Node B Scheduling.

Além do Node B Scheduling, o HSPA+ utiliza HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), que combina retransmissão de pacotes com correção de erros para reduzir perdas. Outra técnica é a modulação adaptativa, alternando entre QPSK e 16-QAM conforme a qualidade do sinal. Em condições ideais, a 16-QAM permite maior taxa de dados, enquanto o QPSK é usado em canais ruidosos. Estas técnicas melhoram a eficiência e adaptam-se dinamicamente às condições do canal.

3. Compare hard-handover e soft-handover em redes celulares.

O hard-handover, usado no GSM, interrompe a conexão com a célula antiga antes de estabelecer a nova, causando breves interrupções. Já o soft-handover, comum em redes CDMA/UMTS, mantém a conexão com ambas as células durante a transição, garantindo continuidade. O soft-handover é mais complexo, mas reduz quedas de chamadas, enquanto o hard-handover é mais simples, porém menos robusto.

4. Explique as vantagens do VOIP sobre a voz tradicional em redes 4G/5G.

O VOIP (voz sobre IP) integra voz e dados numa única rede, eliminando a necessidade de circuitos dedicados. Em redes 4G/5G, reduz a latência (para menos de 50 ms) e permite maior eficiência espectral, suportando mais utilizadores simultaneamente. Além disso, facilita serviços avançados como chamadas de vídeo e integração com aplicações em nuvem, algo limitado em sistemas tradicionais.

5. Descreva os desafios de segurança em redes 5G.

A rede 5G enfrenta riscos como ataques ao network Slicing (divisão de rede virtualizada), que podem comprometer serviços críticos. Dispositivos IoT, em grande número, são alvos fáceis devido à segurança básica. A autenticação mútua reforçada e a criptografia de ponta a ponta são essenciais, mas a complexidade da rede exige atualizações constantes. Além disso, a exposição de APIs para integração com serviços externos aumenta vulnerabilidades, exigindo monitoramento rigoroso.