1. Digitalização e PCM

Amostragem:

- Teorema de Nyquist (Amostragem):  fa ≥2*B (Hz)

- Sinal amostrado: xat=x(t)*p(t)

- Espectro do sinal amostrado: Xaf=n=-∞+∞CnfaX(f-nfa)

Quantização Uniforme:

- Tamanho do passo de quantização: ∆ = Vmax-Vminq (V)     (K = log2(q))

- Valor quantizado:  xqx=∆*[x-Vmin∆+ 0.5] + Vmin

- Potência do ruído de quantização:  Nq=13q2 (W)

- Relação Sinal-Ruído (SNR) limite (S ≤1 W):  SNq ≤ 3q2

- SNR em dB (S ≤1 W ⋀ M=2): (SNq)cB ≤ 4.8+6K (dB)

Quantização Não-Uniforme (Compressão/Companding):

- Lei-A (A-Law): Utiliza um compressor com uma característica linear para valores baixos de amplitude e logarítmica para valores altos. Os pontos característicos no gráfico (para A=87.6) são a transição em x = 1A e y =11+lnA

Erros e Ruído PCM (Transmissão):

- Número de dígitos (base M): K = int[logMq] (dígitos/amostra ou bits/amostra)

- Ritmo de símbolos gerados: rs = K * fa (símbolos/seg ou bps) = log2(q)) * fa

- Potência do ruído de descodificação: Nd = 43 Pe (W)

- Potência total do ruído PCM: ND =Nq +Nd=  1+4q2Pe3q2 (W)

- SNR Total PCM: SND ≤ 3q21+4q2Pe

  - Se for de boa qualidade (Pemuito baixo): Nq domina -»  SND ≤  3q2

  - Se for de fraca qualidade (Pemuito alto): Nd domina -»  SND ≤  34Pe

2. Teoria da Informação (Fontes Sem Memória)

- Informação Própria de um símbolo: Ii = log21Pi (bits)

- Entropia (Informação Média): H(X) =  i=1mPiIi= i=1mPilog21Pi  [bits/símbolo]

- Limites da Entropia: 0 ≤ H(X) ≤ log2m

- Débito de Informação: R = rsH(X) (bits/seg bps)

Avaliação de Códigos:

- Comprimento Médio do Código:  Ν =  i=1mPiNi (dígitos binários/símbolo ou bits/simbolo)

- Comprimento Fixo Mínimo: Nf = log2(mint) (bits/símbolo)

- Rendimento do Código: ρ= H(X)N ≤ 1

- Compressão percentual: c = Nf-NNf * 100% (%)

- Desigualdade de Kraft (para códigos prefix-free):  Kr= i=1m2-Ni ≤ 1

- Teorema da T.I. (Limites de Shannon): H(X) ≤ N ≤ H(X) + Ɛ

  - Na codificação por blocos: Ɛ = 1K

3. Teoria da Informação (Fontes Com Memória)

- Informação Própria Condicional: I’(Xi)= j=1N(Pj|i*(log1Pj|i)  (bits/símbolo)

- Entropia Condicional (Real):H’ = j=1N(Pi*I’(Xi))  (bits/símbolo)

4. Transmissão de Sinal

- Ritmo de Nyquist (Ritmo máximo de transmissão):  rs ≤ 2 * BT ( símbolos/seg)

- Capacidade do Canal (Hartley-Shannon): C = BT * log2(1+ SN) (bits/seg ou bps)

  - Sendo o ruído térmico N =  η * BT  (W)

- P(Xi)=P(x)

- P(xi|xj) = Pxi|xj = P( i | j ) = Pi|j

- 1 mW (miliwatt) = 10-3W            1 µW (microwatt) = 10-6 W

- 1 nW (nanowatt) = 10-9 W          1 pW (picowatt) = 10-12 W