Exame de Serviços de Rede e Aplicações Multimédia (SRAM)

Duração: 2 Horas | Cotação Total: 20 Valores

GRUPO I: Fundamentos Teóricos e Protocolos (4.0 Valores)

1. Verdadeiro ou Falso (2.0v - 1.0v cada) Classifique as afirmações como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Justifique tecnicamente apenas as falsas.

- a) O protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) é o responsável por calcular e estabelecer as rotas Multicast mais curtas entre os routers do núcleo (backbone) da operadora.

- b) Na distribuição de um ficheiro massivo num modelo Peer-to-Peer (P2P), o tempo mínimo absoluto que um nó demora a descarregar o conteúdo nunca pode ser inferior ao tempo ditado pela sua própria largura de banda de download, independentemente de existirem milhões de pares com upload abundante na rede.

2. Escolha Múltipla (2.0v - 1.0v cada)

Selecione a opção tecnicamente mais correta. Não necessita de justificar.

- 2.1. Na compressão de vídeo (Codificação Contextual), a técnica de redução de redundância temporal opera:

  - a) Agrupando blocos de píxeis de cor semelhante dentro da mesma fotografia (frame).

  - b) Calculando e transmitindo apenas as diferenças (vetores de movimento) entre fotogramas consecutivos, ignorando fundos estáticos.

  - c) Baixando dinamicamente a resolução do ecrã caso a largura de banda da rede diminua.

  - d) Excluindo frequências de áudio inaudíveis ao ouvido humano.

- 2.2. A estratégia de arquitetura de Content Delivery Networks (CDNs) denominada "Enter Deep":

  - a) Consiste em colocar poucos mega-servidores centralizados nos pontos de troca de tráfego globais (IXPs).

  - b) Utiliza ligações Peer-to-Peer diretamente entre os navegadores dos utilizadores.

  - c) Consiste em alojar milhares de clusters de servidores profundamente dentro das redes de acesso dos ISPs locais, maximizando a proximidade física ao utilizador final.

  - d) Delega o armazenamento do vídeo nos nós da rede móvel 4G/5G.

GRUPO II: Encaminhamento Multicast PIM-SM (6.0 Valores) - Utilize o grafo de rede ilustrado na (composto pelos nós de O_1 a O_11, Fontes S_1 e S_2, e Clientes C_1 a C_4).

Considere que o administrador da rede configurou o protocolo PIM-SM (Sparse Mode) e que o nó central O_6 atua como o Rendezvous Point (RP). Assuma que as rotas se baseiam sempre no caminho com o menor número de saltos.

Numa folha de rascunho com o grafo, execute e ilustre as seguintes fases sucessivas (use cores diferentes ou legendas para cada passo):

- a) (2.0v) O Estabelecimento da RPT: No estado inicial, os clientes C_1 e C_4 desejam receber o tráfego. Submetem as mensagens Join(*, G). Ilustre e descreva o percurso destas mensagens de sinalização e as respetivas ligações que passam a compor a Árvore Partilhada (RPT) centrada no RP (O_6).

- b) (1.5v) A Injeção de Tráfego: As fontes S_1 e S_2 começam a emitir os conteúdos. Ilustre o percurso unidirecional do tráfego multimédia desde as fontes até alcançar o nó RP (O_6).

- c) (2.5v) A Comutação para SPT: O cliente C_1 constata que a latência introduzida pelo desvio até ao RP é inaceitável. Para otimizar a rota, a sua aplicação desencadeia mensagens Join(S1, G) e Join(S2, G). Ilustre a Árvore Baseada na Fonte (SPT) resultante exclusiva para o C_1. Indique claramente, através de uma marca de poda (X), qual a ligação da antiga RPT que é eliminada via mensagem de Prune(*, G).

GRUPO III: CDNs, Streaming e Cálculo Analítico (5.5 Valores)

1. (3.0v) A faculdade necessita de entregar uma máquina virtual de 4 Gigabits (4000 Mbits) a 100 alunos em simultâneo (N = 100). O servidor possui um upload bloqueado nos 200 Mbps. Cada aluno dispõe de uma ligação de fibra com enorme capacidade de download, mas o router de casa limita o upload de cada par a 10 Mbps.

- a) (2.0v) Calcule o tempo mínimo de distribuição utilizando o paradigma Peer-to-Peer (P2P). Apresente e justifique o processo de cálculo (limites em avaliação).

- b) (1.0v) Demonstre quantitativamente o estrangulamento gerado se a mesma operação fosse executada num modelo estrito Cliente-Servidor (sem recurso a CDN).

2. (2.5v) A visualização de uma aula pré-gravada é efetuada via Streaming HTTP. O tráfego flui do servidor a uma taxa constante de 2 Mbps. Para garantir uma reprodução contínua e imune a jitter, a aplicação recetora exige o preenchimento de 8 Mbits no seu buffer antes de iniciar o visualizador.

- a) (1.0v) Calcule o buffering delay (atraso de início) expectável.

- b) (1.5v) Se existissem cortes intermitentes na ligação (levando ao esgotamento frequente do buffer e a paragens do vídeo), a migração tecnológica para o protocolo MPEG-DASH seria a solução ideal. Explique qual a mecânica base do DASH que resolve esta falha orgânica do HTTP normal.

GRUPO IV: Tempo Real, Sinalização SIP e Recuperação (4.5 Valores)

1. (2.5v) Dois utilizadores, Alice e Bob, não partilham o mesmo domínio SIP, estando registados em redes distintas (ex: atlanta.com e biloxi.com).

Explicite cronologicamente o fluxo da sinalização SIP de estabelecimento de chamada a partir do momento em que a Alice submete a mensagem INVITE. Na resposta, clarifique a utilidade da consulta DNS por parte do Proxy de origem e o papel do Registrar Server do domínio de destino.

2. (2.0v) Em transmissões RTP (Voz/Vídeo) sobre UDP, não há suporte nativo para retransmissões devido à imposição inegociável de latências mínimas (geralmente <150ms).

Para mitigar a perda de pacotes ruidosos, as aplicações recorrem a estratégias de Codificação Contextual (Correção) como o Forward Error Correction (FEC). Explique a mecânica matemática ou algorítmica pela qual o FEC consegue recuperar no destino um pacote perdido na rede sem necessidade de o voltar a pedir à fonte.

3. Considere uma rede nova com a seguinte topologia:

- Um router central R1 ligado diretamente à Fonte de Vídeo S1.

- O router R1 liga-se a dois routers: R2 e R3.

- O router R2 liga-se ao router de acesso R4 (que tem o Cliente C1 ligado).

- O router R3 liga-se ao router de acesso R5 (que tem o Cliente C2 ligado) e a um router isolado R6 (sem nenhum cliente associado). Assuma que os caminhos têm todos o mesmo custo.

- Alínea a) (PIM-DM): Assuma o protocolo PIM-DM. O cliente C1 quer receber o vídeo, mas o C2 não está interessado. Ilustre o processo de Inundação (Flood) do primeiro pacote enviado por S1 e identifique explicitamente quais os routers que enviam mensagens de poda (Prune) e a árvore resultante.

- Alínea b) (PIM-SM): Assuma agora o protocolo PIM-SM e que o router R3 foi configurado como Rendezvous Point (RP). Ambos os clientes (C1 e C2) querem o vídeo. Ilustre a construção da Árvore Partilhada (RPT) originada pelos clientes e o percurso do tráfego desde a fonte S1 até aos clientes, passando pelo RP.

4. A codificação de vídeo MPEG introduz latência de processamento, e o transporte RTP sobre UDP está sujeito a perdas de pacotes.

- Alínea a): Distinga codificação sem perdas (Lossless) de codificação com perdas (Lossy), e explique como o conceito de redundância espacial é explorado para comprimir um único fotograma.

- Alínea b): Para atenuar a perda de um pacote RTP numa chamada de voz sem pedir retransmissões, o recetor pode usar FEC (Forward Error Correction) ou Interleaving. Compare o custo técnico de ambas as soluções no recetor (largura de banda extra vs. atraso de reprodução).

📝 Grelha de Correção e Avaliação (Critérios de Mestrado)

- I.1 (V/F): 1.a) Falso. O IGMP funciona apenas no acesso local (periferia, entre host e o router de acesso). É o protocolo PIM que faz o cálculo e construção das árvores no núcleo da rede. 1.b) é Verdadeiro (limite inultrapassável de F/d_{min}). 2.1 (b - diferenças de frames). 2.2 (c - milhares de nós no ISP local).

- II (O Desenho PIM-SM):

  - a) RPT: Os caminhos de Junção ao RP desenham-se assim: de C1 sobe a O_1 - O_4 - O_6 (RP). De C4 sobe a O_9 - O_8 - O_5 - O_6 (RP). Isto forma a estrela centrada em O_6.

  - b) Injeção: A fonte S1 emite para o RP: S_1 - O_2 - O_5 - O_6. A fonte S2: S_2 - O_11 - O_4 - O_6.

  - c) A Comutação: O C1 desenha caminhos novos e diretos. De C1 para S1: C_1 - O_1 - O_2 - S_1. De C1 para S2: C_1 - O_1 - O_11 - S_2. Ao ter estes canais diretos, o C1 corta o tráfego que vinha do RP. Portanto, a ligação O_4 - O_1 leva um Prune (X) porque o tráfego indireto já não é necessário para esse cliente. (Nota: C4 mantém a sua estrutura inalterada).

- III (Cálculos):

  - 1.a) Equação P2P: O limite do servidor (4000/200 = 20s) cruza-se com a carga agregada (100 \times 4000) / (200 + 100 \times 10) = 400.000 / 1200 = 333,3 segundos.

  - 1.b) No Cliente-Servidor a conta é apenas (100 \times 4000) / 200 = 2000 segundos.

  - 2.a) 8 \text{ Mbits} / 2 \text{ Mbps} = 4 segundos de atraso de playout.

  - 2.b) O MPEG-DASH divide o vídeo em pedaços e fornece um ficheiro de manifesto. O cliente tem a inteligência (autonomia) para avaliar a largura de banda em tempo real e solicitar os próximos pedaços numa resolução/bitrate inferior se detetar abrandamentos na rede, evitando esgotar o buffer.

- IV (Sinalização):

    - A Alice envia o INVITE ao Proxy local. O Proxy de atlanta não sabe o IP do biloxi, logo pergunta ao DNS pelo registo SRV do domínio de destino. O pedido segue para o Proxy do biloxi. Esse Proxy não sabe onde o Bob está fisicamente naquele instante, pelo que consulta o seu Registrar Server interno que lhe traduz o URI no IP atual. O Bob responde 200 OK (caminho inverso) e a Alice emite o ACK direto.

    - FEC: Consiste no envio proativo de pacotes redundantes adicionais (com base em operações lógicas como XOR). Se o pacote N se perder, o recetor usa o pacote redundante (N+1) e os pacotes anteriores para recalcular matematicamente a carga útil perdida sem introduzir a latência fatal de um pedido ARQ (retransmissão).