Guia para apresentação:

Capa – Slide 1 - Bernardo

Bom dia. Somos o Grupo 3 e vamos apresentar o projeto LogiBot: uma análise comparativa de algoritmos de procura aplicados a veículos autónomos em centros de distribuição . O nosso foco não é a simulação física, mas a eficiência da decisão algorítmica

O Projeto - Slide 2 -Bernardo

Analisamos o impacto das decisões de 6 algoritmos (informados e não-informados) antes de escalarmos para um problema multi-veiculo de forma a evitarmos o "ruído" da negociação multiagente (interação de vários Vas – colisões, etc) e assim isolar o efeito dos algoritmos de procura.

Processamento das encomendas: Filtrar por cliente -> prioridade e depois por hora de chegada -> iteração pela lista ordenada verificando a capacidade do VA contra o cumulativo do peso das encomendas

Cenários de Teste Inicial – Slide 3

Antes do cenário complexo, validámos a implementação dos algoritmos num grafo simples onde A* e Dijkstra encontraram o caminho ótimo (13), Greedy e BFS ficaram-se por caminhos sub-ótimos (15) e o DFS encontrou um caminho mas claramente menos eficiente (18).

Ou seja, a implementação dos algoritmos está correta antes de passar para o cenário direcionado à Logibot (Logística).

Modelo do Centro Logístico – Slide 4 (Falta as Zonas A/B) - Hélder

O nosso cenário principal (LogiBot) tem uma topologia específica:

- Depot (Início) e Armazém (Fim).

- Zonas A e B: Criámos uma 'armadilha'. A ZONA_A tem uma heurística baixa (parece perto), mas leva a caminhos pesados. A ZONA_B tem uma heurística mais alta, mas é o caminho real mais eficiente . Isto serve para testar se os algoritmos sofrem de 'miopia' (como por exemplo, o greedy).

O armazém surge depois dos clientes porque representa um destino logístico interno e não um cliente!

Cenários de Teste – Slide 5 - Bernardo

Comparação Final (Rota DEPOT para ARMAZÉM):

Os resultados provaram a teoria:

- Comparação mesmo custo e então ir pelo tempo do A* vs DIJSTKTRA

- Mencionar a Heuristica das zonas A e B devido a “enganar” o GREEDY e assim se ver aqui que este realmente pode falhar.

- O Greedy caiu na armadilha da Zona A, obtendo um custo sub-ótimo de 34 .

- O DFS foi o pior (custo 52), percorrendo quase todos os clientes .

- O A* foi o vencedor.

- O A* foi  mais rápido do que o Dijkstra para obter o mesmo resultado ótimo, pois a heurística reduziu o espaço de procura.

Cenários de Teste – Slide 6

O sistema suporta bloqueios temporários de rotas e manutenção de nós e, quando uma rota é bloqueada:

- o grafo é alterado em tempo real;

- o algoritmo recalcula o caminho;

- e o custo reflete o impacto operacional.

Cenário de teste – Slide 7 - Helder

Quando o Bloqueio acontece, o DFS encontra caminho, mas completamente irreal, disparando o custo para 65 e o A* tem um aumento no custo de ~40%. Utilizamos principalmente o A* porque é um algoritmo ótimo e pretendemos medir o impacto do bloqueio no custo.

Conclusões e Trabalho Futuro - Slide 8

Luis - Conclusão: A escolha do algoritmo tem impacto direto no custo operacional. O projeto demonstrou que o A* é a escolha superior para logística autónoma, equilibrando rapidez e custo.

Helder - Futuro: O que falta para um sistema real é multi-agente, bateria e atribuição de tarefas — mas o núcleo de decisão já está implementado.

Demo 1: A "Armadilha" do Greedy vs A* (Bernardo) | 2 min

- Executar (Opção 12).

  - Vejam o Greedy: Escolheu DEPOT -> ZONA_A.... Visitou menos nós, mas o custo final foi 34. Caiu na armadilha da heurística.

  - Agora vejam o A*: Escolheu DEPOT -> ZONA_B.... O custo foi 33. Foi capaz de 'recuar' na decisão e encontrar o ótimo.

  - A* vs Dijkstra (melhor tempo)

Demo 2: O Bloqueio Dinâmico (Hélder) | 2 min

- Executar (Opção 13)

  - O sistema detetou o bloqueio. Reparem que o grafo foi atualizado.

  - O algoritmo recalculou. O A* encontrou o caminho alternativo pelo CLIENTE_2 com custo 25. O sistema não falhou, apenas se adaptou.

Dados importantes da nossa implementação:

- DEPOT: Ponto de partida e de chegada dos veículos, onde também se realizam recargas de bateria.

- ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO/ Carga (A e B): Áreas intermediárias que facilitam o encaminhamento de tráfego.

- CLIENTES (1, 2 e 3): Pontos finais de entrega que simulam a saída de encomendas do sistema (assumimos clientes como LOJAS CTTs).

- ARMAZÉNS: Locais de armazenamento temporário ou de destino final interno. (Cenário 2)

Algoritmos Implementados:

DFS – Funciona segundo uma lógica de pilha (LIFO - Last In, First Out). O algoritmo seleciona um ramo vizinho e avança em profundidade até não poder mais (ou atingir um nó sem vizinhos não visitados ou o objetivo). Só quando encontra um "beco sem saída" é que retrocede (backtracking) para explorar ramos alternativos.

Devido à sua natureza "cega" aos custos, o DFS explorou caminhos excessivamente longos (exemplo: percorrendo todos os clientes sequencialmente) antes de encontrar o armazém. Obteve o pior custo (52).

BFS – Funciona segundo a lógica de fila (FIFO - First In, First Out). Explora o grafo por níveis ou "camadas": primeiro visita todos os vizinhos diretos, depois os vizinhos desses, expandindo-se uniformemente. Garante o caminho com o menor número de arestas (saltos), mas num grafo ponderado (onde as estradas têm custos diferentes), menos saltos não significam menor custo.

Encontrou um caminho de custo 36, que é sub-ótimo em comparação com o 33 possível.

Greedy - Utiliza exclusivamente uma função heurística h(n). Em cada passo, seleciona o nó vizinho com a menor distância estimada ao objetivo, ignorando o custo do caminho já percorrido.

Sofreu de "miopia". Foi atraído pela ZONA_A (heurística baixa), ignorando que o caminho subsequente era muito dispendioso. Caiu num ótimo local, com custo de 34.

A* - Combina o custo real acumulado g(n) com a estimativa heurística h(n) através da função f(n) = g(n) + h(n). Seleciona o nó que minimiza o custo total estimado, garantindo otimalidade se a heurística for admissível. Equilibrou a atração pela ZONA_A com o custo real crescente, acabando por corrigir a rota para a ZONA_B e encontrar o caminho mais eficiente. Encontrou o caminho ótimo de custo 33 de forma eficiente.

Dijkstra - Caso particular do A* em que h(n) = 0. Explora sistematicamente o nó com menor custo acumulado g(n), expandindo em todas as direções até encontrar o objetivo. Garantiu o mesmo ótimo que o A* (33), mas sem a orientação de uma heurística, tende a explorar mais nós em grafos maiores. Custo 33.

DFS com Profundidade - Variação do DFS que impõe um limite máximo de profundidade de exploração. Se atingir o limite sem encontrar o objetivo, volta para trás. Evitou que o algoritmo se perdesse em ramos infinitos ou muito longos, forçando-o a procurar alternativas mais cedo do que o DFS puro. Custo 39 (Melhor que DFS puro, mas sub-ótimo).

Perguntas:

- Como justificar o porquê de o armazém estar depois dos clientes e não ter ligação direta ao DEPOT?

A topologia foi desenhada para forçar o algoritmo a percorrer a rede de clientes. Se o DEPOT estivesse ligado diretamente ao ARMAZÉM, com custo baixo, os algoritmos otimizariam o trajeto ignorando a zona de distribuição, a menos que impuséssemos 'nós de passagem obrigatória', o que aumentaria desnecessariamente a complexidade computacional neste estudo comparativo.

O grafo atual (em árvore/triângulo) é excelente para demonstrar a "armadilha" do algoritmo Greedy (que vai para a ZONA_A porque parece estar mais perto, mas o caminho total é maior), como vimos nos vossos resultados.

- Porque é que usamos 1 veículo em vez de muitos?

No relatório (Secção 2.2), formulámos o problema teoricamente como um problema multiagente. Na implementação prática, optámos por focar na comparação pura dos algoritmos de procura num único agente de cada vez. Introduzir múltiplos agentes simultâneos exigiria gestão de colisões e negociação de rotas, o que poderia introduzir 'ruído' nos dados de tempo e custo dos algoritmos de procura (DFS, A*, etc.), dificultando a comparação direta da eficiência deles.

- Como é feita a gestão da bateria? O veículo para se ficar sem energia a meio da aresta?

Na nossa implementação, a gestão energética foi abstraída do peso das arestas (Custo Generalizado). Não fazemos decremento da bateria em tempo real durante a travessia da aresta para não tornar a complexidade do algoritmo de procura exponencial. Assumimos que, se o algoritmo encontra um caminho de custo total X, esse caminho é viável energeticamente dentro da autonomia do veículo

- A vossa heurística é admissível? Como garantem isso?

Sim, é admissível. Definimos os valores da heurística (ex: h(DEPOT)=30) para que sejam sempre inferiores ou iguais ao custo real do caminho ótimo (Custo=33). Isto garante matematicamente que o algoritmo A* encontra sempre a solução ótima e nunca 'corta caminho' erradamente.

- O enunciado pedia simulação multiagente. Como gerem colisões entre dois veículos?

Optámos por uma abordagem de planeamento centralizado. O sistema calcula a rota apenas para um  veículo. Não implementámos deteção de colisão dinâmica (física) em tempo real, pois o foco do trabalho foi a comparação da eficiência dos algoritmos de procura (A*, DFS, etc.) e não a física da simulação

- Porque é que o Greedy visita menos nós (5) do que o A* (6) e, mesmo assim, considera o A* melhor?

O Greedy visita menos nós porque escolhe o primeiro caminho que parece bom e termina logo, mas o resultado foi um custo de 34 (pior). O A* visitou apenas mais um nó (6), mas garantiu um custo de 33 (melhor). A pequena diferença em nós compensa largamente o ganho em eficiência de rota/custo

- Como é que o sistema lida com uma encomenda prioritária que chega quando o veículo já está cheio?

Implementamos um sistema de backlog no script de cenários dinâmicos, ou seja, se a capacidade for excedida, a encomenda de menor prioridade/chegada atrasada fica em estado 'PENDENTE' na lista de espera. Será processada na próxima viagem, garantindo que as encomendas críticas (Prioridade 5) são alocadas primeiro

Notas importantes:

- DFS para grandes profundidades e não muito relevante visto o nosso grafo ser pequeno

- Seguimos uma visão macro para a nossa topologia.

- O facto de termos definido que o caminho principal seria do DEPOT para o ARMAZEM, deve-se ao facto de o ARMAZEM puder ser um ponto de recolha final.

- Diferença A vs Dijkstra:* O A* é mais rápido porque é "guiado" (Heurística). O Dijkstra é "cego" (expande tudo uniformemente). Ambos garantem o ótimo, mas o A* é mais eficiente em grafos grandes.

- O "Custo" é abstrato: Reforçar sempre que "Custo 33" não são kms nem minutos, é uma unidade que combina distância, tempo e bateria, conforme definido no relatório.

- Complexidade do DFS: O DFS tem complexidade temporal O(b^m). No nosso grafo pequeno não se nota, mas num armazém com 1000 nós, o DFS poderia nunca terminar ou dar voltas infinitas se não controlássemos os ciclos.

- Lista Aberta e Fechada (Implementação A*): Lembrar que o A* usa uma Priority Queue (Fila de Prioridade) para ordenar os nós a visitar. É isso que o torna rápido. Se usássemos uma lista normal, seria muito lento a encontrar o próximo nó.

- Robustez do Código: O código está preparado para "falhar". Se houver um bloqueio total (impossível chegar ao destino), o algoritmo retorna que não encontrou caminho em vez de encravar o programa (return None).