# Cálculos Realizados do Emissor (Tx) e do Recetor (Rx)

Grupo 3 constituído por: Luís Pedro Cerqueira Baptista, PG61434, Bernardo Gualdino Salgado, PG59972, Nuno Duarte Mirra, PG57594 e Pedro João Daniel, PG58741

## 1. Emissor

### 1.1 Timer NE555 (Modo “astable” - o circuito não tem nenhum estado estável e oscila continuamente)

- Para um duty cycle de 50% assumimos um valor de R1 (1kΩ) de forma a garantir que seja muito menor que R3.

- Frequência de Oscilação (f):

f =1.44R1+2R2 ∙ C  ↔100000=1.441000 +2R2∙ 10-9↔R2= 6700Ω

Nota:o valor comercial mais próximo é de 6.8kΩ

- Duty Cycle (D):

D =R1 + R2R1 + 2R2 ≈53.4%

### 1.2 LED Infravermelho QED123

- IF(max)= 50 mA – Corrente Contínua máxima (IF(max)= IC)

- VF= 1.7V – Tensão Direta

- VCE(sat)= 0.3V – Tensão de Saturação do Coletor-Emissor do transistor P2N2222A é de cerca de 0.3V

- VCC = 5V – Tensão de Alimentação

- Cálculo da Resistência em Serie com o LED:

IC=VCC - VF -  VCE(sat)RC ↔Rc= 60Ω Nota: o valor comercial mais próximo é de 68Ω e o valor real da corrente máxima é de 44.1mA.

### 1.3 Transistor NPN P2N2222A

- VOH = 3.4V – Tensão de Saída de Nível Alto para a porta 74LS08.

- VBE(sat)=0.7V - Tensão de Saturação Base-Emissor para ligar o P2N2222A.

- IC=44.1mA - Corrente do coletor que calculamos anteriormente.

- β ⁓ 10 (valor de ganho assumido)

- Corrente de Base:  IB=ICβ= 4.41mA

- Resistência de Base: RB=VOH - VBE(sat)IB= 612Ω

Nota: os valores comerciais mais próximos são de 560Ω/620Ω, foi escolhido o de 560 Ω, resultando num ganho de β ⁓ 9.1.

## 2.Recetor

### 2.1 Fototransísitor SFH300FA

- O LED (a 50 mA) tem uma irradiância de 40 mW/sr.

- Tempos de subida (tr) e descida (tf) típicos do fototransístor SFH 300 FA: 10 µs.

- Frequência da portadora: 100 kHz.

- A densidade de luz que atinge o fototransistor a 1 metro é aproximadamente 0.004 mW/cm².

- O fototransistor (versão 3) gera corrente mínima de 1000 µA a 0.5 mW/cm².

- Intensidade raidante para 100mA: IE= 80 mW/sr

IEreal = 80 × 0.5 = 40 mW/sr

- Densidade de luz que atinge o fototransistor

Ec =40 mW/sr(100cm²) = 0.004 mW/cm²

- Corrente gerada pelo fototransistor (Ip):

Ip=1000μA × 0.004 mW/cm² 0.5 mW/cm² = 8 μA

- Cálculo da Largura de Banda (BW):

BW=0.35tr = 0.3510µs=35kHz

Nota: Como a largura de banda do fototransístor (35 kHz) é inferior à frequência da portadora (100 kHz), o componente não consegue comutar rápido o suficiente. Isto atenua o sinal elétrico de saída, justificando a consideração de uma corrente muito baixa (a1 µA) no pior dos casos.

### 2.2 Amplificador de Transimpedância (TIA) – 1º Estágio

- Modo de transimpedância com configuração de AmpOp não inversor (TL084)

- Resistência de alimentação (Rf) de 6.8kΩ

- Tensão de saída Vout1: Vout1=Ip× Rf= 6.8 mV

### 2.3 Filtro Passa-Alto (Acoplamento AC)

- Objetivo de eliminar a corrente DC e o ruido de baixa frequência

- Utilizou-se um condensador de 4.7nF e uma resistência de 470Ω para o 1º estágio.

- Utilizou-se um condensador de 2.2nF e uma resistência de 1kΩ para o 2º estágio.

- Utilizou-se um condensador de 1nF e uma resistência de 2.2kΩ para o 3º estágio.

- Utilizou-se um condensador de 47pF e uma resistência de 47kΩ para o 4º estágio.

- frequência de corte (fc): fc=12π ∙ R ∙ C= 73 kHz

- Nota: Fator de perda do filtro:

|H| =ff²+ f²c ≈81% (19% de perda)

- Tensão de saída real Vout1: Vout1 = 5.5 mV

### 2.4 Amplificação de Tensão 2º, 3º, 4º Estágio

- Objetivo de amplificar a baixa tensão.

- 2º  Estágio (Ganho de 11): Resistência de realimentação (Rf) = 10 kΩ, Resistência de entrada (Rin) = 1 kΩ.

Av= 1+RfRin= 11 V/V

BWmax =GBWGain = 272 kHz

- 3º  Estágio (Ganho de 6.6): Resistência de realimentação (Rf) = 5.7 kΩ, Resistência de entrada (Rin) = 1 kΩ.

Av= 1+RfRin= 6.6 V/V

BWmax =GBWGain = 454 kHz

- 4º  Estágio (Ganho de 5.7): Resistência de realimentação (Rf) = 4.7 kΩ, Resistência de entrada (Rin) = 1 kΩ.

Av= 1+RfRin= 5.7 V/V

BWmax =GBWGain = 526 kHz

- Cálculo das Tensões de Saída (considerando o fator de perda |H| dos filtros passa-alto incluídos em todos os andares):

Vout2=Av× Vout1 × |H| =  49mV

Vout3=Av× Vout2 × |H| =  261 mV

Vout4=Av× Vout3 × |H| =  1.2V

### 2.5 Amplificação de Tensão e Detetor de Envelope – 5º Estágio

- Último ganho de 3.2: Resistência de realimentação (Rf) = 2.2 kΩ, Resistência de entrada (Rin) = 1 kΩ.       Av= 1+RfRin= 3.2 V/V

BWmax =GBWGain = 938 kHz

- Cálculo da Tensão de Saída

Vout5=Av× Vout4 =  3.8V

- Utilizou-se um díodo 1N4148 para a retificação da onda (cortar a metade negativa), que introduz uma queda de tensão de aproximadamente 0.7V.

- Cálculo da Tensão de Pico (Vpico):

Vpico= 4.4V - 0.7V = 3.7V

- Cálculo dos Tempos (Portadora e Bit):

Tport=1100kHz= 10 μs

Tbit=19600 bps= 104 μs

- Cálculo da Constante de Tempo do Filtro RC (τ): Componentes escolhidos: Condensador de 10 nF e resistência de 3.3 kΩ.

τ = R × C= 33 μs

Nota: Este valor garante que o circuito descarrega rapidamente na transição de nível lógico '1' para '0', evitando a interferência intersimbólica.

### 2.6 Comparador – 6ºAndar

- O sinal precisa de transições instantâneas entre 0V e 3.3V para ser lido pela porta do ESP32.

- O TL084 foi configurado em malha aberta como comparador de tensão.

Vout6= 4.4 V

- Utilizou-se um potenciómetro de 100 kΩ para aplicar uma tensão de referência ajustável.

- Utilizou-se um díodo para garantir que o nível lógico '0' se situe próximo dos 0V.

- Cálculo do Divisor de Tensão para o ESP32:

VESP32= 3.7V ×10000Ω10000Ω + 1000Ω ≈ 3.3V

### 2.7 Link Budget

- A área sensível do fototransistor (A) é de 0.0011 cm².

- Potência Recebida (PRX):

- PRX= Ec × A = 4.4 nW

- Em dBm:

PRXdBm= 10 × log10(4.4nW)≈ -53.6 dBm

### 2.8 Relação Sinal-Ruído (SNR)

- Corrente gerada pelo fototransistor (Ip): 8 µA (valor típico calculado a 1 metro)

- Corrente escura (Dark Current, ID) que gera "Shot Noise": tipicamente 1 nA

- Carga do eletrão (q): 1.6×10-19 C

- Largura de banda do ruído admitida (usando a frequência do recetor), BW = 100 kHz

- Cálculo do Ruído (aproximação pelo Shot Noise):

iruido2 = 2× q × (Ip+ ID) ×BW = 3.2×10-20 A2

- Cálculo do SNR (em potência elétrica):

  - assumindo Ip = 10-6 A

SNR= Ip2iruido2   = 3.125 ×107

- Conversão do SNR para decibéis (dB):

- SNR= 10 × log10(3.125 ×107)≈ 74.9 dB

(Nota: Este é o limite teórico apenas face ao ruído intrínseco do detetor. Na prática, o ruído térmico da resistência de 6.8 kΩ do TIA também degrada este valor).

### 2.9 Capacidade do Canal de Comunicação

- Largura de banda do dispositivo limitador (BW) = 35 kHz (devido ao fotodetetor)

- SNR = 3.125 ×107

- Cálculo da Capacidade do Canal (C) (Teorema de Shannon-Hartley):

C = BW× log2(1+SNR) [bps] ≈871 kbps

Nota: Teoricamente, dadas as condições de ruído intrínseco, o canal teria capacidade de transmitir até 871 kbps. Como o nosso sistema transmite a 9600 bps, encontra-se a operar de forma muito segura e robusta bem abaixo do limite da capacidade do canal

### 2.10 Probabilidade de Erro de Bit (BER)

- Modulação OOK (On-Off Keying)

- SNR = 3.125 ×107

- Cálculo da Probabilidade de Erro (Pe):

Pe=12erfc(SNR2) ≈0

Nota: Devido ao elevado valor teórico de SNR para a distância de 1 metro, a probabilidade de erro originada pelo ruído do sensor é praticamente nula (zero). Se surgirem erros de leitura no ESP32 na realidade, eles dever-se-ão a interferências luminosas externas (ruído de fundo das lâmpadas) ou à saturação dos OpAmps calculada nos pontos anteriores (tensão nos 4.4V).

### 2.11 Largura de Banda vs Distância

- Irradiância considerada: 40 mW/sr.

- BW do fotodetetor = 35 kHz constantes.

- Análise do comportamento caso a distância duplicasse (d = 2 metros = 200 cm):

Ec=IEd2 =402002 =4040000=0.001 mW/cm2

Ip(2m)=1000µA×0.0010.5=2µA (Sinal sem atenuação de frequência)

Nota: A largura de banda máxima do canal (35 kHz) não diminui com a distância, porque depende apenas da construção física do chip do recetor (os seus 10 µs de resposta). No entanto, duplicar a distância diminui a densidade de luz que atinge o fototransistor de 0.004 para 0.001 mW/cm2, o que enfraquece a corrente do sinal Ip (e logo diminui drasticamente o SNR em d4), prejudicando a capacidade final de perceção dos bits.