2º teste de redes sem fios para IoT

1. Dado que a taxa de transmissão do Bluetooth v1.1 é de 1 Mbps e duração do slot é 625 µs:  a) Calcule o débito máximo assimétrico do pacote ACL/DH5 considerando somente o payload.

S (débito máximo assimétrico) = 339*8/((5+1)*625µ) = 723,2 kbps.

OBS: Débito máximo simétrico = 339*8/((5+5)*625µ) = 433,9 kbps

b) Calcule o tempo de transmissão (TTX) do pacote baseband (figura abaixo) que encapsula o pacote DH5 de tamanho máximo e o tempo que o canal fica desocupado até o início do slot seguinte (TGAP).

L = 68+54+8*(2+339+1).

Ttx = L/R = 2,866 ms.

Tgap = 5*625 µs - Ttx = 259 µs.

2) Considere que uma rede IEEE 802.15.4 é composta por um único terminal a transmitir pacotes de dados com tamanho de 90 bytes (PPDU) para o coordenador da rede utilizando o protocolo unslotted CSMA/CA. Esta rede opera nas seguintes condições: ACK habilitado, tamanho do PPDU do ACK (11 bytes), taxa de transmissão de bits (250 kbps), Symbol Period (16 µs), aTurnaroundTime (12 SP), aUnitBackoffPeriod (20 SP), macMinBE (3), aMaxBE (5), macMaxCSMABackoffs (4).

a) Calcule os tempos de transmissão do PPDU de dados (Tdados), do ACK (TACK), o turnaround time (TTA) e o tempo de backoff máximo neste cenário.

Tdados = L/R = 90*8/250k = 2,88 ms. Tack = 0,352 ms.

Tta = 12 SP = 12*16 = 0,192 ms. UBP (Unit Backoff Period) = 20 SP = 0,320 ms.

BE = macMinBE. Tbackoffmax = (2^BE - 1)*UBP = 7*0,320 = 2,24 ms.

b) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo neste cenário (em bps). Tbackoffmed = (0+ Tbackoffmax)/2 = 1,12 ms.

Ttotal = Tbackoffmed+Tdados+Tta+Tack+Tta = 4,736 ms.

S (débito máximo sustentável) = L/Ttotal = 90*8/4,736 ms = 152 kbps.

3. Considere um sistema de RF composto por 2 dispositivos (cada qual integrando um microcontrolador e um transceiver) à distância de 200 m. Para comunicação entre o microcontrolador e o transceiver, o emissor está a utilizar interface SPI a 8 Mbps enquanto o recetor usa interface UART a 9600 bps.

a) Calcule os atrasos parciais e o atraso total para envio de um pacote com 200 bytes de dados entre os 2 microcontroladores, dado que o overhead introduzido pelos cabeçalhos do protocolo de RF é 15 bytes, a taxa de transmissão do transceiver é 500 kbps e o atraso de acesso ao meio foi de 2 ms.

Tempo de propagação Tp = d/c = 200/3E8 = 0.666 µs é desprezável em comparação com os tempos de transmissão.

Tacesso = 2 ms.

Tamanho do payload (dados) Lp = 200x8 = 1600 bits.

RSPI = 8 Mbps. TSPI = Lp/ RSPI = 0.2 ms.

LRF = (200+15)x8 = 1720 bits. RRF = 500 kbps.

Tempo de transmissão no canal de RF TRF = 1720 /500E3 = 3.44 ms.

RUART = 9600 bps. TUART = 10xLp/(8x RUART) = 208 ms (com start e stop bits). Ttotal = TSPI + Tacesso + TRF + TUART = 0.2 + 2 + 3.44 + 208 = 213 ms.

b) Considere que a probabilidade de erro de bit (Pe) no canal de RF é igual a 2x10-4. Calcule a probabilidade de um pacote transmitido ser corrompido por erros (PER).

PER = 1 – (1 – Pe)L

PER = 1 – (1 – 2E-4)(200+15)x8 = 0.291

Erro: Os erros de bit podem afetar qualquer um dos bits do pacote, incluindo os bits de overhead, pelo que o tamanho total do pacote transmitido deve ser tido em consideração.

4. Escreva na folha de resposta as letras de todas as afirmações corretas (e somente estas): A) A técnica de acesso múltiplo por divisão de frequência baseia-se na atribuição de diferentes frequências de transmissão a diferentes canais entre emissores e recetores. (V)

B) Os protocolos de polling estão enquadrados na categoria de protocolos MAC com coordenação de acesso ao meio distribuída. (F)

C) O fenómeno da estação oculta afeta protocolos baseados na deteção da portadora. (V)

D) As versões clássicas de camada física da norma IEEE 802.11 são uma versão baseada em RF (na banda de 2.4 GHz) e duas baseadas em infravermelhos (IR). (F)

E) No protocolo DCF (CSMA/CA) das redes IEEE 802.11, uma colisão pode ocorrer quando duas ou mais estações escolhem o mesmo período de backoff. (V)

F) O protocolo DCF da norma IEEE 802.11 faz com que o tamanho da sua janela de contenção aumente a cada tentativa de retransmissão para diminuir o tempo de backoff. (F)

G) A trama de beacon e a trama de pedido de associação são exemplos de tramas de gestão definidos pela norma IEEE 802.11. (V)

H) Nas redes Bluetooth a sequência de saltos de uma piconet é determinada com base no endereço do mestre. (V)

I) Nas redes Bluetooth ocorre sempre um salto em frequência a cada 625 µs. (F)

J) O protocolo ATT (Attribute Protocol) do BLE (Bluetooth Low Energy) define os papéis de cliente e servidor na comunicação entre dois dispositivos. (V)

K) O standard IEEE 802.15.4 especifica a camada física e a camada MAC da rede sem fios. (V)

L) A transmissão de dados de um coordenador para um dispositivo de rede utilizando o protocolo CSMA/CA do IEEE 802.15.4 é precedida por um Data Request para evitar que a transmissão de dados ocorra quando o dispositivo está em modo sleep. (V)

M) Numa rede Zigbee o router é responsável por iniciar a formação da rede e selecionar o canal de operação. (F)

N) A versão clássica do IEEE 802.11 baseada em DSSS opera na banda de 5 GHz. (F)

O) Na banda de 2.4 GHz existe uma sobreposição parcial entre 2 quaisquer canais adjacentes. (V)

P) No mecanismo de fragmentação do IEEE 802.11, a probabilidade que um fragmento seja corrompido por erros tende a ser maior do que a probabilidade para o pacote completo original. (F)

Q) O protocolo PCF do IEEE 802.11 é um protocolo TDMA de reserva fixa. (F)

R) Numa rede Bluetooth, os dispositivos no estado standby não fazem parte da piconet. (V)

S)  No Bluetooth clássico uma piconet pode suportar no máximo 15 escravos ativos. (F)

T) No Bluetooth uma rede scatternet formada por 2 piconets tem que incluir 2 mestres. (V)

U) O mecanismo de adaptative frequency Hopping (AFH) introduzido no Bluetooth 1.2 permite que os dispositivos evitem efetuar saltos em frequência para alguns dos canais. (V)

V) O BLE foi introduzido com o propósito de reduzir o consumo comparado com o Bluetooth clássico. (V)
W) Um dispositivo mestre BLE pode comunicar com um dispositivo escravo d Bluetooth clássico. (F)
X) O IEEE 802.15.4 sere de base para as camadas superiores definidas pelo Zigbee e 6LowPAN. (V)
Z) No IEEE 802.15.4 os slots para a transmissão de dados do protocolo GTS são alocados pelo coordenador na parte da supertrama denominada CAP (Contention Access Period). (F)

Y) Um end device numa rede Zigbee pode encaminhar dados recebidos de outro end device. (F)

Alpha) O coordenador de uma rede Ziggbee não pode entrar em modo sleep. (V)

Beta) Uma rede Zigbee em topologia estrela precisa de ter pelo menos um router. (F)

Exercicios práticos:
Ficha 3 – QOS

3) Calcule o tempo de propagação nos seguintes casos:

a. Dois dispositivos distanciados de 100 m.

Tp = d/c = 100/3E8 = 0.333 µs.

b. Um satélite geoestacionário e um recetor terrestre diretamente abaixo.

Do capítulo 2, d = 35863 km. Tp = 35863E3/3E8 = 119.5 ms.

5) Considere um sistema de RF composto por 2 dispositivos (cada qual integrando um microcontrolador e um transceiver compatível com o standard IEEE 802.15.4) à distância de 50 m. Para comunicação entre o microcontrolador e o transceiver, o emissor está a utilizar interface SPI a 2 Mbps enquanto o recetor usa interface UART a 38400 bps. Calcule o atraso total para envio de um pacote com 100 bytes de dados entre os 2 microcontroladores, dado que o overhead introduzido pelos cabeçalhos do protocolo IEEE 802.15.4 é 11 bytes, a taxa de transmissão do transceiver é 250 kbps e o atraso de acesso ao meio foi de 1.6 ms.

Tempo de propagação (Tp) desprezável (50 m). TMAC = 1.6 ms.

L = 100x8 = 800 bits. RSPI = 2 Mbps. TSPI = L/R = 0.4 ms.

LRF = (100+11)x8 = 888 bits. RRF = 250 kbps. TRF = 888/250E3 = 3.55 ms.

RUART = 38400 bps. TUART = 10xL/(8x RUART) = 260 ms (com start e stop bits). Ttotal = TSPI + TMAC + TRF + TUART = 0.4 + 1.6 + 3.55 + 260.4 = 266 ms.

6) Um sistema de comunicação opera com uma probabilidade de erro de bit (Pe) igual a 10-4. Calcule a probabilidade de um pacote com os seguintes comprimentos ser corrompido por erros:

PER = 1 – (1 – Pe)^L

c. 100 bytes. PER = 1 – (1 – 1E-4)100x8 = 0.0769

d. 1000 bytes. PER = 0.551

e. 10000 bytes. PER = 0.9997

Ficha 5 – IEEE 802.11

4) Os valores de alguns parâmetros especificados na norma IEEE 802.11, como por exemplo CWmin, CWmax, SIFS e SlotTime, variam consoante o tipo de camada física (FHSS, IR, OFDM, etc.). Calcule a duração dos períodos DIFS e PIFS para o 802.11b, dado que para esta versão CWmin = 31, CWmax = 1023, SIFS = 10 µs e SlotTime = 20 µs.

Páginas 17 (DIFS) e 22 (PIFS).

DIFS = SIFS + 2* SlotTime = 10E-6 + 2*20E-6 = 50 µs

PIFS = SIFS + SlotTime = 10E-6 + 20E-6 = 30 µs

5) Calcule a duração média do período de backoff referente ao valor mínimo da janela de contenção para o IEEE 802.11a, dado que para esta versão SIFS = 16 µs, SlotTime = 9 µs, CWmin = 15 e CWmax = 1023.

Pág 15 -> Tbackoff_min = 0, Tbackoff_max = CWmin*SlotTime = 15*9E-6 = 135 µs Tbackoff_med = (Tbackoff_min + Tbackoff_max)/2 (média da distribuição uniforme) Tbackoff_med = (0 + 135)/2 = 67.5 µs

6) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo DCF (CSMA/CA) a nível da camada MAC numa rede IEEE 802.11b para 2 taxas de transmissão: 1 Mbps e 11 Mbps. Considere nesta análise que há apenas uma estação a transmitir pacotes, com comprimento do MPDU de 1000 bytes, e que o ACK está desabilitado. Para esta versão o overhead da camada física (formato longo) é 192 µs, CWmin = 31, CWmax = 1023, SIFS = 10 µs e SlotTime = 20 µs.

Ttotal = DIFS + Tbackoff_med + Theader_PHY + TMAC

DIFS = 50 µs (questão 4)

Tbackoff_med = (Tbackoff_min + Tbackoff_max)/2 = (0 + 31*20E-6)/2 = 310 µs Theader_PHY = 192 µs (página 10)

TMAC = L MAC/R = 1000*8/11E6 = 727 µs (para R = 11 Mbps)

Ttotal = 50E-6 + 310E-6 + 192E-6 + 727E-6 = 1279 µs

SMAC = L MAC/ Ttotal = 1000*8/1279E-6 = 6.255 Mbps

Fazer para R = 1 Mbps

Ficha 6 – Bluetooth

5) O pacote do tipo HV2 da ligação SCO tem um payload de 20 bytes. Calcule qual deve ser o intervalo entre pacotes (em número de slots) neste caso para se obter o débito de transferência de dados especificado para a ligação SCO (64 kbit/s).

Página 12 => Payload do HV2 (20 B) requer intervalos de 4 slots (de 625 µs) para se obter o valor de 64 kbps (débito da ligação SCO), pois 20*8/4*625E-6 = 64 kbps.

Qual é o número máximo de ligações SCO do tipo HV2 que uma piconet Bluetooth suporta?

Pacotes SCO ocupam 1 slot. Página 9 => Intervalo de 4 slots implica o suporte de 2 ligações HV2 (cada qual com 2 pacotes, um do mestre e um do escravo).

6) Calcule o tempo de transmissão de um pacote SCO no Bluetooth, tendo em consideração o comprimento do código de acesso (68 bits), do cabeçalho e do payload. Páginas 10 e 12 => L = 68 + 54 + 30x8 bits, R = 1 Mbit/s. Ttx = L/R = 352 µs.

Qual é o período desocupado restante no slot, neste caso?

Tdesocupado = Tslot - Ttx = 625 µs - 362 µs = 263 µs.

7) Calcule o débito máximo assimétrico do pacote ACL do tipo DM3 (tendo em consideração somente o payload), nas duas direções, e verifique se os valores são iguais aos fornecidos nos slides.

Página 13 => PayloadMax,DM3 = 121x8 bits.

DM3 ocupa 3 slots. Débito máximo assimétrico implica 1 slot no sentido contrário. DebitoMax,Assim = PayloadMax,DM3/[(3+1)*Tslot] = 121x8/(4x625E-6) = 387.2 kbps.

No sentido contrário, assumindo DM1 => PayloadMax,DM1 = 17x8 bits (página 13). DebitoMax,Assim,Rev = PayloadMax,DM1/[(3+1)*Tslot] = 17x8/(4x625E-6) = 54.4 kbps.

Os débitos máximos podem ser conferidos na página 14.

Extra - débito máximo simétrico:

DebitoMax,Sim = PayloadMax,DM3/[(3+3)*Tslot] = 121x8/(6x625E-6) = 258.1 kbps.

Ficha 7+8 - IEEE 802.15.4/ZigBee

6) Com base no algoritmo de funcionamento do protocolo CSMA/CA (non slotted) do standard IEEE 802.15.4, calcule o tempo de backoff médio (Tbackoff) para BE = macMinBE, dados os seguintes parâmetros (definidos no standard): Symbol Period (SP = 16 µs), aUnitBackoffPeriod (20 SP), macMinBE (3).

aUnitBackoffPeriod = 20 SP = 20 x 16 µs = 320 µs. BE = macMinBE = 3.

Página 6 => T backoff_min = 0.

T backoff_max = (2BE-1)*aUnitBackoffPeriod = 7*320 µs = 2.24 ms.

Tbackoff_med = (T backoff_min + T backoff_max)/2 (média de distribuição uniforme) = 1.12 ms.

7) O tamanho máximo de um pacote do IEEE 802.15.4 é 133 bytes, a nível da camada física (PPDU). Calcule o tempo de transmissão de um pacote deste tamanho, dado que a taxa de transmissão é R = 250 kbit/s.

Ttx = L/R = 133*8/250E3 = 4.256 ms.

8) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo unslotted CSMA/CA do standard IEEE 802.15.4 quando há apenas um terminal a transmitir pacotes (PPDU) com o comprimento máximo (133 bytes) para o coordenador, sem receber ACK, tendo em consideração valores dos seguintes parâmetros: taxa de transmissão (250 kbit/s), Symbol Period (16 µs), aUnitBackoffPeriod (20 SP), macMinBE (3), aMaxBE (5), macMaxCSMABackoffs (4), aTurnaroundTime (12 SP).

Só um terminal => Canal sempre livre => BE = macMinBE = 3.

Página 5 + Ex. 6 e 7 => DebitoMax = L/(Tmed,backoff + aTurnaroundTime + Ttx). aTurnaroundTime = 12 SP = 12 x 16 µs = 192 µs.

DebitoMax = 133*8/(1.12 + 0.192 + 4.256)x10-3 = 191.1 kbps.

10) Dado que aBaseSuperframeDuration = 15.36 ms, determine a duração da supertrama, o intervalo entre beacons e a duração do período inativo do 802.15.4 quando SO = 3 e BO = 7.

SD = aBaseSuperframeDuration * 2SO = 15.36 * 23 ms = 122.9 ms.

BI = aBaseSuperframeDuration * 2BO = 15.36 * 27 ms = 1996 ms.