Ficha 1

1) Dadas as duas categorias de redes indicadas abaixo:

a. Redes de satélites, redes celulares móveis e redes de acesso sem fios de banda larga;

b. Redes de área local sem fios e redes de área pessoal sem fios;

Indique as diferenças entre os dois grupos no que concerne às seguintes questões:

Qual é o tipo de banda de frequências utilizada? Quem é o proprietário do equipamento de rede?

R:. a. Bandas licenciadas (ex: micro-ondas, UHF, C, Ku, Ka para satélite; bandas celulares) e por vezes bandas não licenciadas. Operadora de telecomunicações (estações base, satélites, torres).

b. Principalmente bandas não licenciadas (ex: 2,4 GHz, 5 GHz, 915 MHz, banda UWB).Utilizador final ou organização (ex: router Wi-Fi, adaptador Bluetooth).

2) Qual é o comité do IEEE responsável pelo desenvolvimento de standards e recomendações para redes de área local e outras redes? Indique pelo menos seis grupos deste comité que desenvolvem atividades no âmbito de redes de comunicação sem fios.

R:. Comitê do IEEE: IEEE 802 (LAN/MAN Standards Committee). Seis grupos que desenvolvem atividades no âmbito de redes sem fios:

  - 802.11 – Wireless LAN (Wi-Fi)

  - 802.15 – Wireless Personal Area Networks (WPAN)

  - 802.16 – Broadband Wireless Access (WiMAX)

  - 802.18 – Radio Regulatory TAG

  - 802.19 – Coexistence TAG

  - 802.21 – Media Independent Handover

  - 802.22 – Wireless Regional Area Networks

3) Indique pelo menos seis organizações formadas por membros da indústria para especificar e promover standards associados a tecnologias de rede específicas, bem como pela certificação de produtos desenvolvidos pelos fabricantes.

R:. Wi-Fi Alliance (certificação Wi-Fi). Bluetooth SIG (Bluetooth). Zigbee Alliance (Zigbee, Dotdot, Matter). LoRa Alliance (LoRaWAN). 3GPP (padrões celulares: GSM, UMTS, LTE, 5G). ITU-R (regulamentação de espectro)

4) Descreva a área de intervenção do grupo de trabalho 802.15 do IEEE. Identifique e descreva a área de intervenção de sete dos seus subgrupos (task groups).

R:. Área de intervenção do IEEE 802.15: Desenvolvimento de padrões para Wireless Personal Area Networks (WPAN) — comunicação a curta distância, baixo consumo, baixo custo. Subgrupos (task groups):

  - 802.15.1 – Baseado no Bluetooth (WPAN clássico)

  - 802.15.2 – Coexistência entre WLAN e WPAN

  - 802.15.3 – High-Rate WPAN (> 20 Mbps)

  - 802.15.4 – Low-Rate WPAN (Zigbee, 6LoWPAN)

  - 802.15.6 – Body Area Networks (BAN)

  - 802.15.7 – Visible Light Communication

  - 802.15.8 – Peer Aware Communications

5) Explique os conceitos de comunicação direta e comunicação centralizada, no âmbito das redes de comunicação sem fios.

R:.  Comunicação direta: Dispositivos comunicam entre si diretamente sem passar por um ponto de acesso central (ex: Wi-Fi Direct, Bluetooth). Comunicação centralizada: Todos os dispositivos comunicam através de um elemento central (ex: estação base, ponto de acesso).

6) Explique a diferença entre uma rede com comunicação centralizada e uma rede com comunicação direta (peer-to-peer).

R:. Rede com comunicação centralizada: Topologia em estrela; o nó central controla o tráfego e a gestão da rede. Rede com comunicação direta (P2P): Topologia ponto a ponto ou mesh; os nós comunicam diretamente entre si.

7) No que concerne às redes sem fios, explique os conceitos de redes ad hoc e redes baseadas em infraestrutura.

R:. Redes ad hoc: Não necessitam de infraestrutura prévia; formam-se dinamicamente entre dispositivos. Redes baseadas em infraestrutura: Dependem de elementos fixos (ex: access points, estações base) para coordenar comunicações.

8) Explique o conceito de encapsulamento no âmbito da hierarquia de protocolos.

R:.  No envio, cada camada adiciona um cabeçalho (e por vezes rodapé) à unidade de dados da camada superior, formando a sua própria PDU.

9) Das sete camadas do modelo OSI, quais são as cinco principais camadas utilizadas na prática?

R:. As cinco principais camadas do modelo OSI usadas na prática: Física - Ligação de dados – Rede – Transporte – Aplicação (Sessão e Apresentação são frequentemente fundidas na Aplicação em TCP/IP)

10) Defina e explique o significado dos acrónimos PDU, SDU, PPDU e MPDU. Qual é a relação entre o MPDU e o PSDU?

R:. PDU – Protocol Data Unit: dados da camada N + cabeçalho da camada N.

SDU – Service Data Unit: dados recebidos da camada superior (N+1).

PPDU – PLCP Protocol Data Unit (camada física).

MPDU – MAC Protocol Data Unit (camada MAC).

Relação MPDU e PSDU: PSDU (PLCP Service Data Unit) é a SDU para a subcamada PLCP; o MPDU da camada MAC torna-se o PSDU na camada física.

11) Indique as principais funções de cada uma das seguintes camadas: física, de ligação, de rede e de transporte.

R:. Camada física: Transmissão de bits pelo meio, modulação, codificação.

Camada de ligação: Controlo de acesso ao meio (MAC), endereçamento físico, deteção/correção de erros, controlo de fluxo.

Camada de rede: Encaminhamento, endereçamento lógico (IP), fragmentação.

Camada de transporte: Comunicação fim-a-fim, controlo de congestionamento, entrega confiável (ex: TCP/UDP).

Ficha 2

1) Indique qual é a relação entre a frequência e o comprimento de onda de uma onda eletromagnética. Calcule o comprimento de onda para a frequência de 2.4 GHz.  R:.  Relação: λ=cf, onde c=3×108 m/s.

- Para f=2.4 GHz:

λ=3×1082.4×109=0.125 m=12.5 cm.

2) Com base na consulta ao Quadro Nacional de Atribuição de Frequências, explique o significado dos acrónimos RAD e SRD.

R:. RAD – Radioamador e Dados (serviço de amador e amador por satélite).

SRD – Short Range Devices (dispositivos de curto alcance, usados em bandas livres, ex: Wi-Fi, Bluetooth).

3) Deduza uma equação que relacione uma dada potência expressa em dBm (P[dBm]) e a mesma potência expressa em dBW (P[dBW]).

R:.  Relação entre dBm e dBW:   P[dBm]=P[dBW]+30.

4) O que é uma antena isotrópica?

R:.  Antena isotrópica: antena teórica que radia igualmente em todas as direções (ganho = 0 dBi).

5) Indique quatro fatores de deterioração do sinal nas transmissões sem fios.

R:. Atenuação em espaço livre, Perdas por obstáculos, Multipercurso e Ruído térmico.

6) Dado que a distância mínima entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário é de 35863 km:

a) Determine a perda em espaço livre isotrópica (em dB) para essa distância, considerando uma frequência de operação de 9 GHz.

R:. Perda em espaço livre (isotrópica):

LdB=20log⁡10(d)+20log⁡10(f)+20log⁡10(4πc)

Usando d=35863×103 m, f=9 GHz:

LdB≈92.45+20log⁡10(35863)+20log⁡10(9)≈92.45+91.07+19.08≈202.6 dB.

b) Qual é a perda em espaço livre se forem utilizadas antenas de ganho 44 dB no recetor (satélite) e 48 dB no transmissor (estação terrestre)?

R:. Com ganhos Gt=48 dB, Gr=44 dB:

Ltotal=Liso-Gt-Gr=202.6-48-44=110.6 dB.

c) Calcule a potência (em dBm) recebida pelo satélite quando a potência transmitida pela estação terrestre é 300 W.

R:. c) Pt=300 W≈54.77 dBW.

Pr=Pt+Gt+Gr-Liso=54.77+48+44-202.6=-55.83 dBW (≈-25.83 dBm).

7) Calcule a densidade de potência do ruído térmico (N0) à temperatura de 25 ºC.

R:.   T=25∘C=298 K, k=1.38×10-23:     N0​=kT

N0≈4.11×10-21 W/Hz.

8) Calcule o ruído térmico (em dBW) num recetor com largura de banda de 6 MHz à temperatura de 294 K.

R:. T=294 K, B=6 MHz: N=kTB

N≈1.38×10-23×294×6×106≈2.43×10-14 W≈-136.1 dBW.

9) Identifique cinco fenómenos que afetem a propagação de sinais eletromagnéticos em meio livre.  R:. Reflexão, Difração, Dispersão (Scattering), Atenuação atmosférica, Refração

10) Explique o que é a propagação multipercurso. Identifique e explique quais são os efeitos da propagação multipercurso.  R:. Multipercurso: o sinal chega ao recetor por vários caminhos. Efeitos: desvanecimento (Fading), dispersão temporal (delay spread), interferência intersimbólica (ISI).

11) Indique três mecanismos de compensação de erros a nível da camada física.

R:. Códigos de correção de erro (FEC). Diversidade (espacial, temporal, de frequência). Modulação e esquemas robustos (ex: QPSK vs 64-QAM)

12) Identifique três diferentes técnicas de diversidade e qual para que são utilizadas.  R:. Diversidade espacial – Múltiplas antenas para combater Fading.

Diversidade de frequência – Transmissão em múltiplas portadoras.

Diversidade temporal – Retransmissões ou repetição da informação.

13) Explique qual é a finalidade de uso de uma técnica de multiplexação. Quais são os quatro domínios de multiplexação?

R:. Finalidade da multiplexação: Partilhar um meio de transmissão entre vários utilizadores. Quatro domínios: Frequência (FDM), Tempo (TDM), Código (CDM), Espaço (SDM).

14) Quais são os parâmetros de uma sinusoide que podem ser manipulados através da modulação?  R:. Amplitude (AM), Frequência (FM) e Fase (PM)

15) Apresente três argumentos que motivem a utilização de técnicas de modulação.

R:.  Adaptação do sinal ao meio de transmissão. Multiplexagem em frequência. Redução do tamanho de antena (frequências mais altas → antenas menores).

16) Indique quais são as técnicas básicas de modulação digital e esboce as respetivas formas de ondas do sinal modulado para o caso em que o sinal modulante é uma onda quadrada.

R:. ASK (Amplitude Shift Keying). FSK (Frequency Shift Keying). PSK (Phase Shift Keying) (Formas de onda: para onda quadrada modulante, ASK varia amplitude, FSK varia frequência, PSK varia fase.)

17) Uma técnica de modulação QAM possui uma constelação com 64 símbolos distintos. Quantos bits por símbolo são codificados com esta técnica?

R:. QAM com 64 símbolos: 
log⁡264=6 					bits por símbolo

18) Com base nos gráficos fornecidos nos acetatos, indique qual é o valor de Eb/N0 necessário para obtenção de uma probabilidade de erro de bit igual a 10-4 nos casos das modulações BPSK e ASK. Quais dessas duas técnicas apresenta melhor performance? Justifique.

R:.  Do gráfico típico: BPSK requer ~8.4 dB de Eb/N0 para BER=10-4, ASK requer mais (~12 dB ou mais). Melhor performance: BPSK, porque precisa de menos Eb/N0 para a mesma BER.

19) Suponha que uma técnica de codificação de sinal requer Eb/N0 = 8.4 dB para uma taxa de erros de bit (BER) de 10-4. Se a temperatura de ruído é 290 K e o débito do sinal é 2400 bps, qual é o nível do sinal (em dBW) necessário para obter-se esse valor de Eb/N0?  R:.  Dado:
Eb/N0=8.4 dB (≈6.92 linear), Rb=2400 bps, T=290 K.

SN0Rb=6.92  ⟹  S=6.92×N0×Rb
N0=kT=1.38×10-23×290≈4.002×10-21 W/Hz
S≈6.92×4.002×10-21×2400≈6.65×10-17 W
SdBW=10log⁡10(6.65×10-17)≈-161.8 dBW.

20) Indique um fator de motivação para utilização de uma técnica de espalhamento espectral.  R:.  Redução de interferência, melhor imunidade a multipath, múltiplo acesso (CDMA), baixa densidade espectral de potência (LPI/LPD).

21) Indique quais são as duas técnicas básicas de espalhamento espectral. Desenhe os respetivos diagramas de bloco do emissor e recetor.

R:.  DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – Multiplicação por sequência PN.

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) – Salto entre frequências.
(Diagramas de blocos: emissor DSSS: dados + PN → modulador; recetor: correlador + demodulador. FHSS: sintetizador de frequência controlado por PN.)

Ficha 4b

1) Explique a diferença entre multiplexação e acesso múltiplo.

R:. Multiplexação: divisão do canal entre vários fluxos de um mesmo link.

Acesso múltiplo: divisão do canal entre vários utilizadores/nós.

2) Indique quais são as técnicas básicas de acesso múltiplo.  R:. FDMA, TDMA, CDMA, SDMA.

3) Explique em que condições o uso de um mecanismo de controlo de acesso ao meio torna-se necessário.  R:. Uso de MAC necessário quando vários nós partilham o meio e podem colidir.

4) Indique seis métricas utilizadas para avaliar o desempenho de um protocolo MAC.  R:. Débito (throughput). Atraso. Justiça (fairness). Estabilidade. Eficiência energética. Overhead

5) Explique o conceito de estabilidade no âmbito dos protocolos MAC.

R:. protocolo mantém o throughput mesmo com carga elevada (não colapsa).

6) Explique o conceito de justiça no âmbito dos protocolos MAC.

R:. todos os nós têm oportunidade de acesso ao meio.

7) Explique a diferença entre controlo de acesso ao meio centralizado e distribuído.

R:. Centralizado: entidade central coordena acesso (ex: AP no Wi-Fi).

Distribuído: nós coordenam entre si (ex: CSMA/CA em ad hoc).

8) Indique 6 categorias diferentes de protocolos de controlo de acesso ao meio, classifique cada categoria quanto à coordenação no acesso ao meio e forneça um exemplo representativo de protocolo (ou rede em que este é utilizado) para cada categoria.

R:. Aleatórios (coord. distribuída) – Ex: ALOHA

Baseados em contenção (distribuída) – Ex: CSMA/CA

Baseados em reserva (centralizada/distribuída) – Ex: MACA

Baseados em agendamento (centralizada) – Ex: Polling

Baseados em divisão de canal (centralizada) – Ex: TDMA

Híbridos – Ex: Z-MAC

9) Indique três problemas associados aos protocolos MAC em redes sem fios que não ocorrem em redes cabladas.  R:. Estação oculta. Estação exposta. Captura de nó (capture effect)

10) Uma rede sem fios é formada por 100 terminais que transmitem dados para uma estação base utilizando o protocolo ALOHA. Os terminais geram tráfego Poisson com os mesmos parâmetros. O tamanho dos pacotes é 100 bytes e o débito de rede é 200 kbit/s.

a) Qual é o valor da carga para o qual o débito (do ponto de vista da estação base) é máximo? Calcule o débito normalizado neste caso.

R:. ALOHA puro: S=Ge-2G. Máximo em G=0.5, Smax=0.5e-1≈0.184.
Débito máximo = 0.184×200 kbps=36.8 kbps.

b) Calcule o débito na base (em bps) quando a carga é 80%.

R:. Carga G=0.8: S=0.8×e-1.6≈0.161.
Débito = 0.161×200 kbps=32.2 kbps.

c) Calcule o intervalo médio de geração de pacotes nos terminais no cenário da alínea b.  R:.  Taxa de geração agregada λ=G/T, onde T = tempo de transmissão de 1 pacote: Tamanho = 100 bytes = 800 bits, R=200 kbps, T=800/200×103=0.004 s.
λ=0.8/0.004=200 pacotes/s (total). Por terminal: 200/100=2 pacotes/s.
Intervalo médio = 1/2=0.5 s.

11) Explique a diferença entre o protocolo CSMA/CD e o CSMA simples. O protocolo CSMA/CD costuma ser usado em redes sem fios? Justifique.

R:. CSMA simples: só verifica se meio livre antes de transmitir. CSMA/CD: deteta colisão e aborta. Em redes sem fios, não se usa CSMA/CD porque não é possível detetar colisões durante a transmissão (sinal próprio interfere com a receção do outro).

12) Descreva o fenómeno da estação oculta e indique que tipos de protocolos MAC são afetados pelo mesmo.  R:.  Estação oculta: dois nós não ouvem um ao outro mas ambos ouvem um destinatário comum, causando colisões no destinatário.
Afeta protocolos baseados em contenção (CSMA).

13) Justifique se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: O problema da estação oculta tem influência no desempenho do protocolo ALOHA. 1

R:.   Falsa – ALOHA não usa deteção de portadora, então o problema da estação oculta não influencia diretamente (já que colisões ocorrem de qualquer forma).

14) Forneça o exemplo de um mecanismo que combate o problema da estação oculta. Indique se este mecanismo introduz alguma desvantagem (quando comparado com a sua não utilização).  R:. Mecanismo: RTS/CTS (ex: no IEEE 802.11). Desvantagem: Overhead adicional (troca de frames de controlo).

15) Explique porque um protocolo de polling é pouco eficiente quando o tráfego das estações é esporádico.  R:. Polling ineficiente com tráfego esporádico porque a estação base gasta tempo a perguntar a nós sem dados.

16) Explique porque os protocolos de passagem de testemunho não costumam ser utilizados em redes sem fios.  R:. Passagem de testemunho (token passing) não usado em redes sem fios devido a perdas de pacotes de token e atrasos.

17) Qual é o tipo de tráfego mais adequado para transmissão utilizando um protocolo de reserva fixa?  R:.  Tráfego adequado para reserva fixa: tráfego de voz/vídeo (constante e previsível).

18) Qual é a principal diferença entre o protocolo PRMA e o protocolo Slotted ALOHA?  R:. PRMA vs Slotted ALOHA: PRMA permite reserva de slots para tráfego de voz após contensão inicial, enquanto Slotted ALOHA é puramente aleatório.

19) Explique os passos necessários para que uma estação consiga transmitir um conjunto de pacotes para a estação base utilizando o protocolo MASCARA.

R:. Passos no MASCARA: Estação pede largura de banda à base - Base atribui slots - Estação transmite nos slots atribuídos - Base confirma receção.

Ficha 9 + 10

1) Qual é a principal diferença entre as redes de sensores sem fios e as redes convencionais?  R:.  Principal diferença: RSSF são orientadas a dados, com restrições de energia, custo e tamanho; redes convencionais orientadas a conectividade e largura de banda.

2) Descreva seis aplicações diferentes para as redes de sensores sem fios.

R:.  Seis aplicações: Monitorização ambiental. Agricultura de precisão. Automação residencial. Cidades inteligentes. Saúde (WBAN). Monitorização industrial

3) Enumere as características típicas de uma rede de sensores sem fios.

R:. Baixo consumo. Baixo custo. Baixa taxa de dados. Auto-organização. Grande número de nós

4) Indique as principais evoluções tecnológicas que estão a contribuir para o desenvolvimento e proliferação das redes de sensores sem fios. R:. Microeletrônica (microcontroladores de baixo consumo). Sensores MEMS. Protocolos de comunicação eficientes (ex: IEEE 802.15.4). Técnicas de energy harvesting

5) Indique quais são os componentes básicos de um nó de rede de sensores sem fios.

R:. Sensor, Microcontrolador, Transceiver, Fonte de energia e Memória.

6) Identifique as principais opções para o papel de controlador de uma RSSF e indique qual opção é a mais utilizada e porquê.  R:. Controlador: microcontrolador (ex: MSP430, ARM Cortex-M). Mais usado devido ao baixo consumo e custo.

7) Identifique os principais meios de transmissão sem fios de dados que podem ser aplicados no âmbito das RSSF. Indique qual é o mais utilizado e porquê.

R:. RF (mais usado: baixo custo, razoável alcance, penetração). Infravermelhos. Ultrassom

8) Descreva os quatro estados de operação básicos de um transceiver para RSSF e indique para cada um o nível relativo de consumo de energia (alto ou baixo).

R:.  Transmit (TX) – Alto consumo. Receive (RX) – Alto consumo. Idle – Moderado. Sleep – Baixo consumo

9) Identifique as principais opções de fonte de energia dos nós das RSSF.

R:.  Baterias. Pilhas de combustível. Energy harvesting

10) Indique cinco formas de recolher energia do ambiente (energy harvesting) com aplicação no âmbito das RSSF. R:. Solar. Vibração. Termoelétrico. RF. Eólico

11) O circuito integrado CC2530 integra no mesmo chip um microcontrolador e um transceiver compatível com o standard IEEE 802.15.4. O CC2530 opera com uma tensão de alimentação em torno de 3.3 V e consome cerca de 24 mA no modo RX, 29 mA no modo TX (para uma potência de transmissão de 1 dBm), e 1 µA num dos modos de poupança de energia (sleep).

a) Calcule a potência consumida pelo CC2530 a operar nos modos TX (a 1 dBm), RX e sleep.  R:.  PTX=3.3×29×10-3≈0.0957 W

PRX=3.3×24×10-3≈0.0792 W

Psleep=3.3×1×10-6≈3.3 					μW

b) Calcule a potência média consumida pelo CC2530 a operar com um duty-cycle de 0.8 %. Considere que este chip está a operar no modo TX quando está ativo.

R:.   Duty cycle 0.8% → 0.008 no TX, resto em sleep.
Tempo ciclo = 1 s: TX = 0.008 s, Sleep = 0.992 s.
Energia num ciclo:

E=0.0957×0.008+3.3×10-6×0.992≈7.656×10-4+3.274×10-6≈7.689×10-4 J

Potência média = 0.7689 mW.

c) Determine o número de dias que o CC2530 pode operar nas condições da alínea anterior quando é utilizada uma bateria com capacidade de 5000 J.

R:. Bateria 5000 J: Tempo=50007.689×10-4≈6.5×106 s≈75.2 dias.

12) Calcule energia (em Joules) acumulada numa bateria de 3.3 V com capacidade de 2300 mAh.  R:. E= V × Q = 3.3×(2300×10−3×3600) = 3.3×8280 = 27324 J.

13) Explique quais são os quatro problemas que causam desperdício de energia no contexto da operação de um protocolo de controlo de acesso ao meio.  R:. Colisões. Overhead de controlo. Overhearing. Idle listening

14) Apresente a definição de uma rede de área corporal.  R:. Rede de área corporal (BAN/WBAN): rede de dispositivos wearable/implantáveis que monitorizam parâmetros fisiológicos.

15) Enumere as camadas da arquitetura de comunicação das redes de área corporal. Descreva a função, tipos de dispositivos e tecnologias envolvidos em cada camada.  R:. Camada de dispositivos – Sensores/atuadores. Camada Intra-BAN – Comunicação próxima ao corpo (ex: Bluetooth, IEEE 802.15.6). Camada Inter-BAN – Conexão para rede externa (ex: gateway). Camada Beyond-BAN – Comunicação com servidores remotos

16) Explique quais são as 3 arquiteturas existentes para a camada Intra-BAN das redes de área corporal.  R:.  Cenário de comunicação direta – Dispositivos comunicam diretamente com o coordenador. Cenário com repetidores – Usa nós intermediários. Cenário de agregação – Dados agregados antes de enviar ao coordenador.

17) Identifique e explique a função dos componentes típicos presentes na arquitetura de um sistema IoT.  R:. Dispositivos/sensores. Gateway. Rede de comunicação. Plataforma cloud. Aplicações

18) Desenhe um diagrama da arquitetura e explique o princípio de funcionamento dos sistemas IoT com gateway dedicado.  R:. Diagrama: Sensores → Gateway (dispositivo específico) → Internet → Cloud.
Funcionamento: Gateway faz ponte entre protocolos locais (ex: Zigbee) e IP.

19) Desenhe um diagrama da arquitetura e explique o princípio de funcionamento dos sistemas IoT utilizando smartphones como gateways.  R:.  IoT com smartphone como gateway:
Smartphone recolhe dados via Bluetooth/Wi-Fi e envia para cloud via 4G/5G.

20) Desenhe um diagrama da arquitetura e explique o princípio de funcionamento dos sistemas IoT com conexão direta à Internet.  R:. Dispositivos com pilha IP (ex: 6LoWPAN) conectam-se diretamente à Internet via router de bordo.

21) Explique a diferença entre plataformas de IoT fechadas e abertas. Forneça um exemplo de plataforma do segundo tipo. R:. Plataformas fechadas: soluções proprietárias, vendor lock-in (ex: antiga plataforma da IBM). Plataformas abertas: baseadas em standards, interoperabilidade (ex: Eclipse IoT, FIWARE).