Resumos de Redes Sem fios

Diferenças entre Grupos de Redes

- Grupo A (Satélite, Celular, BWA): Bandas licenciadas, equipamento pertencente a operadores, maior alcance e infraestrutura complexa

- Grupo B (WLAN, WPAN): Bandas ISM (livres), equipamento do utilizador, alcance curto/médio

Organizações e Standards

- IEEE 802: Desenvolve standards para redes locais

- Grupos wireless ativos: 802.11 (Wi-Fi), 802.15 (WPAN), 802.16 (WiMAX)

- Organizações industriais: Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, ZigBee Alliance

- ETSI BRAN: Desenvolveu standards HIPERLAN (Europa)

IEEE 802.15 - WPAN

- TG1: Bluetooth (até v1.2)

- TG2: Coexistência com Wi-Fi

- TG3: Alta taxa (UWB) - cancelado

- TG4: Baixa taxa (ZigBee) - sensores, automação

- TG5: Redes em malha

- TG6: Body Area Network (BAN)

- TG7: Visible Light Communication (VLC)

Tipos de Comunicação

- Direta (Ad hoc): Dispositivos comunicam diretamente, sem planeamento (ZigBee)

- Centralizada (Infraestrutura): Através de estação base/access point

- Híbrida: Combina ambas

Modelo OSI vs Prática

- Camadas principais usadas:

  - Física: bits, modulação

  - Ligação: tramas, controlo de erros, MAC

  - Rede: encaminhamento, endereçamento IP

  - Transporte: comunicação fim-a-fim

  - Aplicação: serviços ao utilizador

Conceitos Chave

- Encapsulamento: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits

- PDU: Unidade de dados do protocolo (pacote da camada)

- SDU: Dados entregues à camada superior (payload da camada)

- MPDU vs PSDU: Na prática, são equivalentes na interface física-MAC

CAMADA FÍSICA - PARTE 1

Espetro Eletromagnético

- Relação frequência-comprimento de onda: λ = c/f

- Bandas ISM: 2.4 GHz, 5 GHz (Wi-Fi), 900 MHz (Américas)

- RAD/SRD: Serviços de radioamador/dispositivos de baixa potência

Antenas

- Isotrópica: Referência teórica, radiação uniforme

- Diretiva: Maior ganho numa direção

- Ganho vs Área efetiva: G = 4πAₑ/λ²

Propagação

- Ondas terrestres: ≤ 2 MHz (rádio AM)

- Ondas ionosféricas: 2-30 MHz (radioamador)

- Linha de vista: > 30 MHz (satélites, Wi-Fi)

- Distância LOS: d = 3.57(√h₁ + √h₂) km

Fatores de Deterioração

- Atenuação: Perda de potência com distância

- Perdas em espaço livre: Inevitáveis

- Ruído térmico: Presente em todos dispositivos

- Interferência: Co-canal, canal adjacente

- Multipath: Reflexões, sombras, difração

Multipath - Efeitos

- Fading: Soma destrutiva de sinais

- Interferência intersimbólica (ISI): Símbolos sobrepõem-se

CAMADA FÍSICA - PARTE 2

Compensação de Erros

- FEC (Forward Error Correction): Adiciona redundância para correção

- Interleaving: Distribui erros em rajada

- Diversidade: Espaço, frequência, tempo

Multiplexação

- FDM: Divisão por frequência

- TDM: Divisão por tempo

- CDM: Divisão por código

- SDM: Divisão por espaço

Modulação

- Motivações: Adaptar sinal ao meio, permitir FDM, tamanho eficiente de antena

- Técnicas digitais:

  - ASK: Modulação em amplitude

  - FSK: Modulação em frequência

  - PSK: Modulação em fase (BPSK, QPSK)

  - QAM: Combina amplitude e fase

- Performance: BPSK melhor que ASK/FSK para mesmo E₆/N₀

Espalhamento Espectral

- Objetivo: Robustez a interferências

- DSSS: Espalha sinal com código (ex: CDMA)

- FHSS: Salta entre frequências (ex: Bluetooth)

CONTROLO DE ACESSO AO MEIO (MAC)

Conceitos Fundamentais

- Multiplexação vs Acesso Múltiplo: Mesmas técnicas, objetivos diferentes

- Necessidade de MAC: Meio partilhado → contenção

- Métricas: Throughput, atraso, justiça, consumo energia, QoS

Coordenação

- Centralizada: Polling, reserva (ex: Wi-Fi PCF, Bluetooth)

- Distribuída: Acesso aleatório, passagem de testemunho

Protocolos de Acesso Aleatório

- ALOHA: S = Ge^(-2G) - baixa eficiência

- Slotted ALOHA: S = Ge^(-G) - melhoria

- CSMA: Deteção de portadora

- CSMA/CD: Não usado em wireless (não é possível detetar colisões)

Problemas Específicos Wireless

- Estação oculta: A não deteta C → colisão em B

- Estação exposta: B impede C desnecessariamente

- Efeito de captura: Sinal mais forte "captura" recetor

Soluções

- MACA/MACAW: RTS/CTS para reserva implícita

- Polling: Centralizado, ineficiente para tráfego esporádico

- Token passing: Não adequado para wireless (token perde-se)

- Reserva: Fixa (DECT) ou dinâmica (MASCARA)

CONCEITOS QUE MAIS CAEM NAS PERGUNTAS

- Diferenças entre tipos de redes (bandas, propriedade)

- IEEE 802.15 Task Groups e suas aplicações

- Cálculo de potências (dBm, dBW, ganhos, perdas)

- Propagação (LOS, multipath, fatores deterioração)

- Modulação (técnicas, performance, E₆/N₀)

- Protocolos MAC (ALOHA, problemas wireless, soluções)

- Cálculo de eficiência (throughput, atrasos, PER)

3. Camada Física – Conceitos e Fórmulas

Espetro Eletromagnético

λ=cf,c=3×108 m/s

Decibel (dB)

PdB=10log⁡10(P2P1)
PdBm=10log⁡10(P1 mW)
PdBW=10log⁡10(P1 W)

dBm = 1mW

dBW = 1 watt

Perdas em Espaço Livre

PtPr=(4πd)2λ2=(4πfd)2c2
PLdB=20log⁡10(d)+20log⁡10(f)+20log⁡10(4πc)

Com ganhos de antena:

PtPr=(4πd)2GtGrλ2

Ruído Térmico

N=kTB,k=1,38×10-23 J/K
NdBW=10log⁡10(k)+10log⁡10(T)+10log⁡10(B)

Eb/N0

EbN0=SN⋅BTR

4. Técnicas de Modulação e Espalhamento Espectral

- Modulação Digital: ASK, FSK, PSK, QAM.

- QAM com M símbolos: n=log⁡2M bits/símbolo.

- DSSS: espalha o sinal com uma chipping sequence.

- FHSS: salta entre frequências.

5. Controlo de Acesso ao Meio (MAC)

Técnicas de Acesso Múltiplo

- FDMA, TDMA, CDMA, SDMA

Protocolos de Acesso Aleatório

- ALOHA Puro: S=Ge-2G

- ALOHA Escalonado: S=Ge-G

- CSMA: deteção de portadora.

- MACA: usa RTS/CTS para evitar colisões.

Problemas em Redes Sem Fios

- Estação oculta

- Estação exposta

- Efeito de captura

6. Cálculos de Consumo e Desempenho

Potência Média

Pmed=Pon⋅DC+Poff⋅(1-DC)
DC=TonTtotal

Tempo de Transmissão

T=LR

- Inclui atrasos de propagação, acesso, transmissão.

Probabilidade de Erro de Pacote (PER)

PER=1-(1-Pe)L

dBm para dBW - PdBW=PdBm-30

Potência recebida - Pr=Pt+Gt+Gr-PL