Teste de Redes Sem fio 23/24

1) O circuito integrado CC2430 possui um microcontrolador e um transceiver (compatível com o standard IEEE 802.15.4) integrados no mesmo chip. O CC2430 opera com uma tensão de alimentação em torno de 3,3 V e consome cerca de 27 mA nos modos RX e TX (a 0 dBm) e 0,5 µA num dos modos de poupança de energia (sleep).

a) Determine a potência média consumida pelo CC2430 num cenário em que o dispositivo está ativo somente durante 10 ms a cada 10 segundos.

b) Determine o número de dias que este dispositivo consegue operar nas condições da alínea anterior utilizando uma bateria de 3,3 V com capacidade de 1000 mAh.

2) Considere que a distância entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário é de 35863 km e a sua frequência de comunicação é 8 GHz

a) Calcule a perda em espaço livre (em dB) para este sistema de comunicação, tendo em consideração o ganho das antenas, dado que o ganho da antena transmissora(na estação terreste) é 38 dB e o ganho da antena recetora (no satélite) é 30 dB.

b) Se a perda em espaço livre fosse 110 dB, qual deveria ser a potência transmitida pela estação terrestre (em W) para que a potência recebida pelo satélite fosse -65 dBm?

3) Uma rede sem fios é formada por 120 dispositivos terminais que transmitem dados para uma estação base utilizando o protocolo ALOHA. Os terminais geram tráfego Poisson com os mesmos parâmetros. O tamanho dos pacotes é 200 bytes e a taxa de transmissão é de 1 Mbps.

a) Calcule o débito na estação base (em bps) quando a carga na rede é de 35%.

b) Calcule o intervalo médio de geração de pacotes nos terminais no cenário da alínea a)

4) Assinale na folha de teste as letras de todas as afirmações corretas ( e somente estas):
A. As redes de área local sem fios normalmente utilizam bandas que requerem licença de operação

B. O Task Group 4 do grupo de trabalho IEE 802.15 desenvolve redes sem fios de baixo débito, complexidade e consumo para aplicações nas áreas de sensores e automação.

C. As redes sem fios não podem operar com comunicação centralizada(topologia estrela), porque o sinal se propaga em todas as direções.

D. As redes Wi-Fi eduroam instaladas na UM são um exemplo de redes ad hoc.

E. Nas redes sem fios o MPDU (PDU da camada MAC) corresponde ao PSDU da camada física.

F. Uma desvantagem da banda de SHF(3 a 30 GHz) sobre a banda de UHF (300MHZ a 3 GHz) é o menor alcance do sinal.

G. O ganho de uma antena isotrópica no emissor costuma ser maior na direção em que está o recetor.

H. As frequências superiores às abrangidas pela luz visível são normalmente utilizadas pelas redes sem fios por apresentarem baixa atenuação devido à absorção de fotões.

I. Num sistema de comunicação há sempre algum ruído que não pode ser completamente eliminado.

J. A interferência intersimbólica é um fator de deterioração do sinal nas transmissões sem fios causado pela propagação multipercurso.

K. A técnica de Forward Error Correction (FEC) não precisa de um canal de retorno para a sua operação.

L.  As técnicas de multiplexagem e de acesso múltiplo baseadas na frequência normalmente são mais flexíveis para tráfego de débito variável do que as técnicas baseadas no tempo.

M. Uma técnica de modulação em quadratura com 64 símbolos permite codificar 6 bits.

N. A técnica de espalhamento espectral por sequência direta opera com base na variação da frequência da portadora ao longo do tempo para cobrir a banda de frequências utilizada.

O. Nas redes de sensores sem fios os dispositivos sensores possuem tipicamente baixa capacidade de processamento local.

P. Os meios de transmissão que podem ser usados no âmbito de uma rede de sensores sem fios incluem ondas eletromagnéticas na banda de infravermelhos e ultrassom.

Q. Dois estados que um transceiver de RF pode assumir são o idle listening e o overhearing.

R. Nas redes de área corporal, a ligação entre os dispositivos sensores e o concentrador é sempre feita através de ligações sem fios.

S. O gateway é um componente que está sempre presente na arquitetura de um sistema IoT.

T. O protocolo MAC das redes sem fios normalmente integra outras funcionalidades da camada de ligação, como o controlo de erros, o controlo de fluxo e o endereçamento.

U. Os protocolos MAC com coordenação centralizada incluem os protocolos de polling e os protocolos de reserva dinâmica explícita.

V. Nas redes sem fios baseadas em CSMA/CA os nós da rede competem pelo acesso ao canal seguindo as regras de um algoritmo de resolução de contenção específico do protocolo.

W. Nas redes sem fios os dispositivos normalmente interrompem a transmissão quando detetam uma colisão para liberar o meio para novas transmissões.

X. No protocolo MACA quando uma estação que pretende transmitir dados está oculta de outra estação, é o pacote de controlo RTS, enviado pelo emissor, que inibe a transmissão da outra estação.

k=1.3803×10-23 J/K
PtPr=(4πd)2λ2=(4πfd)2c2
EsN0=SN0R=SBrNR
N=kTB
PtPr=(4π)2(d)2GrGrλ2=(λd)2ArAt=(cd)2f2AtAt
S=Ge-2G(ALOHA)
S=Ge-G(Slotted ALOHA)
[°C]=[K]-273.15
G=4πAtλ2=4πf2Atc2
c=3×108 m/s

Formulário