Guia de Apresentação - Projeto de Redes de Computadores II

# Introdução Geral

Este projeto teve como objetivo implementar e validar o encaminhamento em múltiplos Sistemas Autónomos (AS), utilizando o emulador CORE em ambiente Ubuntu. Cada AS foi configurado com diferentes tipos de protocolos de encaminhamento internos (RIP, OSPF, Estático) e externos (BGP), com foco na resiliência, controlo de políticas de tráfego, e prevenção de uso indevido como AS de trânsito. Foi usado o Quagga como software de encaminhamento.

# Arquitetura da Rede

A rede foi estruturada com seis AS distintos:

- AS65500: Stub, usa rotas estáticas.

- AS65400: Stub, usa RIP com autenticação.

- AS65300: Multihomed e seletivamente de trânsito, usa OSPF com áreas e autenticação.

- AS65200: Trânsito, usa rotas estáticas.

- AS65100: Trânsito, usa rotas estáticas e iBGP.

- AS65000: Trânsito backbone, com iBGP e políticas específicas de saída.
A interligação entre os AS foi feita com eBGP, com cada AS tendo políticas claras sobre qual caminho utilizar em condições normais e de falha.

# Protocolos Utilizados

O projeto utilizou os seguintes protocolos:

- RIP: utilizado no AS65400, ideal para topologias simples.

- OSPF: utilizado no AS65300, dividido em múltiplas áreas para escalabilidade e segurança.

BGP: utilizado para comunicação entre os AS, com políticas de filtragem, preferência de rotas (local-preference), e redistribuição controlada.

- Estático: usado nos AS de trânsito para simplificar o encaminhamento interno.

# Comandos Importantes

Comandos utilizados para configuração e verificação:

Config:

- `router bgp <AS>`: ativa BGP no router.

- `neighbor <IP> remote-as <AS>`: estabelece peering BGP.

- `ip prefix-list`, `route-map`: usados para filtrar e priorizar rotas.

- `router ospf`, `network <IP> area <ID>`: configuração OSPF com áreas.

- `router rip`: ativação do RIP.

- (no terminal dos routers) `show ip route`, `show ip bgp`: verificação de tabelas de encaminhamento.

- (no terminal dos pcs) `traceroute`, `ping`: validação de caminhos preferenciais e failover.

- (no terminal do router da AS65300) show ip bgp : “Este router é um ABR — liga a backbone OSPF (área 0) com a área 1. Tem adjacência completa com 1 router em cada área. O número de LSAs mostra que a rede está estável. Podemos também ver que existem ASBR summary LSAs, o que sugere troca de rotas com BGP noutros routers.

- (no terminal do router da AS65400) show ip rip :

# Segurança e Failover

Foi garantida segurança com autenticação MD5 (no RIP e OSPF) -  serve para garantir que apenas routers autorizados possam trocar rotas entre si. Com esta funcionalidade ativa, cada pacote RIP é assinado com uma chave secreta (key-string) previamente configurada. Apenas routers que usam a mesma chave conseguem validar e aceitar os anúncios recebidos. A configuração é feita através da definição de uma cadeia de chaves (key chain) com uma ou mais chaves, que é depois associada às interfaces onde o RIP está ativo. Caso a chave esteja errada ou não exista num dos lados, os pacotes RIP são ignorados, e o router deixa de aprender rotas por esse caminho. Esta medida aumenta significativamente a segurança contra anúncios falsos ou acessos indesejados à tabela de encaminhamento.

Os filtros BGP com prefix-lists e as-path access-lists evitaram uso indevido como AS de trânsito. A resiliência foi alcançada com configurações de local-preference e múltiplos caminhos com prioridade definida, permitindo failover automático em caso de falha.

# Perguntas e Respostas

## O que é um Sistema Autónomo (AS) e por que são usados na Internet?

Um Sistema Autónomo é um conjunto de redes IP sob a administração de uma única entidade que apresenta uma política de encaminhamento comum para a Internet. São usados para organizar o encaminhamento da Internet em domínios lógicos, garantindo escalabilidade e controlo sobre rotas externas e internas.

## Qual a diferença entre protocolos internos (IGP) e externos (EGP)?

Protocolos internos (IGP), como RIP, OSPF e rotas estáticas, são usados dentro de um AS. Protocolos externos (EGP), como BGP, são usados para troca de rotas entre diferentes AS, permitindo conectividade global.

## Por que escolheram o protocolo RIP no AS65400?

Porque o AS65400 é um AS do tipo stub, com uma topologia simples. O RIP é leve e fácil de configurar, além disso, adicionámos autenticação MD5 para proteger contra falsos anúncios de rotas.

## Como garantiram que o AS65300 não é usado como trânsito entre AS65100 e AS65200?

Foram aplicados filtros BGP com route-maps e as-path access-lists, rejeitando rotas que contivessem os dois ASs no caminho, impedindo a atuação como trânsito entre eles.

## O que significa local-preference no BGP e como o usaram?

Local-preference é um atributo BGP usado para escolher rotas preferidas dentro de um AS. Usámos valores como 200 para rotas preferidas e 100 para backup, controlando o failover entre ISPs e parceiros.

## Como é que o AS65500 trata a falha da ligação principal com o AS65100?

Ao perder a conectividade com o AS65100, o BGP desativa essa rota, e o router automaticamente passa a usar a rota via AS65300, que já estava configurada como backup com local-preference inferior.

## Qual a função do Quagga no vosso projeto?

O Quagga é um conjunto de daemons de encaminhamento que implementa protocolos como BGP, OSPF, RIP. Foi usado nos routers emulados no CORE para configurar dinamicamente o encaminhamento conforme cada AS.

## Que comandos usaram para verificar conectividade e rotas?

Usámos: `show ip route`, `show ip bgp`, `traceroute`, `mtr`, e `ping`. Estes ajudam a verificar se as rotas preferenciais e de backup estão ativas e funcionais.

## Por que dividiram o OSPF do AS65300 em áreas?

Dividir em áreas melhora a escalabilidade e a segurança. A segmentação reduz o número de LSAs trocados e limita o impacto de alterações topológicas. Adicionalmente, usamos autenticação MD5.

## Como impediram falsos encaminhadores nos protocolos internos?

Com autenticação MD5 no RIP e OSPF, que garante que apenas routers autorizados trocam informações. Também controlámos os anúncios via filtros nos protocolos externos.

# Resumo por Sistema Autónomo

## AS65500

Stub com encaminhamento estático. Usa o AS65100 como ISP principal e o AS65300 como backup. Filtros BGP evitam trânsito e controlam origem das rotas. Usa local-preference para priorizar rotas.

## AS65400

Stub com RIP autenticado (MD5). ISP principal é o AS65200. Usa AS65300 como rota preferida apenas para o próprio. Implementa políticas de segurança contra falsos anúncios.

## AS65300

Multihomed e de trânsito seletivo. Usa OSPF segmentado com MD5. Aceita trânsito apenas entre AS65500 e AS65400. Controla anúncios BGP para impedir trânsito entre AS65100 e AS65200.

## AS65200

AS de trânsito. Usa rotas estáticas. ISP de AS65300 e AS65400. Filtra anúncios BGP para não ser usado como trânsito entre AS65100 e AS65000.

## AS65100

AS de trânsito. Usa rotas estáticas e iBGP entre R4 e R5. ISP de AS65300 e AS65500. Controla rotas preferenciais com local-preference e tenta influenciar o AS65000.

## AS65000

Backbone com iBGP. Garante conectividade global. Prioriza saída pelo R2. Não aceita sugestões do AS65100 sobre encaminhamento. Usa local-preference e as-path filtering.

# Exemplos de Comandos por Tipo

## BGP

router bgp 65300

neighbor 192.168.0.1 remote-as 65100

neighbor 192.168.0.1 route-map FROM_65100 in

## RIP

router rip

network 10.4.0.0

ip rip authentication mode md5

## OSPF

router ospf

network 10.3.1.0/24 area 0

ip ospf authentication message-digest

## Verificação

show ip bgp

show ip route

traceroute <destino>

# Checklist de Demonstração Prática no CORE

1. Aceder ao terminal do router com vtysh.

2. Executar `show ip bgp` e verificar AS-PATH e rota ativa (deve ser via AS65100).

3. Executar `show ip route` e verificar o next-hop externo.

4. Simular falha da interface com:

`ip link set ethX down` ou desligar no CORE GUI (interface com AS65100).

5. Verificar novamente `show ip bgp` e `show ip route` (rota via AS65300 deve estar ativa).

6. Reativar interface com `ip link set ethX up` ou ligar no GUI.

7. Verificar restabelecimento da rota original.

# Perguntas Adicionais

## Como é que o AS65300 consegue funcionar como trânsito apenas entre AS65400 e AS65500?

O AS65300 permite trânsito apenas entre AS65400 e AS65500 porque configura filtros BGP (route-maps e as-path access-lists) para aceitar e reanunciar apenas rotas que vêm desses dois AS. As rotas de outros AS, como AS65100 e AS65200, não são reanunciadas para evitar que o AS65300 seja usado como sistema de trânsito entre eles. Assim, o AS65300 age como seletivamente de trânsito, com controlo sobre quem pode usar a sua conectividade.

## Explique como é que a política de route-map impede o uso indevido do AS65200 como trânsito.

O AS65200 utiliza route-maps aplicados nas sessões BGP que filtram quais rotas podem ser anunciadas aos vizinhos. Usando as-path access-lists, impede-se que rotas provenientes do AS65000 sejam reenviadas ao AS65100, ou vice-versa. Isso impede que o AS65200 funcione como trânsito entre esses dois AS de nível superior, mantendo-se apenas como ISP dos seus clientes diretos (AS65400 e AS65300).

## Como funcionaria a rede se o AS65000 ficasse completamente offline?

O AS65000 é o backbone principal da rede. Se ele ficar offline, os AS65100 e AS65200 ativam a ligação de backup entre si, mas apenas para tráfego interno. A conectividade global é perdida, pois era responsabilidade do AS65000. Os mecanismos de failover internos entre os AS ainda funcionariam, mas o tráfego externo seria interrompido.

## Que vantagens e desvantagens há em usar apenas rotas estáticas em AS de trânsito?

Vantagens: simplicidade, baixo overhead, fácil controlo. Desvantagens: não escalam bem em redes grandes, não reagem automaticamente a falhas, e exigem manutenção manual em caso de mudanças. Não são resilientes sem ajuda de protocolos externos como BGP.

## Explique o uso de iBGP entre os routers fronteira do AS65100 e como isso garante consistência.

O iBGP entre os routers R4 e R5 permite partilha de rotas apreendidas via BGP com o AS65000. Com `next-hop-self`, cada router torna-se responsável pelo tráfego que recebe, evitando problemas de acessibilidade ao next-hop original. Garante consistência nas rotas visíveis dentro do AS65100 e evita loops.

## Como é feito o balanceamento de carga entre rotas equivalentes no OSPF e no BGP?

No OSPF, o balanceamento é automático para caminhos com custo igual (ECMP). No BGP, é necessário ativar `maximum-paths` ou `bgp multipath`, e os atributos das rotas devem ser idênticos (AS-PATH, local-pref, etc.). No nosso projeto, o BGP não foi configurado com multipath, mas o OSPF sim.

# Dicas Práticas Avançadas com Base no Projeto XML

Acesso ao modo configuração (apenas disponivel em routers) - Escrever o comando vtysh.

1. Mostrar conectividade entre terminais de diferentes AS:

- `ping 10.2.1.2`

- `traceroute 10.4.1.2`

Explicar o caminho percorrido e como confirma as políticas de encaminhamento configuradas.

2. Desligar logicamente uma sessão BGP (sem desligar interface):

- `vtysh`

- `configure terminal`

- `router bgp 65500`

- `neighbor 192.168.x.x shutdown`

Este método permite testar o failover sem afetar o CORE visualmente.

3. Testar autenticação e segurança (no RIP ou OSPF):

- Tentar remover a autenticação (`ip rip authentication mode none`) e verificar que o router deixa de aprender rotas.

- Excelente para demonstrar que a segurança configurada está funcional e necessária.

# Demonstração Prática Detalhada com Failover e Validação de Rotas

Durante a apresentação, será importante demonstrar o funcionamento da rede em condições normais e em situação de falha. Aqui está uma sequência detalhada para simular falhas e verificar a mudança de rotas (failover):

## Sequência Recomendada de Demonstração

1. Mostrar que a rota preferencial está ativa (via AS65100):

- `show ip bgp`

- `show ip route`

- `traceroute <IP de destino>`

- `ping <IP de destino>`

2. Simular falha na ligação com o AS65100 (é necessário desligar dos dois lados):

No router do AS65500:

- `vtysh`

- `configure terminal`

- `interface eth0` (ou a interface que liga ao AS65100)

- `shutdown`

No router do AS65100 (peer BGP):

- `interface ethX` (a correspondente à ligação)

- `shutdown`

3. Verificar que a nova rota (backup via AS65300) foi ativada:

- `show ip bgp`

- `show ip route`

- `ping <IP>` e `traceroute <IP>` novamente para validar conectividade

4. Reativar a ligação (dos dois lados):

- `no shutdown` na interface de ambos os routers

5. Verificar se a rota preferencial foi restaurada corretamente.

# Comandos Complementares Importantes

Além dos comandos já incluídos, os seguintes podem ser úteis durante a demonstração:

show ip bgp summary    # Ver estado das sessões BGP

show ip rip            # Ver estado do protocolo RIP

show ip ospf           # Ver estado das áreas e vizinhos OSPF

interface ethX         # Aceder à interface de rede do router

shutdown               # Desligar a interface (usar dos dois lados!)

no shutdown            # Reativar a interface

Para sair do modo de configuração utiliza-se o comando exit ou fecha-se e abre-se outro terminal do router.