Técnicas de Modulação - A modulação consiste em alterar uma característica da onda portadora de acordo com o sinal modulador. Os principais tipos são:

- AM (Amplitude Modulation): Variação da amplitude da portadora.

- FM (Frequency Modulation): Variação da frequência da portadora.

- PM (Phase Modulation): Variação da fase da portadora.
Essas técnicas fazem parte da Modulação de Onda Contínua (CW), permitindo a transmissão eficiente de sinais a longas distâncias.

A modulação desloca o espectro do sinal modulador para faixas de frequência superiores, facilitando a transmissão e recepção. Outro tipo de modulação é a PAM (Pulse Amplitude Modulation), que usa amostras do sinal original sem translação de frequência.

Vantagens e Aplicações

- Eficiência na Transmissão: Permite transportar sinais em frequências adequadas ao meio de propagação, reduzindo o tamanho das antenas.

- Superação de Limitações de Hardware: Modulação ajusta a largura de banda necessária para evitar limitações do sistema.

- Redução de Ruído e Interferência: FM e outras técnicas minimizam efeitos do ruído ao aumentar a largura de banda.

- Atribuição de Frequências: Diferentes sinais podem ser transmitidos simultaneamente sem interferência.

- Multiplexagem: Técnicas como FDM (Frequency Division Multiplexing) e TDM (Time Division Multiplexing) permitem a transmissão simultânea de múltiplos sinais no mesmo canal.

Codificação da Informação - A codificação melhora a eficiência e confiabilidade na transmissão de sinais digitais:

- Codificação de Fonte (Source Coding): Reduz redundância para otimizar o uso da largura de banda.

- Codificação de Canal (Channel Coding): Adiciona redundância para deteção e correção de erros.

- PCM (Pulse Code Modulation): Converte sinais analógicos para digitais via amostragem e quantização, sendo amplamente usada em comunicações digitais.

Modulação em Amplitude (AM) - Consiste na variação da amplitude da portadora em função do sinal modulador m(t)m(t)m(t), enquanto a frequência e a fase permanecem inalteradas.

1.1. Definição Matemática

A portadora é uma onda senoidal:

O sinal modulado em amplitude é:

Para evitar sobre modulação, a amplitude do termo                                    deve ser menor que 1, pois valores maiores causam inversão de fase no sinal modulado.

1.2. Espectro da Modulação AM

A Transformada de Fourier do sinal AM revela três componentes:

- Portadora → Um pico em

- Banda lateral superior (USB – Upper Sideband) →

- Banda lateral inferior (LSB – Lower Sideband) →

A largura de banda total da AM ->

onde W é a largura de banda do sinal modulador.

1.3. Tipos de Modulação AM

1.3.1. AM Convencional (DSB-WC – Double Sideband with Carrier)

- Ambas as bandas laterais e a portadora são transmitidas.

- Ineficiente em potência, pois a portadora carrega energia sem informação.

- Utilizada em rádio AM e radiodifusão sonora de baixa frequência.

1.3.2. DSB-SC (Double Sideband Suppressed Carrier)

- Elimina a portadora e transmite apenas as bandas laterais.

- A equação do sinal modulado é:

- Eficiente em potência, mas requer demodulação coerente no receptor.

1.3.3. SSB (Single Sideband – Banda Lateral Única)

- Remove uma das bandas laterais, reduzindo a largura de banda para:

- Exemplo: Transmissões de rádio de voz (comunicações marítimas, militares e radioamadorismo).

1.3.4. VSB (Vestigial Sideband – Banda Lateral Vestigial)

- Uma banda lateral é transmitida integralmente, enquanto a outra é parcialmente suprimida.

- Utilizado em transmissão de TV analógica (NTSC, PAL, SECAM).

- A largura de banda da transmissão é:                             onde  é a largura da banda vestigial.

1.4. Demodulação AM - O sinal original m(t) pode ser recuperado por dois métodos principais:

1.4.1. Detecção de Envolvente

- Simples e usada para AM convencional.

- Utiliza um díodo retificador seguido de um filtro passa-baixa para recuperar m(t)m(t)m(t).

1.4.2. Detecção Coerente

- Necessário para DSB-SC e SSB.

- O receptor multiplica o sinal recebido por uma cópia sincronizada da portadora e aplica um filtro passa-baixa.

2. Multiplexagem FDM (Frequency Division Multiplexing) - A multiplexagem por divisão em frequência (FDM) permite a transmissão simultânea de múltiplos sinais em um mesmo canal ao atribuir diferentes faixas de frequência para cada sinal.

2.1. Conceito - Cada sinal modulado ocupa uma banda separada dentro do espectro total, evitando interferências por meio de separação em frequência.

Exemplo: Telefonia analógica

- Cada chamada telefônica ocupa 3,1 kHz (300 Hz a 3100 Hz).

- Diversas chamadas podem ser multiplexadas, utilizando portadoras de diferentes frequências.

2.2. Implementação do FDM

- Modulação: Cada sinal de entrada modula uma portadora distinta.

- Soma dos sinais: Os sinais modulados são somados e transmitidos juntos.

- Transmissão pelo meio: O sinal combinado é enviado através do meio de comunicação.

- Demultiplexagem: No receptor, filtros selecionam cada canal individualmente.

Exemplo: Rádio FM Estéreo

- O canal esquerdo (L) e direito (R) são multiplexados usando FDM.

- Um sinal soma (L+R) e um sinal diferença (L-R) são gerados para compatibilidade com rádios mono.

- A frequência da subportadora estéreo é 38 kHz, modulada por FM.

2.3. Vantagens do FDM

✅ Uso eficiente do espectro: Permite múltiplos sinais no mesmo meio.
✅ Baixa latência: Todos os canais são transmitidos simultaneamente.
✅ Aplicação em redes de telecomunicações: TV a cabo, telefonia, satélites.

🚫 Desvantagens do FDM
❌ Necessita de filtros precisos para evitar interferência entre canais.
❌ Ineficiente para dados digitais → TDM (Time Division Multiplexing) é preferível.

Desmodulação AM - A recuperação do sinal original pode ser feita por deteção de envolvente ou deteção coerente:

- Deteção de Envolvente: Usa um díodo retificador seguido de um filtro passa-baixa.

- Deteção Coerente: Multiplica o sinal AM por uma cópia sincronizada da portadora e aplica um filtro passa-baixa.

2. Modulação Angular (FM e PM) - Nas modulações angulares, a amplitude da portadora permanece constante, enquanto seu ângulo varia em função do sinal modulador.

2.1. Definição Matemática

O sinal modulado angularmente é expresso por:

Onde           é o ângulo instantâneo do sinal.

A frequência instantânea é dada por:​

2.2. Modulação em Fase (PM)  - Na modulação em fase (PM), o ângulo do sinal é proporcional ao sinal modulador:

Onde,             é a constante de sensibilidade do modulador em fase

O sinal modulado é então:

2.3. Modulação em Frequência (FM) - Na modulação em frequência (FM), a frequência instantânea varia com o sinal modulador:

Onde,            é a sensibilidade em frequência

Integrando a equação acima, temos o sinal FM:

2.4. Índice de Modulação FM

Define-se o índice de modulação FM como:

​

onde:

- é o desvio máximo de frequência,

- é a frequência do sinal modulador.

Se                             , temos Narrowband FM (NB-FM).
Se                             , temos Wideband FM (WB-FM).

2.5. Largura de Banda FM - A largura de banda do FM pode ser estimada pela Regra de Carson:

Outra aproximação, para                                                           , é:

Exemplo prático - Para rádio FM comercial nos EUA, onde

2.6. Geração de FM - Dois métodos principais:

- Direto: Utiliza um oscilador controlado por tensão (VCO).

- Indireto: Cria um sinal FM de baixa largura de banda e depois multiplica a frequência.

2.7. Desmodulação FM

- Detecção por passagens por zero: Mede a variação de tempo entre cruzamentos de zero do sinal FM.

- PLL (Phase-Locked Loop): Um oscilador local se ajusta à frequência do sinal FM recebido, permitindo recuperar m(t).

| Característica | AM | FM |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro alterado | Amplitude | Frequência |
| Eficiência espectral | Baixa | Alta (Wideband FM) |
| Sensibilidade a ruído | Alta | Baixa |
| Largura de banda |  |  |
| Aplicações | Rádio AM, TV analógica | Rádio FM, telecomunicações móveis |

3. Comparação entre AM e FM

4. Conclusão

- AM é simples e ocupa menos largura de banda, mas é mais suscetível a ruído.

- FM tem melhor imunidade a ruído e permite transmissão de alta qualidade, mas consome mais espectro.

- Modulações SSB e VSB são eficientes para transmissão de voz e TV.

- A escolha da modulação depende da aplicação e do compromisso entre largura de banda e imunidade a ruídos.

Efeito de Não-Linearidades em Sistemas FM - Nos sistemas de comunicação, a não-linearidade pode afetar a modulação e a transmissão dos sinais. Em sistemas de Modulação em Frequência (FM), os efeitos da não-linearidade podem ser analisados e mitigados para garantir uma transmissão eficiente.

1. Tipos de Não-Linearidades

As não-linearidades ocorrem em diversos sistemas elétricos e podem ser classificadas em dois tipos principais:

1️. Não-Linearidades Fortes

- Introduzidas intencionalmente para modificar o comportamento do sistema.

- Aplicações:

  - Moduladores "square-law" → Usam circuitos exponenciais para criar variações na fase/frequência.

  - Multiplicadores de frequência → Utilizados para expandir a largura de banda de sinais FM.

2️. Não-Linearidades Fracas

- Efeitos parasitas não desejados devido a imperfeições nos componentes eletrônicos.

- Causam distorção e perdas de qualidade no sinal transmitido.

- Presentes nos sistemas FM, mas afetam menos a transmissão do que na modulação AM.

2. Equação Geral da Não-Linearidade em um Canal de Comunicação

A relação entre o sinal de entrada vi(t) e o sinal de saída vo(t) pode ser modelada por uma expansão em série:

onde:

- são constantes que representam o grau de não-linearidade,

- O modelo trunca a equação no termo cúbico para simplificação,

- O sistema é considerado "memoryless" (sem memória), pois não armazena energia e a saída depende instantaneamente da entrada.

O objetivo é determinar como um sinal FM é afetado ao passar por esse canal não linear.

3. Efeito da Não-Linearidade em um Sinal FM - O sinal FM transmitido pode ser descrito por:

onde:

- → Amplitude da portadora,

- ​ → Frequência da portadora,

- → Índice de modulação,

- → Frequência do sinal modulador.

Quando esse sinal passa por um canal não linear, sua forma espectral se altera. Expandindo a equação, aparecem novos componentes espectrais com frequências múltiplas da portadora:

Isso significa que, além da frequência original        , surgem harmônicos em 2f_C e 3f_C, que podem interferir na transmissão.

4. Separação do Sinal FM da Interferência - Para recuperar o sinal FM original, é necessário eliminar os harmônicos indesejados. Isso pode ser feito com um filtro passa-banda centrado na frequência da portadora               .

A condição para a separação dos sinais pode ser obtida aplicando a Regra de Carson e considerando a frequência do segundo harmônico           ​:

onde:

- é o desvio de frequência,

- WWW é a maior frequência do sinal modulador.

Resolvendo essa desigualdade, obtemos a condição mínima para que o sinal FM seja corretamente filtrado:

Isso indica que a frequência da portadora deve ser pelo menos três vezes maior que a soma do desvio de frequência e da largura de banda do sinal modulador.

Após a aplicação do filtro passa-banda, a única alteração no sinal FM será na sua amplitude, mantendo-se a informação original.

5. Conclusões

✔ FM é mais robusta a não-linearidades do que AM

- Em AM, qualquer distorção da amplitude altera a informação da mensagem, o que prejudica a qualidade do sinal.

- Em FM, a informação está na frequência, então variações na amplitude não impactam a qualidade do sinal.

✔ FM permite amplificadores não lineares de alta potência

- Como a amplitude da FM é constante, não é necessário amplificadores lineares, que são menos eficientes.

- Isso permite usar amplificadores de potência não lineares, mais baratos e eficientes, para transmissões de rádio e micro-ondas.

✔ A filtragem adequada elimina os efeitos da não-linearidade

- Desde que a condição                                seja respeitada, os harmônicos indesejados podem ser removidos, garantindo um sinal de boa qualidade.