1º Teste de FT

- Source Coding e Channel Coding

- Descreva cada um deles e explique onde cada um se aplica.

- Calcule aproximadamente as dimensões de uma antena para uma transmissão FM com uma frequência de portadora de 920 MHz.

- A figura abaixo mostra o diagrama de blocos de um modulador balanceado.
O sinal AM aplicado ao modulador superior é m(t) enquanto no modulador inferior o sinal AM aplicado é de −m(t). Ambos os moduladores têm a mesma sensibilidade em amplitude.

- Mostre que o sinal s(t) corresponde a uma onda modulada em DSB-SC.

- Considere um sinal m(t)com uma largura de banda limitada no intervalo de −W ≤ f ≤ W. O valor da largura de banda W é de 1 kHz. O sinal m(t) é aplicado a um product modulator juntamente com uma portadora Ac cos(2πfct), produzindo um sinal s(t) modulado em DSB-SC.

O sinal modulado é aplicado em seguida a um detetor coerente.
Assumindo total sincronização entre os portadores gerados no emissor e no receptor, determine o espectro na saída do detetor nos seguintes casos:

a) fc= 1.25kHz
b) fc= 0.75 kHz

c) Qual o valor mínimo da frequência da portadora para o qual cada componente do sinal modulado s(t) é unicamente determinado por m(t)? Justifique.

5. O circuito da figura mostra o diagrama de blocos de um modulador FM que usa o método indireto. Este modulador é usado para transmitir sinais de áudio que contêm frequências na gama dos 100 Hz a 15 kHz. O narrow-band phase modulator usa uma frequência de portadora f1=0.1 MHz obtida através de um oscilador de cristal. Um segundo oscilador a cristal na antena produz uma frequência de f2=9.5 MHz para o mixer.