1.  Verdadeiro ou Falso?

[   ] – Quando se utiliza uma modulação, gera-se um novo sinal que ocupa uma banda de frequência diferente, a que se chama “banda fase”

[   ] – A variante ASK, devido ao facto de ter amplitude constante, é mais robusta às distorções do canal e, por isso, é mais utilizada que as modulações FSK e PSK.

[   ] – Qualquer uma das modulações digitais pode ser desmodulada utilizando um desmodulador coerente (síncrono)

[   ] – Na modulação FSK, é conveniente fazer com que f1 e f2 sejam múltiplos de 1/tb para garantir uma fase continua. Este espaçamento de frequência garante que s1(t) são ortogonais.

[   ] – Uma das vantagens do sistema PDH é a de permitir o acesso a um tributário sem obrigar a desmultiplexagem de todos os níveis superiores.

[   ] – A técnica utilizada no PDM, no controlo das variações dos débitos dos canais afluentes, consiste em acrescentar/retirar bits da trama, conforme o necessário para adaptar os débitos binários.

[   ] – No sistema de transmissão PDH, a multiplexagem no 1º nível a 2048 kbits/s é efetuada de forma assíncrona.

[   ] – Num sistema SDH, a multiplexagem com apontadores dinâmicos permite suportar variações de fase dos débitos dos tributários, permite suportar relógios assíncronos e qualquer estrutura pode flutuar relativamente aquela em que está contida.

[   ] – Num sistema SDH, um Regenerador, permite extrair/inserir quer sinais PDH, quer sinais SDH de débito mais baixo do que o da linha.

[   ] -  Num sistema SDH, as funções do POH monitorizam a qualidade de serviço e indicam o tipo de VC.

2. Considere as modulações 16-QAM e 8-PSK.

a) Desenhe as constelações para cada uma destas modulações, usando uma codificação de Gray.

b) A partir do desenho que fez das constelações qual é a mais eficaz em termos de probabilidade de erro? Justifique.

c) Explique a vantagem de usar a codificação de Gray.

3. A figura seguinte apresenta um modulador digital:

a) Indique justificando de que tipo de modulação se trata.

b) Explique o seu funcionamento desenhando as formas de onda na saída de cada bloco, para uma sequência binária de 1 0 1 0 1 1 0.

4. A figura seguinte apresenta um desmodulador digital:

a. Indique justificando de que tipo de modulação se trata.

b) Explique o seu funcionamento.

5. Enumere as vantagens das hierarquias digirais síncronas (SDH) relativamente às hierarquias plesiócronas (PDH). Justifique a sua resposta.

6. Em que consiste e qual a utilidade da técnica de justificação, utilizada, por exemplo, mo segundo nível da Hierarquia Plesiócrona Europeia, que apresenta um débito de 8 442 kbits/s?

7. A figura abaixo apresenta o modo de operação do desmultiplexador de 8 para 2Mbits/s hierarquia PDH. Explique o seu funcionamento.