Preparação para a apresentação de ESRT Fase A

COMANDOS GNS3 - INTERFACE E GERAL

Modos de Operação

configure terminal ou conf t               ! Entrar em modo configuração

exit                           			 ! Sair um nível

end                           			 ! Sair para modo exec

write memory  ou wr               	 ! Salvar configuração (alternativo)

Configuração de Interfaces –

Ver configuração – show run

Ver as rotas – show ip int br

Perguntas possíveis

Básicas:

1. Porque utilizaram /30?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Mostre que o ospf está a funcionar?

Para ver se o ospf está a funcionar
– dar shutdown numa interface e ver depois através do ping verificar

conf t
int G1/0
shutdown

Comandos de Visualização

show running-config            ! Configuração atual

show startup-config            ! Configuração guardada

show interfaces                ! Estado de todas interfaces

show ip interface brief        ! Resumo interfaces IP

show ip route                  ! Tabela de roteamento

show protocols                 ! Protocolos ativos

show clock                     ! Relógio do dispositivo

show users                     ! Utilizadores conectados

show processes cpu             ! Utilização CPU

show memory                    ! Utilização memória

🔄 COMANDOS OSPF

Configuração

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

passive-interface gigabitethernet0/1

auto-cost reference-bandwidth 1000

default-information originate  ! Anunciar rota default

exit

Verificação OSPF

show ip ospf neighbor          ! Vizinhos OSPF

show ip ospf interface         ! Interfaces OSPF

show ip ospf database          ! Database OSPF

show ip route ospf             ! Rotas OSPF

show ip protocols              ! Protocolos de roteamento

debug ip ospf events           ! Debug eventos OSPF

debug ip ospf packet           ! Debug pacotes OSPF

undebug all                    ! Parar todos debugs

🌐 COMANDOS DHCP E DNS

Servidor DHCP

ip dhcp pool REDE_LAN

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1

lease 7

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

DNS

ip dns server

ip host PC1 192.168.1.10

ip name-server 8.8.8.8

🔍 COMANDOS TROUBLESHOOTING

Testes de Conectividade

ping 192.168.1.1              ! Ping básico

ping ip 192.168.1.1 source gigabitethernet0/0  ! Ping com source

traceroute 192.168.1.10       ! Trace caminho

telnet 192.168.1.10           ! Conexão Telnet

ssh -l username 192.168.1.10  ! Conexão SSH

Debug Avançado

terminal monitor               ! Ver debug no terminal

debug ip packet                ! Debug geral IP (cuidado!)

debug ip routing               ! Debug roteamento

debug ip icmp                  ! Debug ICMP

show logging                   ! Mostrar logs

Estatísticas

show interface counters        ! Contadores de interface

show interface gigabitethernet0/0 counters

clear counters                 ! Limpar contadores

show ip access-lists           ! Mostrar ACLs

show ip nat translations       ! Traduções NAT

🖥️ COMANDOS LINUX (VMs/Containers)

Rede

bash

ip addr show                   ! Mostrar endereços IP

ip route show                  ! Mostrar tabela roteamento

ping <ip>                      ! Testar conectividade

traceroute <ip>                ! Trace rota

netstat -rn                    ! Rotas (formato antigo)

ss -tuln                       ! Portas abertas

Configuração

bash

# Configurar IP temporário

ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0

# Configurar gateway

ip route add default via 192.168.1.1

# Configurar DNS

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

Serviços

bash

systemctl status networking    ! Estado rede

systemctl restart networking   ! Reiniciar rede

/etc/init.d/networking restart ! (Debian antigo)

service network restart        ! (RedHat/CentOS)

💾 COMANDOS GESTÃO DE PROJETO

Snapshots

- Criar: Project → Manage Snapshots → New

- Restaurar: Project → Manage Snapshots → Restore

- Exportar: Export project

Backup

bash

# Backup configurações Cisco

show running-config > backup.txt

copy running-config tftp://192.168.1.100/backup.cfg

⚡ COMANDOS PERFORMANCE

Otimização GNS3

! Configurar Idle-PC (reduz CPU)

# No modo exec: show processes cpu

# Escolher valor estável para Idle-PC

! Limitar uso de recursos

# Nas propriedades do dispositivo: Limitar RAM/CPU

Monitorização

show processes cpu history     ! Histórico CPU

show memory statistics         ! Estatísticas memória

show platform cpu packet statistics  ! Estatísticas packets CPU

🔒 COMANDOS SEGURANÇA

ACLs

! ACL padrão

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 1 deny any

! ACL estendida

access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80

access-list 100 deny ip any any

! Aplicar ACL

interface gigabitethernet0/0

ip access-group 100 in

NAT

ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet0/1 overload

interface gigabitethernet0/0

ip nat inside

interface gigabitethernet0/1

ip nat outside

📊 COMANDOS ÚTEIS PARA LABS

Limpeza Rápida

erase startup-config           ! Apagar configuração guardada

delete vlan.dat                ! Apagar VLANs (switches)

reload                         ! Reiniciar

Configuração Rápida

! Script básico para roteador

enable

configure terminal

no ip domain-lookup

line console 0

logging synchronous

exec-timeout 0 0

exit

end

copy running-config startup-config

🎯 COMANDOS PARA SUA TOPOLOGIA ESPECÍFICA

Verificação Completa

! Em cada roteador:

show ip route

show ip ospf neighbor

show cdp neighbors              ! Ver dispositivos conectados

show interfaces trunk           ! Em switches

show vlan brief                 ! VLANs em switches

Testes End-to-End

! De qualquer PC/roteador:

ping 192.168.1.10              ! PC1

ping 192.168.2.10              ! PC3

ping 192.168.5.10              ! PC4

ping 192.168.5.20              ! HAT1

traceroute 192.168.5.20        ! Ver caminho