Guião de Apresentação: Infraestrutura IoT para o Campus de Azurém

Tempo Total Estimado: ~9 a 10 minutos Oradores: Nuno, Luís, Bernardo.

Slide 1: Capa

Orador: Nuno Tempo: 30 segundos

Bom tarde a todos. O nosso grupo é constituído por mim, Nuno Mirra, pelo Luís Baptista e pelo Bernardo Salgado. No âmbito da Unidade Curricular de Emulação e Simulação de Redes de Telecomunicações, apresentamos o nosso projeto: uma Infraestrutura IoT Integrada para o Campus de Azurém. O foco deste trabalho foi desenvolver e validar uma solução 'fim-a-fim' que permita a gestão inteligente de estacionamento e a monitorização ambiental, interligando simulação física, emulação de rede e serviços na cloud.

Slide 2: Contexto e Motivação

Orador: Luís Tempo: 1 minuto

Começando pelo enquadramento do nosso projeto, como sabemos, a procura por estacionamento dentro do nosso campus de azurem é elevada, daí a nossa ideia de planear um parque de estacionamento subterrâneo com foco no controlo ambiental, este controlo ambiental deve-se ao facto dos parques subterrâneos apresentarem riscos acrescidos de qualidade do ar.

Deste modo, desenvolvemos um sistema que recolhe dados, como a ocupação de lugares, níveis de CO2, temperatura, humidade e PM10 (relativo à qualidade do ar), e garante o seu transporte seguro até uma plataforma de gestão web.

Slide 3: Visão Global da Arquitetura

Orador: Bernardo Tempo: 1 minuto

Para concretizar este objetivo, adotámos uma arquitetura modular dividida em três camadas fundamentais, como podem observar no diagrama:

- Camada de Perceção (Fase B): Onde simulámos os sensores e a atuação física utilizando o software CupCarbon.

- Infraestrutura de Rede (Fase A): Onde emulámos a topologia de comunicações IP utilizando o GNS3.

- Camada de Serviços (Fase C): Onde processamos e armazenamos os dados, utilizando contentores Docker. Esta separação permite que cada camada seja escalável e independente, facilitando a manutenção e futuras expansões.

Slide 4: Fase A - Infraestrutura de Rede (GNS3)

Orador: Nuno Tempo: 1 minuto e 15 segundos

Aprofundando a Fase A, a infraestrutura de rede foi emulada no GNS3 para garantir conectividade robusta entre os sensores e a cloud. Implementámos uma topologia em malha entre os routers do campus. Esta redundância é crítica: se uma ligação falhar, o protocolo de encaminhamento encontra automaticamente uma rota alternativa, garantindo que os dados dos sensores nunca se perdem. A rede inclui ainda um Servidor DNS interno para resolução de nomes e um Switch de serviços que agrega o tráfego. Além disso, configurámos NAT (Network Address Translation) para permitir que esta rede privada aceda à Internet para serviços externos, mantendo o isolamento de segurança necessário.

Slide 5: Fase B - Rede de Sensores (CupCarbon)

Orador: Luís Tempo: 1 minuto e 15 segundos

Passando à Fase B, utilizámos o CupCarbon para simular a camada física. Escolhemos o protocolo ZigBee devido ao seu baixo consumo energético e ideal para parques mais pequenos, como é o caso. Mas se quiséssemos escalar isto para um parque maior, teríamos de optar por usar outros protocolos como Lora.

Além disso, temos dois subsistemas principais:

- Estacionamentos com Sensores ultrassónicos que detetam a presença de veículos.

- Ambientais: Sensores que controlam variáveis como CO2 e temperatura etc. Um ponto de destaque é a lógica local: programámos os nós para que, caso o CO2 ultrapasse as 1000 ppm (partes por milhão), os ventiladores sejam ativados automaticamente, sem necessidade de esperar por uma ordem da Cloud. Isto garante tempos de resposta imediatos em situações críticas.

Slide 6: Fase C - Plataforma Cloud (Docker)

Orador: Bernardo Tempo: 1 minuto e 30 segundos

Na Fase C, toda a inteligência central reside numa arquitetura de microserviços em Docker. O ponto de entrada é um Load Balancer NGINX, que distribui o tráfego entre várias réplicas da nossa API Node.js e Brokers MQTT. (Ponto Importante): Para garantir a escalabilidade e consistência, integrámos o Redis. O Redis gere as sessões de utilizador de forma distribuída. Isto permitiu-nos configurar o NGINX com uma estratégia de Round-Robin, assegurando que, independentemente da réplica que atende o pedido, a sessão do utilizador é mantida. Por fim, para a persistência de dados, utilizamos uma base de dados MySQL centralizada, acedida através do ORM Sequelize, o que nos abstrai da linguagem SQL e facilita futuras migrações de base de dados.

Slide 7: Fluxo de Dados e Comunicação

Orador: Nuno Tempo: 1 minuto

Neste diagrama, ilustramos como os dados fluem através do sistema. Utilizamos uma abordagem híbrida:

- MQTT: Para monitorização em tempo real (leituras dos sensores), devido à sua leveza e modelo publish-subscribe.

- HTTP REST: Para a gestão administrativa e visualização no Dashboard. É importante notar o mecanismo de segurança: quando um sensor envia dados, o sistema valida primeiro as credenciais e a integridade da mensagem antes de efetuar qualquer escrita na base de dados, garantindo que apenas dispositivos autorizados injetam informação no sistema.

Slide 8: Interface Web e Dashboard

Orador: Luís Tempo: 45 segundos

A camada final é a interface com o utilizador onde desenvolvemos uma aplicação Web que apresenta o estado do parque em tempo real. Implementámos autenticação segura via OAuth com (Google e Microsoft + jwt (json web token, quando alguém inicia a sessão, e criado um token único e para recuperar a palavra passe) e criámos duas páginas distintas:

- O Administrador (apontar) , que tem acesso aos dados em tempo real e a gestão de dispositivos (podendo suspender um lugar do parque, caso seja necessária uma manutenção, por exemplo e tem também a gestão dos utilizadores, caso seja necessário, adicionar ou removê-los

- O outro perfil é o Utilizador comum (Aluno) que visualiza um mapa simplificado, como vemos na imagem, que indica instantaneamente onde estão os lugares livres (a verde) e ocupados (a vermelho), melhorando a experiência de utilização do campus. Além disso, tem a possibilidade de reservar um lugar no parque, se este estiver disponivel.

Slide 9: Desafios e Soluções encontradas

Orador: Bernardo Tempo: 1 minuto

Durante a fase de testes e integração da plataforma, identificámos dois desafios críticos de performance que nos obrigaram a ajustar a arquitetura.

O primeiro desafio foi a Latência no acesso a Dados Históricos. Detetámos que o elevado volume de leituras contínuas dos sensores estava a causar lentidão nas consultas à base de dados, afetando a visualização dos gráficos no

Dashboard. A Solução: Não mudámos de base de dados, mas procedemos a uma reorganização estrutural das tabelas e à otimização das queries SQL, o que reduziu drasticamente o tempo de resposta nas consultas de histórico.

O segundo desafio foi a Sobrecarga do Backend. Simulando múltiplos dispositivos a comunicar simultaneamente, verificámos uma saturação rápida quando tínhamos apenas uma instância do serviço a correr. A Solução: Implementámos a escalabilidade horizontal. Criámos a Replicação dos Serviços (tanto da API como do Broker MQTT) e utilizámos o NGINX como Load Balancer para distribuir o tráfego de forma eficiente entre as réplicas, garantindo que o sistema nunca vai abaixo por excesso de pedidos.

Slide 10: Litações da Simulação e o Ciclo de Atuação

Orador: Luis e Bernardo Tempo: 45 segundos

Durante o desenvolvimento, enfrentámos desafios. A dependência da Cloud para ativar ventoinhas era um risco, por isso movemos essa decisão para o processamento local.

Também verificámos que o CupCarbon é excelente a gerar dados, mas limitado a receber comandos externos, o que impediu o controlo remoto direto via website.

Optámos também por manter a base de dados centralizada para evitar problemas de inconsistência detetados na replicação distribuída.
Tentamos fazer a replicação da base de dados, em que cada replica iot estava associada uma base de dados, mas depois não conseguimos sincronizar as base de dados, visto que por exemplo quando abríamos a api 1 se apor exemplo alterássemos no site um lugar, suspendendo-o,  este aparecia a cinzento, mas se abríssemos a api 2, o mesmo lugar ainda estaria a verde, ou seja livre, o que não e verdade.

Slide 11: Conclusão

Orador: Nuno Tempo: 45 segundos

Para concluir, este projeto permitiu-nos validar uma arquitetura IoT completa. Demonstrámos que é possível integrar protocolos de baixo consumo como o ZigBee com infraestruturas IP robustas e serviços Cloud escaláveis. O sistema provou ser resiliente a falhas de rede e capaz de gerir picos de carga graças ao balanceamento implementado. Como trabalho futuro, o passo natural seria a substituição da simulação CupCarbon por hardware físico real, mantendo toda a infraestrutura de backend que desenvolvemos inalterada.

Guião de Demonstração "Tudo a Funcionar" (Live Demo)

Tenham estes passos testados antes de projetar o ecrã.

Passo 1: Infraestrutura de Rede (GNS3)

- Abrir o projeto no GNS3 e ligar todos os nós.

- Abrir a consola de um PC virtual (ex: PC1 ou um nó sensor simulado) e fazer um ping 8.8.8.8 para provar que há acesso à internet (NAT funciona).

- Fazer um ping ao IP do servidor onde corre o Docker para provar conectividade interna.

Passo 2: Serviços Cloud (Docker)

- No terminal do servidor/VM, navegar para a pasta do projeto. (cd iot_project)

- Correr: docker-compose up --build -d (ou apenas up se já estiver construído).

- Mostrar o estado dos contentores: docker ps.

  - Objetivo: Mostrar que existem 2 réplicas da API e o Redis ativos.

- Mostrar os logs em tempo real (opcional, mas visualmente forte): docker-compose logs -f api_service.

Passo 3: Simulação de Sensores (CupCarbon)

- Abrir o CupCarbon e carregar o projeto .cup.

- Clicar em "Run Simulation" (velocidade ajustada para não ser demasiado lenta).

- Ação: Clicar num sensor de ultrassom (carro estaciona) ou alterar manualmente o valor de uma variável de CO2 no script do sensor.

- Verificação Visual: Mostrar o LED no CupCarbon a mudar de cor (Verde - Vermelho).

Passo 4: Interface Web (Dashboard)

- Abrir o browser em https://smartcampus.com/ ou https://192.168.137.98/

- Fazer Login (Google/Microsoft ou credenciais de teste).

- Colocar a janela do CupCarbon lado a lado com o Browser.

  - Simular a entrada de um carro no CupCarbon.

  - Ver o contador de "Lugares Livres" a descer no Dashboard quase instantaneamente.

2. Lista de Perguntas Gerais (Para os 3 Professores)

Estas perguntas focam-se na integração e decisões de arquitetura.

- Sobre a Base de Dados: "Mencionaram o MySQL centralizado. Porque não usaram uma base de dados de séries temporais (como InfluxDB) para os dados dos sensores, já que é o padrão em IoT?"

  - Resposta: "Para este protótipo, o MySQL serviu para garantir consistência relacional (utilizadores vs. sensores). No entanto, o nosso uso do Sequelize permite migrar facilmente para uma arquitetura híbrida no futuro.

- Sobre o Load Balancer: Como garantem que o NGINX sabe que uma réplica da API caiu?

  - Resposta: "O NGINX faz health checks passivos. Se uma réplica der erro ou timeout, ele redireciona o tráfego para a réplica saudável.

- Sobre Segurança: O que impede um aluno de injetar dados falsos na vossa API, dizendo que o parque está livre?

  - Resposta: A API exige autenticação. Além disso, os sensores têm identificadores únicos validados antes da inserção na base de dados (como mostrámos no diagrama de sequência).

- Sobre o Redis (Pergunta "Armadilha"): Se o Redis falhar, o sistema vai abaixo?

  - Resposta: Se o Redis falhar, perdemos a persistência das sessões (os utilizadores teriam de fazer login novamente), mas a API continuaria a responder a pedidos que não exijam estado complexo. Numa fase de produção, o Redis também deveria estar em cluster.

3. Perguntas Específicas para o Luís (Slides 2, 5 e 8)

Como o Luís apresenta a Fase B (Sensores) e a Interface Web, as perguntas serão sobre hardware, protocolos e usabilidade.

Sobre o Slide 2 (Contexto e Arquitetura Global):

- P: Falou numa arquitetura 'fim-a-fim'. Qual é, na sua opinião, o componente mais crítico ou o maior ponto de falha nesta cadeia?

  - R: O Gateway. Se o Gateway falhar, a rede de sensores (Fase B) fica isolada da Cloud (Fase C). Por isso é que, na Fase B, programámos lógica local (atuadores funcionam mesmo sem net) para mitigar esse risco.

Sobre o Slide 5 (Fase B - Sensores e ZigBee):

2. P: "Porque escolheram ZigBee e não Wi-Fi (ESP32) ou LoRaWAN, visto que é um parque de estacionamento?

* R : O Wi-Fi consome demasiada energia para sensores a bateria. O LoRa seria bom para longas distâncias, mas num parque subterrâneo de betão, a topologia do ZigBee é superior, pois cada sensor ajuda a repetir o sinal até ao Gateway, contornando obstáculos.

3. P: Mencionou que os ventiladores ligam sozinhos se o CO2 subir, sem a Cloud. Como é que essa lógica foi implementada no CupCarbon?

* R: Foi implementada através dos scripts SenScript de cada nó. O sensor lê o valor, compara com o limite (1000 ppm) e envia um comando direto ao atuador vizinho ou ao Gateway, sem passar pelo tráfego IP da rede do campus.

Sobre o Slide 8 (Interface Web):

4. P: Como é que o Dashboard atualiza os dados em tempo real? O utilizador tem de fazer refresh à página?

* R: Não. O frontend pode usar polling periódico à API ou WebSockets (dependendo da implementação final) para receber os dados assim que são processados e guardados no MySQL.

5. P: Porque usaram autenticação OAuth (Google/Microsoft) em vez de criar um sistema de login próprio?

* R: Por segurança e conveniência. Evitamos gerir passwords sensíveis na nossa base de dados e permitimos que os alunos usem os dados institucionais que já possuem.

Slide 10: Desafios e Soluções (ou Análise de Resultados)

6. P: O CupCarbon é isolado. Qual foi a maior dificuldade técnica para retirar os dados de lá e enviá-los para a vossa rede GNS3?

A maior dificuldade foi a criação da 'ponte' (bridge). Tivemos de usar scripts Python dentro dos nós do CupCarbon para escrever em sockets ou ficheiros que fossem legíveis externamente. Sincronizar isso com a rede emulada no GNS3 sem criar atrasos enormes (latência) foi o principal desafio de integração.

- P: Sendo obrigados a usar o CupCarbon, sentiram que a simulação dos valores de bateria e alcance do ZigBee foi realista, ou tiveram de assumir valores ideais?

Na verdade, apenas nos focamos na lógica de comunicação e não no consumo energético exato. Assumimos um cenário ideal de alcance para garantir que os pacotes chegavam ao Gateway e para validar a lógica da aplicação (Dashboard e Alertas), que era o foco principal.