app_cliente.py

Bloco 1: Inicialização e Setup do Hardware

def enviar_ficheiro_aplicacao(caminho_ficheiro: str, tipo_ficheiro: int):

PORTA_COM = '/dev/ttyUSB0'

camada2 = CamadaDeLigacao(porta_com=PORTA_COM)

camada2.iniciar_ligacao()

time.sleep(2) # Tempo de estabilização do hardware

- Define a porta série (UART), instancia a Camada 2 (que construímos no ficheiro camada_ligacao_dados.py), abre a ligação e espera 2 segundos.

- Porque é que têm aí um time.sleep(2)? O vosso código precisa de 2 segundos para pensar? -  Não, este atraso não é computacional, é de hardware. Quando abrimos uma ligação série via USB para a ESP32, o microcontrolador reinicia (faz reset) ou demora alguns milissegundos a estabilizar as tensões do canal UART. Se injetarmos dados no milissegundo zero, os primeiros bytes perdem-se. Estes 2 segundos são a margem de segurança padrão para garantir sincronismo físico antes de o software atuar.

Bloco 2: Validação e Leitura Binária

if not os.path.exists(caminho_ficheiro):

# ... log de erro e return ...

with open(caminho_ficheiro, 'rb') as f:

dados_completos = f.read()

- Confirma que o ficheiro que pediste para enviar existe mesmo no computador. Se existir, abre-o e carrega tudo para a memória.

- O que é esse 'rb' no open? Porque não leram o ficheiro normalmente? - O 'rb' significa 'Read Binary'. Na Camada de Aplicação, nós não podemos assumir que o utilizador vai enviar apenas texto. Se o utilizador enviar uma imagem .jpg ou um .pdf, ler como texto normal (UTF-8) iria corromper os dados instantaneamente. Ler em modo binário garante que carregamos os bytes exatos, em bruto, protegendo a integridade do ficheiro.

Bloco 3: A Fragmentação (O Ponto Crítico)

tamanho_fragmento = 100

fragmentos = [dados_completos[i:i + tamanho_fragmento] for i in range(0, len(dados_completos), tamanho_fragmento)]

- Pega nos dados todos (ex: 5000 bytes) e corta-os em fatias exatas de 100 bytes (criando uma lista de fragmentos).

- Porque é que escolheram fatiar em blocos de 100 bytes e não de 250, já que a vossa API suporta até 256 bytes de payload? - Por causa do nosso mecanismo de correção de erros (FEC) na Camada 2. Como decidimos usar o Código de Hamming (7,4), cada 4 bits de dados são transformados em 7 bits (com paridade). Na prática, isto duplica o tamanho do payload. Um fragmento de 100 bytes da Camada 7 transforma-se em 200 bytes no canal físico. Se enviássemos fragmentos de 200 bytes, o Hamming transformá-los-ia em 400 bytes, estourando o limite físico do nosso campo 'Length' no cabeçalho (que só vai até 255).

Bloco 4: A Transmissão e o Controlo de Fluxo Local

for i, frag in enumerate(fragmentos):

# ... log ...

sucesso = camada2.enviar_ficheiro(payload=frag, tipo=tipo_ficheiro)

# ... if not sucesso: break ...

time.sleep(0.01) # Pausa para não sobrecarregar o CPU

- Um ciclo (loop) que pega em cada fragmento e o entrega à API da Camada 2. A Camada 7 não quer saber de ACKs, apenas pergunta à API: "Foi entregue com sucesso?”.

- Outro sleep? Então vocês atrasam a rede de propósito em cada pacote que enviam? - Não estamos a atrasar a rede, estamos a fazer Backoff de software. Os PCs modernos processam estes ciclos em microssegundos, muito mais rápido do que a porta UART consegue escoar fisicamente a 9600 bps. Esta micropausa de 10 milissegundos impede o overflow do buffer de transmissão e evita que o CPU do computador fique a 100% de utilização desnecessariamente.

Bloco 5: O Encerramento (A Flag EOF)

if sucesso_total:

_, extensao = os.path.splitext(caminho_ficheiro)

if not extensao: extensao = ".bin"

camada2.enviar_ficheiro(payload=extensao.encode('utf-8'), tipo=TYPE_EOF)

- Se todos os fragmentos passarem, ele extrai a extensão do ficheiro original (ex: .txt ou .jpg) e envia uma última trama especial do tipo TYPE_EOF (End Of File) contendo apenas essa extensão.

- Porque é que não mandam logo o nome e a extensão do ficheiro no início da comunicação? - No início de uma transferência, a ligação pode estar instável. Ao enviarmos a extensão do ficheiro apenas no fim (como flag de término/EOF), resolvemos dois problemas em simultâneo: 1) Sinalizamos explicitamente ao Servidor que não há mais fragmentos a caminho, permitindo-lhe fechar o ficheiro de forma segura; 2) Fornecemos a extensão correta para que o Servidor saiba exatamente como gravar os dados binários que acabou de reconstruir no disco.

Bloco 6: Ponto de Entrada (__main__)

extensoes_imagem = ('.png', '.jpg', '.jpeg', '.gif', '.bmp')

if ficheiro_alvo.lower().endswith(extensoes_imagem):

tipo_inferido = TYPE_IMAGE

else:

tipo_inferido = TYPE_TEXT

- Lê o que escreveste no terminal (ex: python app_cliente.py foto.png). Olha para a extensão do ficheiro e decide se é uma Imagem ou Texto para passar essa flag no cabeçalho da trama.

- E se eu tentar enviar um .docx ou um .pdf? O vosso sistema vai assumir que é Texto e estragar tudo? – Não, o nosso sistema divide o tráfego em dois fluxos: Multimédia e Documentos. Tudo o que não for uma extensão de imagem reconhecida vai para a categoria TYPE_TEXT (Documento/Binário). Como a leitura e escrita é feita em binário (rb e wb), o recetor vai reconstruir os bytes perfeitamente, independentemente de ser um PDF, um Word ou texto simples.

app_servidor.py

Bloco 1: Inicialização e Limpeza de Estado

def iniciar_servidor():

PORTA_COM = '/dev/ttyUSB1'

camada2 = CamadaDeLigacao(porta_com=PORTA_COM)

camada2.iniciar_ligacao()

time.sleep(2) # Tempo de estabilização do hardware

camada2.buffer_rececao.clear()

- Liga-se à segunda ESP32 (Recetor), dá 2 segundos para as tensões elétricas da porta USB estabilizarem, e força a limpeza da memória de receção.

- Porque é que estão a fazer camada2.buffer_rececao.clear() logo no início? O programa acabou de arrancar, não devia estar já vazio? - Na teoria sim, professor. Mas na prática, ao trabalharmos com sistemas embebidos e portas série (UART via USB), o buffer de hardware do sistema operativo pode reter 'lixo' elétrico ou restos de uma transmissão anterior que foi abortada a meio. Limpar explicitamente o buffer da aplicação antes de entrar no ciclo de escuta é uma prática defensiva de engenharia para garantir que não concatenamos lixo ao início do nosso próximo ficheiro.

Bloco 2: O Ciclo de Vida do Servidor (Polling)

try:

while True:

# Entrega o controlo à Camada 2 para processamento de tramas na fila

camada2._escutar_canal_arq()

- Entra num ciclo infinito (while True) onde manda constantemente a Camada 2 verificar se chegou alguma coisa ao cabo e processar as regras (validar CRC, enviar ACKs, etc.).

- Espera aí... a Camada de Aplicação (Camada 7) está dentro de um ciclo infinito a chamar uma função da Camada 2? Isso não quebra o isolamento do Modelo OSI? Não devia ser a Camada 2 a avisar a Camada 7? - Excelente observação técnica, professor. Num sistema operativo de tempo real puro, a Camada 2 usaria uma Interrupção de Hardware (IRQ) para acordar a Camada 7. Como estamos a correr em user-space (Python num SO normal), não temos acesso a interrupções diretas do hardware USB. Para simular isso, usamos um mecanismo de Polling. O ciclo while True da Camada 7 atua apenas como o 'relógio' ou o motor que faz o sistema avançar, permitindo que a Camada 2 processe as suas filas internas sem bloquear o programa. A abstração mantém-se: a Camada 7 não lê os bytes, apenas dá ordem de execução.

Bloco 3: Monitor de Timeout de Sessão

if len(camada2.buffer_rececao) > 0:

tempo_silencio = time.time() - camada2.ultimo_tempo_rececao

if tempo_silencio > 10.0:

gerar_log("TIMEOUT", "Tempo limite excedido. A ligação parece ter caído.", "ERRO")

# ...

camada2.buffer_rececao.clear()

camada2.arq.seq_num_esperado = 0

camada2.ultimo_tempo_rececao = time.time()

- Se o servidor já recebeu METADE de um ficheiro (len(buffer) > 0), mas o emissor desligou o cabo e ficou em silêncio durante 10 segundos seguidos, o servidor desiste: apaga os dados parciais e repõe o número de sequência (seq_num) a zero para ficar pronto para outra transferência.

- Mas vocês já têm um Timeout na Camada 2 (de 2 segundos)! Porque é que inventaram outro Timeout de 10 segundos aqui na Aplicação? Estão a duplicar código? - Não, professor, são conceitos totalmente diferentes. O timeout de 2 segundos na Camada 2 é um Timeout de Pacote (para o ARQ retransmitir uma trama perdida). O que temos aqui na Camada 7 é um Timeout de Sessão (Mecanismo Watchdog). Se o portátil do emissor ficar sem bateria a meio do envio de uma imagem, a Camada 2 dele morre. O recetor ficaria com meio ficheiro preso em memória RAM infinitamente, causando um Memory Leak. Após 10 segundos de silêncio ('Dead Peer'), declaramos a sessão morta, fazemos o descarte preventivo (drop) dos dados e reiniciamos a máquina de estados (Reset) para o recetor não ficar encravado à espera de uma trama que nunca mais vai chegar.

Bloco 4: Gestão do CPU e Encerramento Gracioso

time.sleep(0.01) # Evitar uso excessivo de CPU no ciclo de escuta

except KeyboardInterrupt:

gerar_log("SERVIDOR", "Servidor encerrado pelo utilizador (Ctrl+C).", "AVISO")

finally:

camada2.fechar_ligacao()

- Põe o ciclo a "dormir" 10 milissegundos a cada iteração. Se o utilizador fechar o programa (Ctrl+C), garante que a ligação USB é libertada.

- Outro sleep? E se o pacote chegar exatamente durante esses 10 milissegundos em que o servidor está 'a dormir'? Vocês vão perder dados! - Não vamos perder dados absolutamente nenhuns, professor. E isso deve-se à arquitetura dos buffers de hardware (FIFO) presentes no chip UART da ESP32 e no driver do sistema operativo do PC. Enquanto o nosso código Python dorme 10ms (para evitar que o ciclo infinito consuma 100% de um núcleo do CPU e sobreaqueça o PC), os bits que chegam no cabo são guardados em segurança no buffer do sistema operativo. Quando o Python acorda uma fração de segundo depois, recolhe esses dados do buffer intactos. Este sleep é uma otimização crítica de consumo de energia e gestão de processos do SO."

camada_fisica.py

Bloco 1: Inicialização e Configuração da UART

import serial

import threading

class Camada2_FullDuplex:

def __init__(self, porta_com: str, baudrate: int = 9600):

self.serial_port = serial.Serial(porta_com, baudrate, timeout=0.1)

self.running = False

self.rx_thread = None

self.tramas_recebidas = []

- Importa a biblioteca pyserial para falar com a porta USB e a threading para paralelismo. Cria a classe, abre a porta a 9600 bps e cria uma lista vazia (tramas_recebidas) que vai atuar como um buffer (caixa de correio) onde a Camada 2 vai buscar as mensagens lidas.

- Porque é que puseram ali aquele timeout=0.1? Não deviam ler a porta até chegar alguma coisa? Assim não estão sempre a interromper o CPU? - Esse timeout é vital para a sobrevivência da Thread de escuta, professor. Se não usarmos timeout (leitura bloqueante), e o cabo USB for subitamente desligado, a nossa Thread fica pendurada num estado de 'zombie' para sempre à espera de um bit que nunca vai chegar, o que encravaria o encerramento do programa. Ao usarmos um timeout muito baixo (100ms), dizemos à porta série: 'ouve durante 100ms; se não houver nada, liberta o CPU para eu verificar se o utilizador quer fechar o programa (while self.running), e volta a ouvir a seguir'. É uma leitura não-bloqueante por razões de estabilidade.

Bloco 2: A Magia do Full-Duplex (Threads)

def iniciar(self):

self.running = True

self.rx_thread = threading.Thread(target=self._receber_continuamente, daemon=True)

self.rx_thread.start()

def parar(self):

self.running = False

if self.rx_thread:

self.rx_thread.join()

self.serial_port.close()

- O método iniciar cria um "processo paralelo" (Thread) que corre em background a executar eternamente a função de ler o cabo. O método parar avisa o ciclo para parar, espera que ele feche graciosamente (join) e desliga a porta série do sistema operativo.

- O que é esse daemon=True? E porque é que precisam de uma Thread para isto? Não podiam simplesmente enviar a mensagem e ler o ACK logo a seguir na mesma função? - Respondendo à segunda parte: se lêssemos o ACK só depois de enviar, estaríamos a fazer Half-Duplex (ou falamos, ou ouvimos). O nosso sistema é rigorosamente Full-Duplex. Ao isolarmos a receção numa Thread dedicada, o nosso computador consegue estar a injetar dados pesados no cabo e, no exato mesmo milissegundo, ouvir uma interrupção ou um ACK a chegar no sentido inverso. Quanto ao daemon=True, é uma proteção de sistema operativo: garante que se o programa principal (app_servidor.py) for morto abruptamente, esta Thread órfã é destruída pelo Windows/Linux instantaneamente, não deixando a porta COM 'trancada'.

Bloco 3: Transmissão e o Flush

def enviar_trama_fisica(self, pacote_fisico: bytes):

self.serial_port.write(pacote_fisico)

self.serial_port.flush()

- Pega nos bytes já formatados com Cabeçalho e CRC e atira-os para a porta USB.

- Para que serve esse flush() aí? A função write() já envia os dados, o flush() é só código a mais. - Pelo contrário, professor. A função write() apenas entrega os bytes ao buffer de memória RAM do driver USB do computador. O sistema operativo pode decidir juntar vários writes antes de os enviar fisicamente para o cabo elétrico para otimizar pacotes USB. Num sistema temporizado como o nosso, onde o temporizador do ARQ começa a contar no momento do envio, não podemos tolerar esse atraso fantasma do SO. O flush() força o driver do sistema operativo a despejar imediatamente a RAM para os fios de cobre. Garante rigor temporal.

Bloco 4: O Motor de Receção e Alinhamento de Tramas (A Rasteira Maior)

def _receber_continuamente(self):

buffer_rx = bytearray()

em_rececao = False

SOF = b'\x7E'

while self.running:

if self.serial_port.in_waiting > 0:

byte_lido = self.serial_port.read(1)

if byte_lido == SOF:

if len(buffer_rx) > 0:

self.tramas_recebidas.append(bytes(buffer_rx))

buffer_rx.clear()

em_rececao = True

else:

if em_rececao:

buffer_rx.extend(byte_lido)

- É um ciclo infinito à caça da flag 0x7E. Quando vê a flag, verifica: se já tinha lido dados antes, então é porque a trama acabou, logo guarda-a na lista de tramas prontas. A seguir limpa o buffer e volta a encher até encontrar outro 0x7E.

- Vocês estão a usar read(1), lendo um byte de cada vez. Isso é terrivelmente ineficiente! O PC tem RAM de sobra, porque é que não leem blocos de 100 bytes de uma vez? - Porque sacrificaríamos o sincronismo, professor. O fluxo série é um contínuo sem fronteiras. Se lêssemos 100 bytes de uma vez num canal ruidoso, podíamos apanhar o fim da Trama 1, 20 bytes de ruído eletromagnético e o início da Trama 2, tudo misturado no mesmo array. Ler byte a byte transforma esta função numa Máquina de Estados Finita. No momento em que o byte 0x7E entra, detetamos a fronteira exata e garantimos o alinhamento da trama, independentemente da latência ou do lixo que venha no canal.

- Se a flag 0x7E marca o início e o fim, como é que o vosso código distingue se o 0x7E que acabou de ler está a abrir uma trama ou a fechar uma trama? - Pela verificação do conteúdo do buffer interno (if len(buffer_rx) > 0). Se lemos um 0x7E e o nosso buffer de leitura está vazio, é matematicamente impossível estarmos a fechar uma trama; logo, é um SOF de Abertura. Se lemos um 0x7E e já temos dados guardados nesse buffer, então é o SOF de Fecho. Guardamos a trama finalizada e limpamos o buffer, o que reconfigura imediatamente o nosso estado para apanhar o SOF de Abertura da trama seguinte.

camada_ligacao_dados.py

Bloco 1: A Arquitetura e Injeção de Dependências

class CamadaDeLigacao:

def __init__(self, porta_com='/dev/ttyUSB0'):

# ...

self.link = Camada2_FullDuplex(porta_com, baudrate=9600)

self.arq = MaquinaEstadosARQ()

self.gestor_timeout = GestorTimeout(timeout_segundos=2.0, max_tentativas=7)

self.buffer_rececao = bytearray()

- Inicializa a Camada 2. Repara que ela não faz o trabalho sujo sozinha; ela delega! Cria o objeto do hardware (link), a máquina de estados (arq), e o cronómetro (gestor_timeout).

- Para que é que importaram tantos ficheiros diferentes? Não era mais fácil e rápido escrever isto tudo num ficheiro só, em vez de andar a saltar de classe em classe? - Isso violaria as boas práticas de Engenharia de Software e o próprio Modelo OSI, professor. Ao usarmos uma arquitetura modular com Injeção de Dependências, garantimos o isolamento. Se amanhã quisermos trocar a ligação série (UART) por uma ligação Wi-Fi (Sockets TCP), só mudamos o objeto self.link. A máquina de estados ARQ e os temporizadores continuam a funcionar perfeitamente porque não sabem nem precisam de saber o que é um cabo USB.

Bloco 2: O Pipeline de Transmissão (Callback)

def enviar_ficheiro(self, payload: bytes, tipo: int) -> bool:

# ... (validação de tamanho) ...

def envio_dados_canal(dados):

seq = self.arq.obter_seq_num_atual()

payload_protegido = codificar_hamming(dados)

trama_base = encapsular_trama(payload_protegido, 0x02, 0x01, tipo, seq, b'')

fcs = calcular_crc8(trama_base)

trama_completa = trama_base + fcs

pacote_fisico = SOF + byte_stuffing(trama_completa) + SOF

self.link.enviar_trama_fisica(pacote_fisico)

return self.gestor_timeout.enviar_e_esperar_ack(payload, enviar_trama=envio_dados_canal, esperar_ack=self._escutar_canal_arq)

- Esta é a API que a Camada 7 chama. Ela define uma função interna (envio_dados_canal) que dita a ordem exata das operações: 1º Hamming, 2º Cabeçalho, 3º CRC, 4º Byte Stuffing. Depois, entrega esta função ao Gestor de Timeouts para ele a executar.

- Olhando para a vossa função, vocês calculam o Código de Hamming PRIMEIRO e só depois é que calculam o CRC-8. Não devia ser ao contrário? Proteger a trama toda? - Tem de ser exatamente nesta ordem, professor. O Hamming (FEC) é aplicado apenas ao payload para não criar um overhead gigante no cabeçalho. Já o CRC-8 (Deteção) é aplicado sobre a trama inteira (Cabeçalho + Payload já com Hamming). Se fizéssemos o CRC primeiro, o recetor não conseguiria verificar matematicamente se a correção do Hamming funcionou. Ao fazermos nesta ordem, o recetor corrige o erro com o Hamming, e depois recalcula o CRC; se bater certo, temos a prova criptográfica de que a correção foi perfeita.

- E porque é que definem uma função dentro de outra função? - É um padrão de Callback. O gestor_timeout tem um ciclo while que faz retransmissões. Ele não sabe formatar tramas, só sabe contar tempo. Nós passamos-lhe a "receita" (envio_dados_canal) para ele disparar sempre que o temporizador esgotar."

Bloco 3: O Destuffing e o HARQ em Ação

def _escutar_canal_arq(self):

# ... (recebe trama e faz destuffing) ...

fcs_recebido = trama_limpa[-1:]

dados = trama_limpa[:-1]

crc_valido = verificar_crc8(dados, fcs_recebido)

if not crc_valido:

# ... separa o cabeçalho do payload ...

payload_limpo, erros = decodificar_hamming(payload_corrompido)

payload_recodificado = codificar_hamming(payload_limpo)

dados_reconstruidos = cabecalho + payload_recodificado

if verificar_crc8(dados_reconstruidos, fcs_recebido):

gerar_log("FEC", f"Recuperados {erros} erro(s)...", "SUCESSO")

crc_valido = True

else:

return "NACK"

- Lê a trama. Separa os dados do FCS. Verifica o CRC. Se der erro (ruído no cabo), não desiste logo! Manda o Hamming tentar curar o payload. Remonta a trama com o payload curado e testa o CRC outra vez. Se o CRC agora der válido, salvou a trama. Se continuar inválido, devolve NACK.

- Isto parece-me perigoso. Se o CRC dá erro, vocês alteram os bits à força com o Hamming e forçam a trama a passar? E se o Hamming estragar os dados ainda mais e criar um pacote 'Frankenstein' que o recetor aceita por engano? - Não forçamos nada a passar, professor, e é por isso que fazemos a dupla verificação (HARQ). O Hamming só é capaz de corrigir erros de bit único. Se houver uma rajada de erros (burst) e o Hamming 'adivinhar' mal, a re-verificação do CRC-8 vai falhar inexoravelmente, porque a matemática da divisão polinomial não vai dar resto zero. Se a segunda verificação do CRC falha, o pacote é descartado e devolvemos um NACK. Não há risco de falsos positivos."

Bloco 4: A Decisão do ARQ (O Paradoxo do Duplicado)

# Processamento de Tramas de Dados

elif tipo in [TYPE_TEXT, TYPE_IMAGE, TYPE_EOF]:

acao = self.arq.avaliar_trama_recebida(seq)

# ... (Prepara pacote de ACK) ...

if acao == "ACEITAR_E_ENVIAR_ACK":

# ... (guarda dados no buffer) ...

self.link.enviar_trama_fisica(ack_pacote)

elif acao == "DESCARTAR_DUPLICADO_MAS_ENVIAR_ACK":

self.link.enviar_trama_fisica(ack_pacote)

- Vai à máquina de estados ver se aquele número de sequência (0 ou 1) é o que ele estava à espera. Se for, guarda os dados e manda ACK. Se for um número repetido, significa que é um duplicado! Ele DESCARTA a mensagem, mas envia um ACK na mesma.

- Espera, a vossa função chama-se DESCARTAR_DUPLICADO_MAS_ENVIAR_ACK. Se vocês deitam o pacote ao lixo porque é duplicado, porque é que estão a gastar recursos a enviar um ACK a confirmar uma coisa que deitaram fora? - Essa é a regra de ouro do protocolo Stop-and-Wait, professor. Se o recetor recebe um pacote duplicado, é a prova absoluta de que o nosso ACK anterior se perdeu no cabo de cobre. O emissor deu timeout e retransmitiu o pacote. Se nós deitarmos o pacote fora de forma silenciosa, o emissor vai dar timeout outra vez, e ficamos num ciclo infinito. Nós descartamos o payload para não corromper o ficheiro do utilizador com dados repetidos, mas temos obrigatoriamente de disparar o ACK novamente para 'destrancar' o emissor e permitir que a comunicação avance."

Bloco 5: O Truque do Campo Length (Tamanho = 0)

else:

length = trama_limpa[4]

len_real = 256 if length == 0 else length

payload_protegido = trama_limpa[5:5+len_real]

- Lê o campo do tamanho (Length) no cabeçalho. Mas tem um truque: se o valor for 0, o código assume que o tamanho é 256.

- Expliquem-me lá esta magia negra. len_real = 256 if length == 0 else length. Como é que zero bytes de repente passam a ser 256 bytes? - Isto é uma otimização de cabeçalho (Header Compression). O nosso protocolo especifica um campo 'Length' de apenas 1 Byte para poupar largura de banda. Um byte só consegue contar de 0 até 255 (256 valores). No entanto, o nosso limite máximo de payload são precisamente 256 bytes. Como uma trama com '0 bytes de payload' não tem utilidade lógica e nunca é gerada pela nossa rede, mapeámos o valor binário 0x00 para representar o valor máximo de 256. Assim, conseguimos suportar payloads de 256 bytes sem desperdiçar um segundo byte no cabeçalho."

constantes_protocolo.py

Bloco 1: Tipos de Trama (O Campo Type do Cabeçalho)

# ==========================================

# Tipos de Trama (Campo TYPE do Cabeçalho)

# ==========================================

TYPE_TEXT = 0x01       # Ficheiros de texto / documentos

TYPE_IMAGE = 0x02      # Conteúdos multimédia (imagens, binários)

TYPE_EOF = 0x03        # Flag de terminação de transferência (End of File)

TYPE_ACK = 0x0A        # Controlo: Confirmação positiva (Acknowledge)

TYPE_NACK = 0x0B       # Controlo: Confirmação negativa (Negative Acknowledge)

- Mapeia conceitos humanos (Texto, Imagem, ACK) para valores hexadecimais de exatamente 1 Byte (0x01 a 0x0B). Este valor vai ser injetado no 3º byte do vosso cabeçalho.

- Porque é que usam valores em hexadecimal (0x0A, 0x01)? Se estão a programar em Python, não era muito mais legível escrever tipo = "ACK" ou tipo = "TEXTO" no vosso código? - Em software de alto nível sim, professor. Mas nós estamos a desenhar um protocolo da Camada de Ligação de Dados. Se usássemos a string "ACK", estaríamos a gastar 3 Bytes (em ASCII) no cabo físico para transmitir uma simples confirmação. Ao mapearmos o Acknowledge para o valor hexadecimal 0x0A, garantimos que o campo 'Type' ocupa estritamente 1 único Byte. Num canal de banda estreita a 9600 bps, essa compressão semântica é a diferença entre uma rede eficiente e uma rede congestionada por overhead inútil.

- Aí diz TYPE_EOF. Então é esta flag que marca o fim da trama no cabo? - Não, professor, não podemos confundir os níveis OSI. O fim da trama física (Camada 2) é marcado exclusivamente pela flag 0x7E do HDLC. Este TYPE_EOF (End of File) é um sinal lógico de controlo da Camada 7 (Aplicação), multiplexado no cabeçalho da Camada 2. Ele diz ao recetor: 'O ficheiro que estamos a transferir acabou de fechar, já não há mais pacotes de dados depois deste'. É uma sinalização de fim de sessão, não de fim de trama.

Bloco 2: O Paradoxo do Tamanho Zero

# ==========================================

# Limites Físicos da Trama (Payload)

# ==========================================

# De acordo com a arquitetura, o campo Length aloca 1 Byte (0-255).

# Por convenção do protocolo, length 0 representa o tamanho máximo (256 bytes).

MIN_PAYLOAD_SIZE = 1

MAX_PAYLOAD_SIZE = 256

- Define que o menor pacote de dados útil tem 1 byte e o maior tem 256 bytes. Inclui também o comentário sobre a regra lógica de usar o 0 para representar 256.

- Expliquem-me a vossa matemática. Vocês dizem que o vosso campo Length só tem 1 Byte. Um byte só vai de 0 a 255. Como é que é fisicamente possível o vosso MAX_PAYLOAD_SIZE ser 256? -  Exatamente por o campo só ter 1 Byte, professor. Se quiséssemos representar o número literal 256, precisaríamos de alocar 2 Bytes no cabeçalho (um integer de 16 bits). Mas fazer isso iria aumentar o peso do cabeçalho de todas as tramas em 20% (de 5 para 6 bytes). Para evitarmos esse desperdício colossal, recorremos a um mapeamento de protocolo: como enviar uma trama de dados com '0 bytes de payload' é um contrassenso (não enviamos tramas de dados vazias), nós sacrificámos o valor lógico 0x00 e reatribuímo-lo ao valor máximo de 256. Quando o recetor lê Length=0, ele sabe automaticamente que deve extrair 256 bytes. Ganhámos o tamanho máximo sem pagar a taxa de um byte extra."

- Mas esperem aí... e se a trama for um ACK? Os ACKs não têm payload, logo o tamanho deles é zero. O vosso recetor não vai tentar extrair 256 bytes de um ACK por engano? - Excelente questão! É por isso que no ficheiro camada_ligacao_dados.py nós temos a separação de lógica baseada no campo Type. Se o Tipo for 0x0A (ACK), o recetor valida o CRC e processa a confirmação imediatamente. A regra do 'Length 0 = 256 bytes' só é invocada pelo código se a trama for do tipo TEXT, IMAGE ou EOF (linha 114 do código da camada de ligação). As regras de payload não se aplicam a tramas de controlo."

cr8.py

Bloco 1: A Inicialização e o Polinómio

def calcular_crc8(dados: bytes) -> bytes:

crc = 0x00

polinomio = 0x07

- Inicia o registo do CRC a zeros e define o polinómio gerador como 0x07.

- Expliquem-me uma coisa. No vosso comentário dizem que o polinómio é x^8 + x^2 + x + 1. Mas depois usam o valor 0x07 (que em binário é 00000111). Onde é que está aí o x^8? -  Excelente questão, professor. No cálculo de CRC em software, o bit mais significativo do polinómio (o termo x^8) é implícito e omitido no código. Como estamos a calcular um CRC de 8 bits, o nosso registo só guarda 8 bits de cada vez. O termo x^8 serve apenas para alinhar a divisão e fazer o bit 'cair' fora do registo (overflow). Os bits que nós realmente precisamos de aplicar na operação XOR com os nossos dados são os restos da equação: x^2 + x^1 + x^0, que correspondem aos bits 111 em binário, ou seja, o hexadecimal 0x07.

Bloco 2: A Operação XOR (A "Soma" sem Transporte)

for byte in dados:

crc ^= byte  # Operação XOR do byte atual com o valor do CRC

- Pega em cada byte do vosso ficheiro e funde-o com o valor atual do CRC usando a operação lógica XOR (Exclusive OR).

- Vocês usam um XOR (^). Porque não simplesmente somar os bytes todos com um + normal? Um Checksum faria a mesma coisa e era mais rápido de calcular. -  Um Checksum simples é incrivelmente frágil numa rede, professor. Se tivermos os bytes [A, B] num cabo, e o ruído trocar a ordem deles para [B, A], um Checksum daria o mesmo resultado e o pacote corrompido passaria como válido. O CRC usa aritmética módulo-2 (que é implementada com operações XOR) num registo de deslocamento. Isto significa que a posição exata e a ordem temporal de cada bit afetam a divisão polinomial. Um CRC-8 deteta 100% dos erros de um único bit, 100% dos erros duplos e 100% das rajadas de erros (bursts) até 8 bits seguidos. Um Checksum não tem esta resiliência estatística.

Bloco 3: O Motor do CRC (Bit Shifting)

# Processamento bit a bit

for _ in range(8):

if crc & 0x80:  # Verifica se o bit mais significativo (MSB) é 1

crc = (crc << 1) ^ polinomio

else:

crc = (crc << 1)

crc &= 0xFF  # Garante que o valor não excede 8 bits (1 byte)

- É a divisão manual, bit a bit. Desloca os bits para a esquerda (<< 1). Se o bit que estava mais à esquerda fosse um 1 (crc & 0x80), significa que o nosso divisor polinomial "cabe" ali, logo fazemos um XOR. O &= 0xFF corta a variável para nunca ter mais de 8 bits.

- Essa linha crc &= 0xFF está aí a fazer o quê? Estão a fazer contas inúteis só para atrasar o código? -  É uma restrição intrínseca da linguagem Python, professor. Em linguagens de baixo nível como o C (que corre na ESP32), se declararmos um uint8_t e fizermos um Shift Left (<< 1), o 9º bit cai automaticamente para o 'abismo' da memória e desaparece. No entanto, o Python não tem limites fixos de tamanho de inteiros; ele aloca memória dinamicamente. Se nós fizermos << 1 sucessivamente no Python sem aplicar a máscara 0xFF (que força o corte preservando apenas os 8 bits mais baixos), a nossa variável ia crescer infinitamente para a esquerda, destruindo completamente o cálculo do CRC e causando um Memory Leak. É uma proteção de arquitetura de software.

Bloco 4: A Verificação no Recetor

def verificar_crc8(dados: bytes, crc_recebido: bytes) -> bool:

crc_calculado = calcular_crc8(dados)

return crc_calculado == crc_recebido

- O recetor pega nos dados que chegaram, volta a dividi-los pelo polinómio e compara o resultado com o byte de CRC que veio no fim da mensagem.

- Li num livro que se calcularmos o CRC de uma mensagem incluindo o próprio byte de CRC que chegou no fim, o resultado final dá zero matemático. Porque é que vocês recalculam e comparam, em vez de ver se dá zero? - Ambas as abordagens são matematicamente válidas na aritmética polinomial. No entanto, recalcular os dados limpos e comparar com o byte extraído (== crc_recebido) facilita imenso o debugging e a integração do nosso sistema de logs. Quando ocorre um erro detetado pela nossa máquina, nós sabemos exatamente qual foi o CRC esperado e qual foi o CRC efetivamente lido no cabo. Se testássemos apenas para ver se o resultado global era zero, perderíamos a capacidade de registar qual foi a assinatura específica da corrupção.

encapsulamento.py

Bloco 1: A Matemática do Tamanho (A Armadilha do Módulo)

# 1. Definição do campo Length (1 byte).

length_campo = len(payload) % 256

- Pega no tamanho do payload e aplica a operação módulo de 256 (% 256). Isto significa que o resto da divisão por 256 é o que é guardado.

- Para que é esse % 256? Se eu vos mandar enviar um payload de 256 bytes, 256 / 256 dá resto 0. Vocês vão enviar um pacote e dizer no cabeçalho que ele tem 0 bytes? Isso é um bug! -  Não é um bug, professor, é o mapeamento de compressão que vimos no ficheiro de constantes a ser aplicado de forma elegante em código Python. Como definimos que um payload de 0 bytes é logicamente inútil, a operação % 256 faz exatamente o que precisamos sem precisarmos de usar um if: se o tamanho for 100, 100 % 256 dá 100. Mas se o tamanho atingir o limite máximo de 256, 256 % 256 dá 0. O empacotador (struct) vai gravar esse 0 no byte do 'Length', poupando-nos 1 byte inteiro de overhead, e o recetor saberá expandi-lo novamente.

Bloco 2: A Formatação do Cabeçalho e o "Big-Endian" (O Momento de Ouro)

# 2. Formatação do Cabeçalho (Header)

cabecalho = struct.pack(

'>BBBBB',

mac_dest,

mac_orig,

tipo,

seq_num,

length_campo)

- Utiliza a biblioteca struct nativa do C/Python para "esmagar" 5 variáveis soltas num bloco exato de 5 bytes. A string '>BBBBB' é o molde dessa prensagem.

- O que é esse >BBBBB? Parece que o gato pisou no teclado. Porque não pegaram nas variáveis e as juntaram num Array simples?- Isso teria sido um erro fatal de Arquitetura de Redes, professor. Aquele sinal de maior > é uma das partes mais importantes do nosso código: ele força o Network Byte Order (Big-Endian). Os computadores Intel/AMD (onde corre o Python) costumam guardar a memória em Little-Endian (o byte menos significativo primeiro). Mas as regras universais da Internet e dos protocolos determinam que na rede os dados viajam em Big-Endian (o byte mais significativo primeiro). Se nós apenas juntássemos os bytes de forma 'solta', a nossa ESP32 poderia ler as coisas de pernas para o ar. A biblioteca struct com a flag > garante que, independentemente da arquitetura do CPU onde o código corra, a trama vai para o cabo no formato standard rigoroso. Os cinco Bs significam apenas que queremos alocar 5 unsigned chars (inteiros de 1 byte).

Bloco 3: O Paradoxo do FCS Vazio e a Ausência das Flags

# 3. Montagem da Trama Final (Cabeçalho + Dados + FCS)

trama_encapsulada = cabecalho + payload + fcs

return trama_encapsulada

- Soma os bytes do Cabeçalho, com o Payload, com o byte do FCS.

- Vocês recebem o argumento fcs aqui e anexam-no. Mas se eu for ver o vosso camada_ligacao_dados.py, vocês chamam esta função passando um Byte vazio no lugar do FCS (b''), e só calculam o CRC depois desta função devolver o resultado! Porque é que escreveram uma função que aceita um FCS se não a usam para isso? - Isso é separação de responsabilidades (Decoupling) aliada à flexibilidade da nossa arquitetura. Este módulo encapsulamento.py atua estritamente como um montador de PDU (Protocol Data Unit). Ele não tem de saber como o CRC é calculado, só tem de ter a ranhura pronta para o encaixar. Decidimos calcular o CRC-8 sobre o cabeçalho e os dados juntos na Camada de Ligação, para proteger também os MACs e o Type contra corrupção. Ao passarmos b'' nesta fase, montamos o bloco base para alimentar o cálculo de CRC, e deixamos o parâmetro aberto caso no futuro queiramos pré-calcular a cauda em outra Thread.

A trama que esta função devolve... não tem os bytes 0x7E (SOF) no início e no fim! Falta-vos enquadramento! - O enquadramento físico não pertence a este módulo, professor. O encapsulamento lógico acontece antes. Se nós colocássemos os bytes 0x7E aqui, quando enviássemos esta matriz para a função de Byte Stuffing, o nosso próprio delimitador de trama seria camuflado por bytes de escape, destruindo os limites físicos do pacote. A inserção dos SOFs é, por definição, o último passo absoluto antes da injeção no cabo.

fec_hamming.py

Bloco 1: A Geração de Paridade (A Matriz)

def codificar_nibble(nibble: int) -> int:

d1 = (nibble >> 3) & 1

d2 = (nibble >> 2) & 1

d3 = (nibble >> 1) & 1

d4 = nibble & 1

# Cálculo dos bits de paridade (Equações de Matriz)

p1 = d1 ^ d2 ^ d4

p2 = d1 ^ d3 ^ d4

p3 = d2 ^ d3 ^ d4

return (p1 << 6) | (p2 << 5) | (d1 << 4) | (p3 << 3) | (d2 << 2) | (d3 << 1) | d4

- Pega num bloco de 4 bits de dados (d_1, d_2, d_3, d_4). Calcula 3 bits extra de paridade (p_1, p_2, p_3) cruzando a informação dos dados com operações XOR. No fim, arruma os 7 bits num byte de 8 bits (o 8º bit fica a zero).

- Porque é que escolheram cruzar o p_1 com o d_1, d_2 e d_4, mas o p_3 cruza o d_2, d_3 e d_4? De onde vêm essas fórmulas? - Estas fórmulas não são arbitrárias, professor. Elas são a transposição em código da multiplicação do nosso vetor de dados pela Matriz Geradora (G) do código de Hamming. A lógica é criar grupos de interseção (Diagrama de Venn lógico). Cada bit de paridade protege um subconjunto específico de bits de dados. O bit d_4, por exemplo, é o único que está incluído no cálculo dos três bits de paridade. Esta sobreposição matemática é o que vai permitir ao recetor cruzar a informação mais tarde para fazer a triangulação exata de onde ocorreu o erro no canal físico.

Bloco 2: A Matemática da Correção (O Vetor de Síndrome)

def decodificar_nibble(byte_val: int) -> tuple[int, bool]:

# ... (extração dos bits d1 a d4 e p1 a p3) ...

# Cálculo do Vetor de Síndrome

s1 = p1 ^ d1 ^ d2 ^ d4

s2 = p2 ^ d1 ^ d3 ^ d4

s3 = p3 ^ d2 ^ d3 ^ d4

sindrome = (s3 << 2) | (s2 << 1) | s1

if sindrome != 0:

# Correção do bit corrompido com base na síndrome

if sindrome == 3: d1 ^= 1

elif sindrome == 5: d2 ^= 1

elif sindrome == 6: d3 ^= 1

elif sindrome == 7: d4 ^= 1

# Síndromes 1, 2 ou 4 indicam corrupção nos próprios bits de paridade (ignorado)

- Recebe o byte, recalcula a paridade do lado do recetor e compara com a paridade que viajou no cabo. O resultado dessa diferença chama-se Síndrome ($s_3, s_2, s_1$). O valor decimal da Síndrome aponta como um "laser" para o bit que o ruído corrompeu, e o código inverte-o de volta (^= 1).

- Olhando para os vossos ifs, vocês só corrigem os bits se a síndrome for 3, 5, 6 ou 7. E se a síndrome for 1, 2 ou 4? Estão a ignorar erros?- De todo, professor. Nós ignoramos porque uma Síndrome com o valor 1 (001), 2 (010) ou 4 (100) significa matematicamente que o ruído do canal ótico atingiu os próprios bits de paridade ($p_1, p_2$ ou $p_3$), e não os bits de dados úteis. Como a paridade é apenas informação de controlo que nós vamos descartar na linha a seguir para entregar o ficheiro à aplicação, não há qualquer necessidade de gastar ciclos de CPU a corrigir um bit de paridade corrompido. Só corrigimos os dados reais (Síndromes com dois ou mais bits a '1').

Bloco 3: O Desdobramento e a Expansão de Largura de Banda

def codificar_hamming(dados_originais: bytes) -> bytes:

codificado = bytearray()

for byte in dados_originais:

high = (byte >> 4) & 0x0F

low = byte & 0x0F

codificado.append(codificar_nibble(high))

codificado.append(codificar_nibble(low))

return bytes(codificado)

- Um ciclo que pega em todos os bytes do ficheiro (ex: uma imagem), parte cada byte ao meio (nibble alto e nibble baixo), e envia cada metade de 4 bits para ser transformada num byte de 7 bits pelo Hamming.

- Vocês pegam num byte de 8 bits e transformam-no em dois bytes. Isso significa que o vosso ficheiro engorda 100% no cabo. Numa rede tão lenta a 9600 bps, esse overhead massivo não é um erro de design arquitetural? - É um trade-off clássico do Teorema de Shannon, professor. Nós trocámos eficiência espetral por fiabilidade. Num laboratório ou aeroporto, com pessoas a passar e a perturbar momentaneamente o feixe de luz IV, a taxa de erro de bit (BER) dispara. Sem o Hamming, um único bit trocado obrigar-nos-ia a esperar 2 segundos de Timeout e a retransmitir 208 bytes inteiros. Com o Hamming, pagamos um imposto determinístico de 100% no overhead (cada pacote pesa o dobro), mas o sistema torna-se blindado a ruído: ele 'cura' a foto em pleno voo e entrega-a perfeitamente sem atrasar a máquina de estados. O tempo que perdemos no tamanho, ganhamos no facto de termos zero retransmissões induzidas por ruído leve.

O Xeque-Mate Final (Se o professor duvidar da eficácia) - Se o professor ainda tentar diminuir o vosso código, deves atirar-lhe com esta última afirmação matemática:

Além disso, professor, o facto de codificarmos à unidade do Nibble (4 bits) e não à unidade do Byte dá-nos dupla proteção. Num único byte original do nosso ficheiro, o sistema consegue agora sobreviver a dois erros físicos no cabo, desde que eles não caiam ambos na mesma metade do byte. Isto aumenta exponencialmente a robustez do link.

framing_hdlc.py

Bloco 1: A Definição do Dicionário de Escape# ==========================================

# Flags de Controlo HDLC

# ==========================================

SOF = b'\x7E'      # Start of Frame (Delimitador)

ESC = b'\x7D'      # Escape Character

ESC_SOF = b'\x5E'  # Substituição para o byte SOF no meio dos dados

ESC_ESC = b'\x5D'  # Substituição para o byte ESC no meio dos dados

- Define as "regras de tradução" do protocolo. A flag principal é o 0x7E. O caráter de escape é o 0x7D. As regras dizem que se aparecer um 0x7E nos dados, substitui-se por 0x7D 0x5E.

- Porque é que escolheram esses valores específicos (0x7E, 0x7D, 0x5E, 0x5D)? Foram números aleatórios tirados da cartola?- Não, professor. Estes valores são rigorosamente ditados pela norma internacional do protocolo HDLC (High-Level Data Link Control) e do protocolo PPP (Point-to-Point Protocol) definida pelo IETF (RFC 1662). O 0x7E (01111110 em binário) foi historicamente escolhido porque a sequência de seis bits '1' consecutivos era matematicamente improvável em tráfego de texto normal. Nós implementámos a norma standard da indústria para garantir compatibilidade e transparência de dados.

Bloco 2: O Emissor (Byte Stuffing)

def byte_stuffing(frame_data: bytes) -> bytes:

stuffed_data = bytearray()

for byte in frame_data:

b = bytes([byte])

if b == SOF:

stuffed_data.extend(ESC + ESC_SOF)

elif b == ESC:

stuffed_data.extend(ESC + ESC_ESC)

else:

stuffed_data.extend(b)

return bytes(stuffed_data)

- Percorre todos os bytes da trama (que já tem o cabeçalho, dados e CRC). Se encontrar o byte "proibido" (0x7E ou 0x7D), injeta dois bytes em substituição. Caso contrário, deixa o byte original passar.

- Olhem para o vosso código. Se eu tiver um pacote onde o payload tem um 0x7E, vocês substituem por ESC + ESC_SOF (0x7D 0x5E). Mas e se, por mera coincidência, a imagem que o utilizador enviou já tiver o byte 0x7D lá no meio? O recetor não vai pensar que é um caráter de escape do protocolo e estragar a imagem toda?  - Excelente questão. É por isso que temos o segundo elif. Se os dados originais contiverem genuinamente o byte 0x7D (o nosso ESC), nós temos a obrigação de o 'escapar' também. Nesse caso, injetamos ESC + ESC_ESC (0x7D 0x5D). Assim, o recetor, quando vir o byte 0x7D a chegar, sabe que o byte seguinte dita a regra: se o seguinte for 0x5E, ele reconstrói um 0x7E verdadeiro. Se for 0x5D, ele sabe que era um 0x7D inocente dos dados do utilizador. Nenhuma sequência se sobrepõe.

Bloco 3: O Recetor (Destuffing e Tolerância a Falhas)

def byte_destuffing(stuffed_data: bytes) -> bytes:

destuffed_data = bytearray()

escape_next = False

for byte in stuffed_data:

b = bytes([byte])

if escape_next:

if b == ESC_SOF:

destuffed_data.extend(SOF)

elif b == ESC_ESC:

destuffed_data.extend(ESC)

else:

# Tolerância a falhas: mantém o byte original se a sequência de escape for inválida

destuffed_data.extend(b)

escape_next = False

elif b == ESC:

escape_next = True

else:

destuffed_data.extend(b)

return bytes(destuffed_data)

- Lê a trama recebida byte a byte. Quando apanha o byte de aviso 0x7D (ESC), levanta uma flag lógica (escape_next = True) e avança para o byte seguinte. Dependendo do byte seguinte, ele reverte a tradução e apaga o caráter de escape.

- O vosso comentário ali diz 'Tolerância a falhas'. O que acontece se o feixe ótico estiver ruidoso, e o byte de escape 0x7D chegar bem, mas o ruído corromper o byte seguinte para 0xFF (que não está no vosso dicionário)? O vosso sistema estoura com um erro do Python?- Não estoira, porque nós programámos esse cenário defensivo no ramo else interno. Se o byte a seguir ao escape for inválido (como 0xFF), nós não inventamos dados; injetamos o byte recebido sem tradução. Agora repare na magia arquitetural: ao fazermos isto, introduzimos deliberadamente lixo na trama final. Como este Destuffing é feito antes do cálculo do CRC na Camada de Ligação, quando a trama for atirada para o nosso motor matemático do CRC-8, o polinómio vai falhar catastroficamente. O sistema deteta a corrupção de forma controlada e pede retransmissão (NACK). Falhamos de forma elegante (Graceful Failure).

Logger.py

Bloco 1: A Captura do Tempo e a "Gambiara" dos Milissegundos

import datetime

def gerar_log(modulo, mensagem, tipo="INFO"):

"""Tipos: INFO (Azul), SUCESSO (Verde), AVISO (Amarelo), ERRO (Vermelho)"""

hora = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-3]

- Vai buscar a hora exata do computador no momento em que a função é chamada. Formata essa hora para mostrar Horas, Minutos, Segundos e frações (%f). A parte [:-3] corta os últimos 3 caracteres da string.

- O que é esse [:-3] aí no fim? Estão a cortar texto à força bruta? Porque é que não pediram simplesmente os milissegundos à biblioteca datetime? -  Isso não é um atalho descuidado, professor, é uma limitação da própria biblioteca standard do Python. O formatador strftime não possui uma diretiva nativa para extrair milissegundos (3 casas decimais). A diretiva %f devolve obrigatoriamente microssegundos (6 casas decimais). Como a nossa rede opera na ordem dos milissegundos (o timeout é 2.0s, o sleep é 0.01s), imprimir 6 casas decimais iria poluir visualmente o ecrã sem acrescentar precisão útil. O slicing [:-3] é a forma mais performante em Python para truncar a string e obter a resolução exata que a nossa auditoria de rede exige.

Bloco 2: A Tabela de Cores (Códigos ANSI)

cores = {

"INFO": "\033[94m",

"SUCESSO": "\033[92m",

"AVISO": "\033[93m",

"ERRO": "\033[91m",

"RESET": "\033[0m" }

- Um dicionário que mapeia palavras-chave para sequências de caracteres muito estranhas.

- Mas o que é este lixo na string \033[94m? Isto parece um erro de codificação. O Python não tem comandos como print_red() ou print_blue()? - Não, o terminal nativo não entende cores através de funções de alto nível, professor. Estas strings estranhas são Códigos de Escape ANSI (ANSI escape codes). O \033 é a representação em base octal do caráter de escape (o código ASCII 27). Quando atiramos isto para a consola, o emulador de terminal intercepta este caráter, percebe que o que se segue não é texto para ler, mas sim uma instrução de formatação para a placa gráfica. O [94m, por exemplo, é a instrução de hardware para mudar o cursor para 'Azul Brilhante'. É assim que os sistemas UNIX operam ao nível mais baixo.

Bloco 3: O Print Formatado e a Reinvenção da Roda

cor = cores.get(tipo, cores["RESET"])

print(f"{cor}[{hora}] [{modulo}] {mensagem}{cores['RESET']}")

- Vai buscar a cor certa com base no tipo que pediste. Depois imprime tudo alinhado: a cor, a hora, o nome do módulo (ex: "ARQ" ou "CAMADA 2"), a mensagem, e finalmente faz RESET à cor para que o terminal não fique bloqueado na mesma cor para sempre.

- A minha grande dúvida nisto tudo é: porque é que perderam tempo a escrever o vosso próprio Logger? O Python já vem com a biblioteca nativa import logging que faz exatamente isto. Estão a tentar reinventar a roda?- Para o nosso caso de uso específico, usar o logging nativo seria matar uma mosca com um canhão, professor. A biblioteca nativa do Python é fantástica para gravar ficheiros de log em servidores de produção, mas configurá-la para emitir cores dinâmicas no terminal (stdout) consoante o nível de alerta e o módulo, exigiria a criação de Formatadores customizados (Custom Formatters) que introduziriam dezenas de linhas de código de boilerplate. O nosso logger.py tem apenas 10 linhas, zero dependências externas, não pesa na RAM, e cumpre perfeitamente o seu objetivo: fornecer feedback visual instantâneo e rigoroso durante uma demonstração de laboratório em tempo real.

maquina_estados_arq.py

Bloco 1: A Alternância de Bits (Alternating Bit Protocol)

class MaquinaEstadosARQ:

def __init__(self):

self.seq_num_enviar = 0

self.seq_num_esperado = 0

- Inicia os números de sequência a 0. O protocolo Stop-and-Wait só precisa de dois números de sequência: 0 e 1.

- Por que razão só usam os números 0 e 1? O vosso ficheiro de imagem tem dezenas de tramas. Não deveriam contar 1, 2, 3, 4, até ao fim do ficheiro? - Isso seria necessário num protocolo de Janela Deslizante (Sliding Window), como o Go-Back-N ou o TCP completo, onde o emissor pode injetar várias tramas no canal antes de receber o primeiro ACK. Como implementámos um Stop-and-Wait puro, só existe, por definição, uma trama em trânsito no canal a qualquer momento. Assim, a alternância binária (0 e 1) é o mínimo absoluto necessário para diferenciar unicamente uma trama nova de uma retransmissão da trama imediatamente anterior.

Bloco 2: O Emissor e o ACK Fora de Ordem

def processar_ack_recebido(self, seq_num_ack: int) -> bool:

if seq_num_ack == self.seq_num_enviar:

self.seq_num_enviar = 1 - self.seq_num_enviar

return True

else:

return False

- Verifica se o ACK recebido tem o mesmo número da trama que o emissor acabou de enviar. Se tiver, avança (muda de 0 para 1, ou de 1 para 0) usando a equação 1 - x.

- E se o ACK for diferente? O vosso código retorna False e ignora-o. Não deveriam reenviar a trama logo ali?- Não retransmitimos imediatamente porque isso quebraria o controlo de tempo do nosso Gestor de Timeouts. Receber um ACK com o número de sequência errado (um ACK antigo que chegou atrasado devido a latência na rede) é tratado pelo emissor como ruído de fundo (discard). O emissor ignora silenciosamente esse pacote espúrio e continua à espera. Só quem pode disparar uma retransmissão é o 'relógio' (Timeout), que irá atuar quer falte um ACK, quer cheguem ACKs inválidos.

Bloco 3: O Paradoxo da Retransmissão no Recetor

def avaliar_trama_recebida(self, seq_num_recebido: int) -> str:

if seq_num_recebido == self.seq_num_esperado:

self.seq_num_esperado = 1 - self.seq_num_esperado

return "ACEITAR_E_ENVIAR_ACK"

else:

return "DESCARTAR_DUPLICADO_MAS_ENVIAR_ACK"

- Esta função avalia o que o Recetor deve fazer quando chega uma trama de dados. Se o número for o esperado, avança. Se for igual ao anterior (um duplicado), manda rejeitar os dados mas enviar o ACK na mesma.

- Como é que pode chegar uma trama duplicada se o vosso protocolo é fiável? E se for apenas uma coincidência?-A duplicação não é uma falha da nossa transmissão ótica de dados, mas sim um reflexo de uma falha no canal de retorno elétrico. Se o recetor enviar um ACK, e esse ACK se corromper (falhar o CRC) ou se perder, o emissor nunca saberá que a trama de dados foi entregue. O emissor vai dar Timeout e reenviar exatamente a mesma trama de dados. O recetor, ao olhar para a sua máquina de estados, percebe que o bit de sequência não alternou. Ele descarta o payload (para não gravar a imagem duplicada no disco), mas re-emite o ACK (com o número anterior) para confirmar ao emissor cego que pode avançar.

Bloco 4: A Anatomia do ACK

def gerar_trama_ack(self, seq_num_para_confirmar: int) -> bytes:

TIPO_ACK = b'\x0A'

cabecalho_ack = b'\x01' + b'\x02' + TIPO_ACK + bytes([seq_num_para_confirmar]) + b'\x00'

return cabecalho_ack

- Cria os 5 bytes do cabeçalho de controlo para responder. Usa o MAC Destino (0x01), MAC Origem (0x02), o tipo de trama (0x0A para ACK), o número de sequência e põe o campo Length a zero (0x00).

- Um ACK de 5 bytes? Mas o vosso formato de trama não tem SOFs e um FCS? Onde estão eles? - Sim, tem. Mas a responsabilidade desta classe (MaquinaEstadosARQ) é estritamente lógica, não física. Esta classe não sabe calcular CRCs nem fazer Byte Stuffing. Ela apenas prepara o núcleo do cabeçalho (a inteligência). Quem empacota este núcleo com o CRC-8 final e as flags 0x7E do enquadramento é o integrador central na camada_ligacao_dados.py. Mantemos uma separação estrita de responsabilidades no nosso código.

temporizador_arq.py

Bloco 1: A Injeção de Dependências (Callbacks)

def enviar_e_esperar_ack(self, trama: bytes, enviar_trama, esperar_ack) -> bool:

- Esta função não envia dados diretamente para a porta USB. Em vez disso, ela recebe duas funções como parâmetros (enviar_trama e esperar_ack). Ela apenas executa essas funções nos momentos certos.

- Porque é que estão a passar funções como argumentos (enviar_trama, esperar_ack)? Este gestor de timeouts não podia simplesmente chamar self.link.enviar()? Estão a complicar o código sem necessidade.- Isto chama-se Inversão de Controlo (IoC), professor. É um padrão de desenho de software. O Temporizador é uma entidade puramente lógica; ele só sabe contar segundos. Ele não tem de saber o que é um cabo USB, uma porta série ou um socket TCP. Ao passarmos as funções como Callbacks, garantimos um isolamento total. Se amanhã quisermos usar este temporizador para um projeto de redes Wi-Fi, o código desta classe não muda uma única vírgula. É uma arquitetura altamente modular.

Bloco 2: O RTT e a Avaliação Contínua

# 2. Inicialização do temporizador

tempo_inicio = time.time()

# 3. Aguardar resposta do recetor (ACK/NACK)

while (time.time() - tempo_inicio) < self.timeout_segundos:

resposta = esperar_ack()

if resposta == "ACK":

rtt = time.time() - tempo_inicio

gerar_log("ARQ", f"Trama confirmada (ACK recebido em {rtt:.2f}s).", "SUCESSO")

return True

- Guarda a hora exata do envio e entra num ciclo. Fica constantemente a verificar se a resposta chegou, enquanto a diferença de tempo não ultrapassar o limite (ex: 2.0s). Se chegar o ACK, calcula o tempo que demorou a ir e voltar (RTT).

- No vosso código na camada_ligacao_dados.py, vocês instanciam este temporizador com um timeout de 2.0 segundos. Porque escolheram 2 segundos e não 0.5 segundos ou 5 segundos? Foi um palpite?- Não foi um palpite, foi um cálculo baseado no RTT (Round-Trip Time) teórico da nossa rede. Como demonstrámos nos cálculos, transmitir a nossa trama de 208 bytes mais o ACK de 8 bytes a 9600 bps demora cerca de 0.23 segundos teóricos. Escolhemos um timeout de 2.0 segundos (aproximadamente 10 vezes o RTT ideal) para acomodar três variáveis do mundo real: 1) Expansão imprevisível da trama devido ao Byte Stuffing; 2) Atrasos de escalonamento das Threads no Sistema Operativo do PC; 3) O tempo de processamento intenso da matriz do Código de Hamming. Se usássemos 0.5s, sofreríamos de Timeouts Prematuros (retransmitir pacotes que ainda estavam a ser processados). Se usássemos 5s, a rede ficaria com uma latência intolerável perante uma falha real. O valor 2.0s é o ponto de equilíbrio (Sweet Spot).

Bloco 3: O NACK e o Backoff de Hardware

elif resposta == "NACK":

gerar_log("ARQ", "Trama rejeitada pelo recetor (NACK). A iniciar retransmissão imediata.", "AVISO")

time.sleep(0.2)

break # Quebra o ciclo de espera para forçar nova tentativa

- Se o recetor devolver um NACK (significa que o CRC falhou e o Hamming não conseguiu corrigir), ele avisa, dorme 0.2 segundos e quebra o ciclo interior (break), forçando uma retransmissão imediata sem esperar que o temporizador de 2 segundos esgote.

- O vosso código diz 'retransmissão imediata', mas logo a seguir têm um time.sleep(0.2). Isso é contraditório! Porque é que atrasam o sistema 200 milissegundos se já sabem que a trama falhou?- Esse atraso é uma técnica de mitigação de ruído chamada Channel Clearance (ou Backoff). Se recebemos um NACK, significa que ocorreu um erro que o Hamming não conseguiu corrigir (provavelmente uma rajada de erros/Burst Error, como alguém a passar a mão lentamente à frente do feixe ótico). Se retransmitirmos no exato milissegundo em que recebemos o NACK, a nossa nova trama vai 'chocar' com a mesma mão ou com o mesmo ruído que ainda está no canal elétrico/ótico. Essa micropausa de 200ms dá tempo para que o evento físico causador do ruído passe, garantindo que a retransmissão ocorre num canal limpo, aumentando drasticamente a probabilidade de sucesso.

Bloco 4: A Gestão do CPU (O Busy-Waiting)

# Pequena pausa para não sobrecarregar o CPU

time.sleep(0.01)

- Quando o ciclo pergunta à porta série "já chegou o ACK?" e a porta diz "não", o ciclo dorme 10 milissegundos antes de voltar a perguntar.

- E não podiam usar esse time.sleep(0.01) noutro sítio? Pô-lo dentro de um ciclo que corre milhares de vezes por segundo enquanto esperam por um ACK não atrasa a vossa capacidade de reação?- Atrasar a nossa capacidade de reação em, no máximo, 10 milissegundos é um preço minúsculo a pagar pela estabilidade do Sistema Operativo. Se removermos este sleep, caímos no anti-padrão de Busy-Waiting. O ciclo while do Python executaria milhões de vezes por segundo, cravando um dos núcleos do CPU a 100% de utilização, apenas para perguntar 'já chegou?'. Isso causaria estrangulamento térmico no portátil e roubaria tempo de processamento à Thread de receção. O sleep de 10ms entrega o controlo ao Scheduler do SO de forma cortês.

Testes_falhas.py

Bloco 1: O "Sequestro" da Camada Física (Monkey Patching)

# 1. Guardar a referência para a rotina de hardware original

envio_original = camada2.link.enviar_trama_fisica

contador_envios = 0

def envio_com_injecao_ruido(pacote_fisico):

# ... (lógica de corrupção) ...

# 2. Aplicar o bypass na interface física

camada2.link.enviar_trama_fisica = envio_com_injecao_ruido

- Vocês guardam a função verdadeira de enviar para o hardware na variável envio_original. Depois, criam uma função maliciosa (envio_com_injecao_ruido) e substituem a função oficial da Camada 2 por esta versão corrompida.

- Espera aí, vocês estão a alterar o código fonte da vossa camada física em tempo de execução? Não era mais fácil e seguro ir ao camada_fisica.py e pôr lá um if(modo_teste == True) para falhar os pacotes? -  Isso seria um erro crasso de engenharia de software, professor. Poluir código de produção com variáveis de teste viola o princípio de Clean Code. O que fizemos aqui chama-se Monkey Patching (ou Method Interception). Nós intercetamos o fluxo de dados injetando um Middleware falso apenas durante a execução deste script isolado. A nossa camada_ligacao_dados.py continua a operar exatamente como se estivesse no mundo real, completamente ignorante de que está a ser sabotada. É a única forma cientificamente válida de testar a resiliência de um sistema em 'caixa preta'.

Bloco 2: Simulação de Ruído Eletromagnético (Corrupção de CRC)

if contador_envios == 2:

gerar_log("SIMULADOR", "A corromper o campo FCS (CRC) do Pacote 2 propositadamente...", "AVISO")

# Adulteração de 1 byte no final da trama para forçar erro de integridade

pacote_corrompido = bytearray(pacote_fisico)

pacote_corrompido[-2] = (pacote_corrompido[-2] + 1) % 256

envio_original(bytes(pacote_corrompido))

- Quando tenta enviar o 2º pacote, o código converte os bytes para uma lista mutável (bytearray). Vai ao penúltimo byte ([-2]), soma-lhe 1 (mudando os bits), usa % 256 para não estourar o limite de tamanho, e envia para o cabo.

- Porque é que foram alterar especificamente o byte no índice [-2]? O que é que está nessa posição?- Como implementámos o enquadramento HDLC, o último byte de todos (índice [-1]) é a flag de fecho SOF (0x7E). Se corrompêssemos o SOF, o recetor simplesmente nunca detetaria o fim da trama e descartaria o ruído. O byte imediatamente antes do SOF (índice [-2]) é precisamente o FCS (o nosso byte de CRC-8). Ao adulterarmos matematicamente o CRC antes da injeção no cabo, garantimos que quando a trama chegar ao recetor, a divisão polinomial que ele vai fazer sobre os dados não vai corresponder ao resto que viajou neste byte corrompido. O recetor vai detetar a fraude, rejeitar o pacote e devolver um NACK de forma autónoma.

Bloco 3: Simulação de Corte do Feixe Ótico (O Buraco Negro)

elif contador_envios == 5:

gerar_log("SIMULADOR", "Simulação de quebra de link ótico no Pacote 5 ...", "AVISO")

# A rotina de hardware não é chamada. A trama perde-se no meio físico.

pass

- Quando chega o 5º pacote, o código passa pelo comando pass. Ele não chama o envio_original. O pacote é literalmente apagado da memória e nunca viaja para a ESP32.

- Se vocês simplesmente não enviam o pacote e dão um pass, como é que o vosso emissor não fica num ciclo infinito bloqueado à espera do ACK desse pacote 5?

- É exatamente essa a prova de fogo do nosso projeto, professor. Ao fazermos pass, simulámos uma perda total de sinal (Drop) — equivalente a alguém colocar a mão à frente do LED de infravermelhos. O emissor entra na sua rotina de espera, mas como criámos o Gestor de Timeout, o sistema não bloqueia. O relógio assíncrono interno atinge os 2.0 segundos sem receber resposta, declara o Timeout localmente, e reinjeta autonomamente a trama 5 na interface de hardware (tentativa 2/3). Sem o nosso temporizador ARQ, este pass congelaria a rede para sempre; com ele, a rede cura-se sozinha (Self-Healing).

Bloco 4: Higiene de Sistema e Teardown

# Repor a integridade do sistema e fechar a porta

camada2.link.enviar_trama_fisica = envio_original

camada2.fechar_ligacao()

- No final do script, volta a colocar a função de hardware verdadeira no sítio certo e desliga a porta série.

- Porque é que se dão ao trabalho de restaurar a função original envio_original mesmo no fim, se a aplicação em Python está prestes a fechar e a memória vai ser limpa de qualquer das formas? - Num script isolado, de facto, a memória é limpa. No entanto, em Engenharia de Software, isto é uma prática fundamental chamada Teardown em ciclos de testes. Se nós estivéssemos a correr este código inserido numa pipeline de integração contínua (CI/CD) ou numa Test Suite com várias avaliações sequenciais, não restaurar o estado original (Mock Reset) significaria que todos os testes executados a seguir herdariam uma porta de rede permanentemente corrompida. O código deve ser deixado limpo exatamente como foi encontrado.

testes_desempenho.py

Bloco 1: A Carga Útil e o Padrão "Zebra"

# Payload gerado artificialmente para simular tráfego útil

payload_dados = b'\xAA' * 100

- Cria um pacote de 100 bytes úteis, onde todos os bytes têm o valor hexadecimal 0xAA.

- Porque é que estão a enviar o byte 0xAA? Foi um número aleatório? Porque não enviaram apenas zeros (b'\x00') ou o vosso nome?- Foi uma escolha rigorosa de engenharia de telecomunicações, professor. O valor 0xAA em notação binária é 10101010. Trata-se do padrão de máxima alternância de bits possível. Num canal ótico assíncrono (UART) a operar sem relógio partilhado, transmitir centenas de bits alternados testa ao limite a capacidade de recuperação de relógio (Clock Recovery) do recetor físico. É muito mais fácil para o hardware manter o sincronismo ao enviar uma rajada de zeros (00000000) do que ao enviar 10101010. Se o nosso sistema consegue passar pacotes inteiros de 0xAA sem perder o enquadramento, provamos a robustez absoluta do link físico.

Bloco 2: A Abstração e a Simulação Contínua

for i in range(numero_tramas):

# ...

sucesso = camada2.enviar_ficheiro(payload=payload_dados, tipo=TYPE_TEXT)

- Um ciclo que manda a Camada 2 enviar a trama 100 vezes seguidas.

- Mas reparem... vocês estão a chamar a função enviar_ficheiro 100 vezes para os mesmos 100 bytes. O vosso recetor não vai colapsar ao tentar gravar 100 ficheiros diferentes no disco em poucos segundos?- Não, professor, e isso demonstra a separação lógica da nossa arquitetura. Ao chamarmos enviar_ficheiro repetidamente dentro deste ciclo de stress, estamos apenas a injetar pacotes do tipo TYPE_TEXT no canal. Nós só enviamos a flag TYPE_EOF (Fim de Ficheiro) na nossa verdadeira aplicação cliente (app_cliente.py). Neste teste, o recetor vê apenas um fluxo contínuo e infinito de dados a chegar à mesma sessão aberta. Ele aloca os pacotes em memória RAM sequencialmente, sem executar as operações lentas de I/O no disco rígido. Assim, testamos exclusivamente a velocidade da rede (Camada 2), sem o estrangulamento da Camada de Aplicação.

Bloco 3: A Matemática do Throughput (A Grande Armadilha)

# Processamento de Métricas e Estatísticas

duracao_total = tempo_fim - tempo_inicio

# Débito Efetivo (Throughput) = (Tramas entregues * Tamanho do Payload * 8 bits) / Tempo total

throughput = (tramas_entregues_sucesso * len(payload_dados) * 8) / duracao_total if duracao_total > 0 else 0

- Subtrai o tempo inicial ao tempo final. Depois, calcula a fórmula do débito: Bits úteis entregues a dividir pelos segundos que demoraram a passar.

- Esperem lá... a vossa fórmula do débito (throughput) só multiplica o tamanho do payload original. Onde é que estão os bits do Cabeçalho, do CRC, do Código de Hamming e do Byte Stuffing? Vocês enviaram o dobro ou o triplo dos bits para a porta série e não os estão a contar! - Exatamente, professor. Esta fórmula calcula o Goodput (Débito Útil/Efetivo), e não o Link Rate (Taxa de Ligação). A taxa de ligação do cabo será sempre cerca de 9600 bps. Contudo, para o utilizador final, o facto de nós gerarmos bits de controlo, CRC ou Hamming é um 'mal necessário' (Overhead). Se nós incluíssemos o tamanho do cabeçalho ou do Hamming na fórmula, estaríamos a inflacionar artificialmente os resultados e a mentir sobre o desempenho da rede. O verdadeiro Throughput mede-se estritamente pela quantidade de informação da camada de aplicação que sobrevive e é entregue com sucesso por unidade de tempo. Assumimos o nosso overhead com total transparência.

Bloco 4: Encerramento à Prova de Bala

try:

modulo_teste_desempenho(camada2, numero_tramas=100)

except KeyboardInterrupt:

gerar_log("TESTE STRESS", "A avaliação foi interrompida manualmente pelo administrador.", "AVISO")

finally:

camada2.fechar_ligacao()

- Envolve o teste num bloco try...except...finally para lidar com fechamentos forçados (Ctrl+C).

- Porque é que usaram um bloco try/finally aqui, mas não precisam dele nas funções normais de envio?-- Um teste de stress de 100 tramas a uma velocidade efetiva baixa, e com proteção HARQ, pode demorar mais de um minuto a correr. Em contexto laboratorial, é altamente provável que o operador queira abortar o teste a meio usando Ctrl+C (KeyboardInterrupt). Se o programa for morto a meio de uma transmissão, a porta série (COM/ttyUSB) fica num estado 'Zombie' retida pelo Sistema Operativo (Resource Leak), obrigando a reiniciar fisicamente o hardware para voltar a testar. O bloco finally garante que, aconteça o que acontecer (até mesmo um erro fatal no Python), a instrução camada2.fechar_ligacao() é invocada, libertando as Threads e a interface de hardware graciosamente.

1. Porque é que no framing_hdlc, no byte stuffing utilizamos dois bytes e não apenas um para podermos substituir o byte do SOF? - Está coberta na explicação do framing_hdlc.py. Usamos dois bytes (o byte de Escape 0x7D seguido do byte de código 0x5E) para que o sistema consiga distinguir duas situações. Se usássemos apenas um byte de substituição, o que aconteceria se esse byte de substituição já existisse naturalmente na fotografia do utilizador? O sistema ia ficar confuso. Ao usar uma sequência de dois bytes (Escape + Código), criamos uma sintaxe unívoca.

2. Quais os serviços que cada função oferece à camada de aplicação? O que faz a camada de aplicação nesta fase B? - A Camada de Aplicação (app_cliente.py e app_servidor.py) faz estritamente o acesso ao disco rígido (ler/gravar ficheiros em binário), fragmenta ficheiros gigantes em blocos de 100 bytes, classifica o tipo de tráfego e gere o Timeout de Sessão  de 10s. O serviço que a Camada 2 lhe oferece é a garantia de entrega fiável e transparente (a Aplicação não quer saber do canal físico, só quer que a função devolva True ou False).

3. A função está limitada em tamanho? - Sim, e nós justificámos isso. A função enviar_ficheiro aceita blocos até 128 bytes (nós definimos 100 bytes no cliente para dar margem). Porquê? Porque o nosso MAX_PAYLOAD_SIZE é 256 bytes (limitado pelo campo Length de 1 byte no cabeçalho), e como aplicamos o Hamming (que duplica o tamanho), 128 x 2 = 256 bytes físicos.

4. Qual foi a solução que implementámos? - A resposta de ouro: HARQ (Hybrid ARQ). Implementámos uma arquitetura Full-Duplex assimétrica, com correção de erros proativa no canal (FEC / Hamming 7,4), deteção rigorosa de integridade (CRC-8 via divisão polinomial) e recuperação reativa com retransmissões temporizadas (ARQ Stop-and-Wait alternativo 0/1).

5. Descrição da api, e o que devolve, se tem parâmetros. -  Está no ficheiro camada_ligacao_dados.py. A nossa API chama-se enviar_ficheiro(payload: bytes, tipo: int) -> bool. Recebe os dados em bruto (bytes) e o tipo de ficheiro, e devolve um booleano (True se o recetor confirmou a receção com um ACK válido, False se o limite de retransmissões esgotou).

6. Ver de forma claramente separável o que são as implementações de funções (o código que diz respeito a implementar as api claramente separado). - Este foi o nosso foco principal. O ficheiro camada_ligacao_dados.py é a prova disto. A classe CamadaDeLigacao expõe a API pública e atua como uma "fachada". A aplicação nunca chama o Hamming, o CRC ou a porta UART diretamente. Tudo está em módulos isolados.

7. Demonstra 2 ficheiros a ser enviados na apresentação. - Como vimos no app_cliente.py, o nosso código deteta automaticamente se estás a enviar uma imagem (.jpg, .png) ou um documento de texto com base na extensão, atribuindo-lhe a flag TYPE_IMAGE ou TYPE_TEXT. Estão perfeitamente preparados para enviar uma foto e um ficheiro .txt na demonstração.

8. Módulo de Logs -  Abordámos detalhadamente o ficheiro logger.py. Justificámos o uso de códigos ANSI nativos em vez da biblioteca pesada logging para ter feedback visual e colorido em tempo real durante a defesa.

9. Porque um mínimo de 68 bytes? Não faz sentido... - Cobrimos exatamente esta pergunta no documento Q&A ("A pergunta do limite de 68 bytes"). Nós abolimos esse limite no nosso código atual (MIN_PAYLOAD_SIZE = 1). Justificamos ao professor que o limite de 68 bytes é uma herança da norma Ethernet (CSMA/CD) para deteção de colisões num meio partilhado, o que não faz qualquer sentido num link ponto-a-ponto Full-Duplex como o nosso.

10. Ter um campo que diga, esta mensagem é para o protocolo da aplicação A (TCP) ou B (UDP) - Está implementado e chama-se Multiplexagem. É exatamente para isso que serve o nosso campo de cabeçalho Type de 1 byte (definido no constantes_protocolo.py). O 0x01 vai para a lógica de Texto, o 0x02 vai para a de Imagem, e os 0x0A/0x0B vão para o controlo interno da máquina de estados.

11. Interface (API entre Física e Ligação: sendByte / receiveByte) - Temos isto perfeitamente isolado no camada_fisica.py. A interface não é sendByte, mas sim enviar_trama_fisica(pacote_fisico: bytes) e a Thread assíncrona _receber_continuamente() que atua como o motor de abstração do hardware.

12. Se quisermos podemos simular o canal ótico no pc, ligamos os dois esps com fios e simulamos o envio! - A nossa arquitetura permite exatamente isto. Como vimos, o código não sabe se os eletrões viajam por um LED ou por um fio de cobre. Basta cruzarem os cabos (TX1 no RX2, TX2 no RX1, e GND comum) e o software corre perfeitamente em simulação pura de laboratório.