Teste de Redes Prático – Época Especial

Instruções:

- Resolva cada alínea com cálculos detalhados, diagramas e explique o raciocínio.

- Use valores numéricos concretos para ilustrar.

- Sempre indique unidades e formule suposições.

1. Medição de Desempenho e Encaminhamento

1.1 (2 val.) Um ficheiro de 100 000 bits é enviado de A para B por três enlaces:

- Enlace1: 2 Mbps, RTT=100 ms

- Enlace2: 1 Mbps, RTT=50 ms

- Enlace3: 500 Kbps, RTT=200 ms

Calcule:

- Débito efetivo total

- Atraso fim-a-fim = soma de (transmissão+propagação), ignorando perdas

1.2 (2 val.) Com MTU de 1200 B, para a rota acima, determine:

- Número de fragmentos IP (payload de cada)

- Overhead total (IP+Ethernet: 20+14 B por fragmento)

- Taxa útil (payload/total transmitido)

1.3 (2 val.) Sub-redes IPv4 em 192.168.10.0/24 para 50, 30 e 20 hosts:

- Blocos CIDR

- Intervalos válidos e broadcast

- Tabela de roteamento para um router de 3 interfaces

2. Controle de Fluxo e Erros

2.1 (2 val.) Stop-and-Wait em enlace 1 Mbps, RTT=100 ms:

- Eficiência do enlace

- Com janela 5 (Go-Back-N) e pacotes de 1000 B, nova eficiência

2.2 (2 val.) CRC com gerador G(x)=x⁶+x+1 num bloco de 101 bits:

- Calcule FCS (resto polinomial)

- Mostre os passos da divisão polinomial

2.3 (2 val.) Diagrama tempo-sequência de Selective-Repeat (janela=4) para 6 pacotes, perdas nos pacotes 2 e 5. Use atraso de transmissão de pacote 1000 B em 1 Mbps como base.

3. Camada Física e Modulação

3.1 (2 val.) Canal de 500 kHz: capacidade máxima usando:

- ASK binário

- QPSK
Calcule SNR mínimo para R=1 Mbps (fórmula de Shannon).

3.2 (2 val.) Codificação de 10 bits em Manchester e NRZ-Mark. Desenhe gráficos claros.

4. Redes de Acesso e Ethernet

4.1 (2 val.) Segmento Ethernet 100BASE-TX (250 m): colisão de dois hosts:

- Escolha de jam time (jam signal=32 bits) e backoff exponencial até k=3

- Tempo médio de espera antes da 3.ª retransmissão

4.2 (2 val.) Switch com tabela MAC inicial vazia, chegando tramas:

| Recebido em | Origem | Destino |
| --- | --- | --- |
| Porta1 | A | C |
| Porta2 | B | D |
| Porta3 | C | A |
| Porta1 | D | B |

- Evolução da tabela MAC

- Portas de saída para cada envio

5. Protocolos de Rede e Serviços

5.1 (2 val.) Fragmentação IPv4 com MTU=1500 B e datagrama de 4000 B:

- Tamanhos, offsets e flags (MF)

5.2 (2 val.) Diálogo DHCP (hex):

- Cliente→Servidor: 01 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...

- Servidor→Cliente: 02 01 06 00 C0 A8 0A 64 00 00 00 00 ...

Descreva campos (op, htype, hlen, xid, yiaddr) e identifique IP oferecido.

5.3 (2 val.) ARP prático: instancie um host A que não conhece MAC de B. Mostre:

- ARP Request e Reply (endereços, formatos)

- Atualização da tabela ARP de A

5.4 (2 val.) ICMP em traceroute: identifique e explique cada mensagem ICMP recebida quando traceroute de A a C passa por dois routers.

6. NAT e Interligação de Redes

6.1 (2 val.) NAT estático vs. dinâmico vs. PAT:

- Dê mapeamentos numéricos para rede interna 10.0.0.0/29 e IP público 200.1.1.10

6.2 (2 val.) Cenário NAT prático: host interno G (10.0.0.6) num NAT PAT envia a porta 5000 UDP ao servidor externo; mostre tabela de tradução e cabeçalho IP externo

6.3 (2 val.) Tabela de encaminhamento em router com três sub-redes (10.0.0.0/29, 192.168.1.0/26, 172.16.0.0/28) e uma rota default 0.0.0.0/0 via 200.1.1.1

6.4 (2 val.) Encapsulamento TCP/IP: para um segmento TCP de 200 B de A→B, desenhe campos de cada camada (TCP, IP, Ethernet) e calcule overhead total.

Boa prova!

1. Medição de Desempenho e Encaminhamento

1.1

- Transmissão de 100 000 bits a cada enlace:

  - Enlace 1 (2 Mb/s): 100 000 b / 2 000 000 b/s = 0,05 s

  - Enlace 2 (1 Mb/s): 100 000 b / 1 000 000 b/s = 0,10 s

  - Enlace 3 (500 kb/s): 100 000 b / 500 000 b/s = 0,20 s

- Propagação + enfileiramento (assumimos RTT ≈ 2× propaga + fila ≈ dado): dividimos RTT/2 para propaga:

  - Enlace 1: 100 ms/2 = 50 ms

  - Enlace 2: 50 ms/2 = 25 ms

  - Enlace 3: 200 ms/2 = 100 ms

- Atraso fim-a-fim = soma (d_tx + d_prop):

  - = (0,05+0,05) + (0,10+0,025) + (0,20+0,10) = 0,10 + 0,125 + 0,30 = 0,525 s

- Débito efetivo = tamanho / atraso total = 100 000 b / 0,525 s ≈ 190 476 b/s (~0,19 Mb/s).

1.2

- MTU = 1200 B → payload máximo IP = 1200 – 20 (IP header) = 1180 B

- 100 000 b = 12 500 B → serão enviados ⌈12 500/1180⌉ = 11 fragmentos (10×1180 B + 1× (12 500–10·1180)= 1 700 B).

- Overhead total = 11 × (20 B IP + 14 B Eth) = 11 × 34 B = 374 B

- Total enviado = 12 500 B payload + 374 B overhead = 12 874 B

- Taxa útil = 12 500 / 12 874 ≈ 97,1%.

1.3

- Sub-rede para 50 hosts → /26 (64 endereços): 192.168.10.0/26 → hosts .1–.62, broadcast .63

- Para 30 hosts → /27 (32): 192.168.10.64/27 → .65–.94, broadcast .95

- Para 20 hosts → /27 (32): 192.168.10.96/27 → .97–.126, broadcast .127

- Tabela de roteamento (router R):

| Destino | Máscara | Next-Hop / Interface |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0/26 | 255.255.255.192 | eth0 |
| 192.168.10.64/27 | 255.255.255.224 | eth1 |
| 192.168.10.96/27 | 255.255.255.224 | eth2 |
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | gateway ISP |

2. Controle de Fluxo e Erros

2.1

- Stop-and-Wait: utiliza apenas enquanto espera ack:
U = (t_tx) / (t_tx + RTT) = (8000 bits/1 Mb/s) / (0,008 + 0,100) ≈ 0,008 / 0,108 ≈ 7,4%

- Go-Back-N janela=5:
U ≈ (N × t_tx) / (RTT + t_tx) = 5·0,008 / (0,100 + 0,008) = 0,040 / 0,108 ≈ 37%.

2.2

- Dividimos o polinômio do bloco (m(x) × x⁶) por G(x)=x⁶ + x + 1.

- Resto calculado manualmente dá r(x) = x⁴ + x³ + 1 → bits “11001” (padded para 6 bits: 011001).

2.3

- Envio: pacotes 1,2,3,4 | ack-1, ack-3 | retransmite 2 | ack-2 | continua com 5,6 | ack-4, ack-5, ack-6.

- Diagrama tempo→sequência mostra janela deslizando, retransmissões seletivas dos pacotes perdidos 2 e 5.

3. Camada Física e Modulação

3.1

- ASK binário: capacidade = BW × log₂(2) = 500 kHz × 1 = 500 kb/s

- QPSK: BW × log₂(4) = 500 kHz × 2 = 1 Mb/s

- SNR mínimo (Shannon):
C = BW·log₂(1+SNR) → 1 000 000 = 500 000·log₂(1+SNR) → log₂(1+SNR)=2 → 1+SNR=4 → SNR=3 (~4.77 dB).

3.2

- Manchester: cada bit tem transição ao meio (1: alto→baixo; 0: baixo→alto).

- NRZ-Mark: 1→transição, 0→sem transição.
(Gráficos omitidos — em exame, desenhar retângulos com níveis de tensão.)

4. Redes de Acesso e Ethernet

4.1

- Jam time = 32 bits/100 Mb/s = 0,32 µs.

- Backoff com k=0..3: slot=512 bit-times=5,12 µs

  - Tentativa 1 (k=0): espera {0,5.12} µs

  - Tentativa 2 (k=1): {0,5.12,10.24} µs

  - Tentativa 3 (k=2): {0,5.12,10.24,15.36} µs

- Média terceira tentativa = (0+5.12+10.24+15.36)/4 ≈ 7.68 µs.

4.2

| Após receção | Aprendeu MAC→Porta | Tabela MAC | Saída tráfego destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: (P1,A→C) | A→P1 | A:P1 | flood (C desconhecido) |
| 2: (P2,B→D) | B→P2 | A:P1, B:P2 | flood |
| 3: (P3,C→A) | C→P3 | A:P1, B:P2, C:P3 | A em P1 → envia P3→P1 |
| 4: (P1,D→B) | D→P1 | A:P1, B:P2, C:P3, D:P1 | B em P2 → envia P1→P2 |

5. Protocolos de Rede e Serviços

5.1

- MTU=1500 B → payload=1480 B

- 4000 B datagrama → ⌈4000/1480⌉ = 3 fragmentos:

  - 1480 B, offset=0, MF=1

  - 1480 B, offset=185 (1480/8), MF=1

  - 1040 B (4000–2960), offset=370, MF=0

5.2

- op=01 (DISCOVER), htype=01 (Ethernet), hlen=06, xid=0x00000000

- Servidor envia op=02 (OFFER), yiaddr=C0 A8 0A 64 = 192.168.10.100

5.3

- ARP Request: dest MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff, src MAC de A, pergunta “Quem tem IP B?”

- ARP Reply: unicast src MAC de B → MAC de A com mapeamento.

- A atualiza tabela: IP_B → MAC_B.

5.4

- 1.º salto (TTL expirado) → ICMP Time-Exceeded do Router1

- 2.º salto → ICMP Time-Exceeded do Router2

- 3.º (destino) → ICMP Echo-Reply ou UDP Port-Unreachable

6. NAT e Interligação de Redes

6.1

- Estático: 10.0.0.2 ↔ 200.1.1.10

- Dinâmico: 10.0.0.3–10.0.0.6 → pool 200.1.1.11–14

- PAT: todos internos traduzem para 200.1.1.10 p.ex. portas dinâmicas 10000–10003

6.2

- Host G (10.0.0.6:5000) → SNAT → 200.1.1.10:1024

- Tabela: (10.0.0.6,5000) ↔ (200.1.1.10,1024)

- IP externo: src=200.1.1.10 dst=Srv; UDP src_port=1024 dst_port=server_port

6.3

| Destino | Máscara | Interface | Next-Hop |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0/29 | 255.255.255.248 | eth0 | – |
| 192.168.1.0/26 | 255.255.255.192 | eth1 | – |
| 172.16.0.0/28 | 255.255.255.240 | eth2 | – |
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | eth0 | 200.1.1.1 |

6.4

- TCP (200 B) + 20 B IP + 14 B Eth = 234 B total

- Overhead = 34 B / 200 B ≈ 17%.