O que é a Internet? Rede global que interliga milhões de dispositivos computacionais. Permite a execução de aplicações distribuídas (ex: e-mail, web, streaming). Baseia-se em redes de acesso, infraestrutura central e protocolos de comunicação.

Cliente-Servidor - Um servidor fornece serviços permanentes, clientes iniciam pedidos. Ex: Web (HTTP), Email (SMTP/POP)

P2P (Peer-to-Peer) - Todos os dispositivos podem atuar como cliente e servidor. Ex: Torrents, Skype, blockchain

Comutação de Circuitos (FDM e TDM) - Caminho dedicado entre origem e destino. Recursos reservados durante toda a ligação. Baixa latência garantida. Ineficiente para tráfego esporádico → recursos ficam ociosos.

Comutação de Pacotes (Redes por Circuito Virtuais e por datagramas) - Partilha dinâmica dos caminhos entre múltiplos utilizadores. Dados enviados em pacotes independentes. Cada pacote pode seguir rotas diferentes. Ideal para tráfego de dados com rajadas (bursty). Base da Internet atual. Atraso Total = N*L/R (N = numero de Ligações).

Conceito de Protocolo - Conjunto de regras que definem a comunicação entre entidades numa rede.

- Define: Sintaxe (formato dos dados); Semântica (significado) e Temporização (quando e como). Ex: HTTP, TCP, IP, DNS, ARP...

Estrutura da Internet (Visão Hierárquica) - Composta por ISP's (Internet Service Providers) interligados hierarquicamente:

| Nível | Descrição |
| --- | --- |
| Tier 1 | ISPs globais (ex: AT&T, NTT) – não pagam por trânsito |
| Tier 2 | ISPs nacionais ou regionais – pagam aos Tier 1 |
| Tier 3 | ISPs locais – fornecem acesso a clientes finais |

Os ISPs ligam-se em pontos de troca de tráfego (IXPs) para troca direta de pacotes.

Conceito de Encapsulamento - Cada camada do modelo adiciona informações de controlo (cabeçalhos) aos dados da camada superior:

[ Aplicação ]  - [ Transporte ] -> Segmento - [ Rede ] > Datagrama - [ Ligação ] ->Trama - [ Física ]  → Bits

Pilha de Protocolos da Internet (TCP/IP)

| Camada | Função | Protocolos comuns |
| --- | --- | --- |
| Aplicação | Aplicações de rede | HTTP, FTP, DNS |
| Transporte | Comunicação entre processos | TCP, UDP |
| Rede | Encaminhamento entre redes | IP, ICMP, ARP |
| Ligação | Transferência de tramas entre nós vizinhos | Ethernet, Wi-Fi, HDLC |
| Física | Transmissão de bits no meio físico | Cabo, rádio, fibra ótica |

Modelo de Referência ISO – físico – ligação – rede – transporte – sessão – apresentação – aplicação

Serviços com e sem Conexão

Orientado à Conexão (TCP) - Requer fase de estabelecimento e fecho. Garante entrega ordenada e sem erros.

Não Orientado à Conexão (UDP) - Envia dados diretamente, sem garantia de entrega.

IP e TCP - O protocolo IP (Internet Protocol) é responsável por encaminhar os pacotes de dados entre dispositivos na rede, atribuindo-lhes endereços lógicos (endereços IP) e definindo as regras para o seu encaminhamento entre redes distintas. No entanto, o IP é um protocolo não orientado à conexão e não fiável, ou seja, não garante a entrega dos dados nem a sua ordem ou integridade. É aqui que entra o TCP (Transmission Control Protocol), um protocolo de transporte orientado à conexão, que garante que os dados são entregues corretamente, sem erros e na mesma ordem em que foram enviados. O TCP estabelece uma ligação fiável entre os dois sistemas terminais através de um processo chamado "three-way handshake", controla o fluxo de dados para evitar congestionamento, gere a retransmissão de segmentos perdidos e verifica se os dados chegaram corretamente através de números de sequência e confirmações. Em conjunto, o IP trata do encaminhamento dos pacotes pela rede até ao destino, enquanto o TCP garante que os dados chegam completos, ordenados e sem erros, proporcionando assim uma comunicação fiável entre aplicações.

Camada Física - A camada física é responsável por transmitir bits através do meio físico de comunicação. É a base de todas as comunicações em rede e define os requisitos elétricos, mecânicos e funcionais para ativar, manter e desativar ligações físicas entre sistemas. Esta camada não trata de significados dos dados, apenas da sua representação física e transmissão. Define como os 1s e 0s são codificados em sinais elétricos, luminosos ou de rádio, dependendo do meio usado. Também define a direção da transmissão e a velocidade.

Transmissão Analógica vs Transmissão Digital -  A transmissão analógica é um forma de transmitir sinais analógicos (de dados analógicos ou digitais) sem ter em conta o seu conteúdo. A transmissão digital em contrapartida está preocupada com o conteúdo do sinal.

Tipos de Transmissão

Existem três modos possíveis:

- Simplex: a comunicação dá-se numa única direção, como numa televisão (o emissor envia e o recetor apenas recebe).

- Half-Duplex: a comunicação é bidirecional, mas alternada – apenas um lado transmite de cada vez, como em walkie-talkies.

- Full-Duplex: ambos os lados podem comunicar em simultâneo, como nas chamadas telefónicas.

Meios de Transmissão

Os meios de transmissão podem ser:

- Guiados: onde os sinais seguem um caminho físico (cabos). Exemplos: cabo de cobre (par entrançado ou coaxial) e fibra ótica.

- Não guiados: onde os sinais se propagam pelo ar, como nas comunicações por rádio, micro-ondas e satélite.

Sinais e Dados - Os dados podem ser analógicos ou digitais, e são transportados por sinais. Os sinais físicos utilizados podem também ser analógicos (variam continuamente) ou digitais (variam entre dois níveis). A conversão entre dados e sinais requer codificação e modulação.

Codificação Manchester - A codificação Manchester é um tipo de codificação usada para garantir a sincronização entre emissor e recetor. Neste esquema, há sempre uma transição no meio de cada bit: para um bit 1 há uma transição de baixo para cima, e para um bit 0 uma transição de cima para baixo.

Esta técnica é usada, por exemplo, em redes Ethernet, e garante que o recetor pode detetar o ritmo dos bits com precisão.

Transmissão Síncrona vs Assíncrona – A transmissão de dados entre dois dispositivos pode ser feita de forma síncrona ou assíncrona, dependendo da forma como os bits são organizados e sincronizados. Na transmissão assíncrona, os dados são enviados carácter a carácter. Cada carácter é delimitado por bits de controlo, normalmente um bit de início (start) e um ou dois bits de fim (stop), podendo também incluir um bit de paridade para deteção de erros. Este método não exige sincronização contínua entre emissor e recetor, o que o torna simples de implementar. É ideal para comunicações intermitentes e de baixa velocidade, como nas portas série RS-232. No entanto, é menos eficiente, pois parte dos bits transmitidos não transporta dados úteis.

Já na transmissão síncrona, os dados são enviados em blocos contínuos, chamados tramas ou frames, sem separadores entre caracteres. A sincronização é mantida ao longo da transmissão, quer por relógios partilhados, quer por padrões específicos no cabeçalho dos blocos. Esta abordagem é usada em redes de maior velocidade, como Ethernet ou HDLC, pois permite uma utilização mais eficiente da largura de banda. Apesar de ser mais complexa de implementar, a transmissão síncrona apresenta maior eficiência, já que o overhead é muito reduzido em relação ao volume de dados úteis transmitidos.

Assim, a escolha entre transmissão assíncrona e síncrona depende do tipo de ligação, da complexidade aceitável e da eficiência desejada.

Cabo Coaxial vs. Fibra Ótica

O cabo coaxial é mais barato e fácil de instalar, mas tem menor capacidade de transmissão e sofre mais interferências a longas distâncias. Já a fibra ótica oferece altíssima velocidade, maior imunidade a interferências e baixa atenuação, mas é mais cara e frágil. Atualmente, a fibra ótica é a tecnologia preferida em infraestruturas modernas de alto débito.

Velocidade de Transmissão vs. Velocidade de Propagação

É importante distinguir entre:

- Velocidade de transmissão (bps): quantos bits são enviados por segundo.

- Velocidade de propagação (m/s): quão rápido um bit percorre fisicamente o meio (geralmente uma fração da velocidade da luz).

Em alguns exercícios, é necessário calcular:

- Tempo de transmissão = Tamanho do ficheiro / taxa de transmissão.

- Tempo de propagação = distância / velocidade de propagação.

Redes Locais (LANs) - O que é uma LAN? - Uma LAN (Local Area Network) é uma rede de computadores localizada numa área geográfica reduzida, como uma casa, escola, escritório ou edifício. São redes de alta velocidade e baixo atraso, tipicamente geridas por uma única organização.

Características principais das LANs:

- Elevadas velocidades de transmissão, que podem variar de alguns Mbps a dezenas de Gbps.

- Partilha do meio físico, o que requer métodos de controlo de acesso ao meio.

- Baixo custo de instalação e manutenção.

- Facilidade de expansão e reconfiguração.

- Desempenho eficaz para diferentes tipos de tráfego: tempo real, transacional, regular.

Topologias de Rede - A topologia define como os dispositivos estão fisicamente (ou logicamente) interligados. Existem várias:

Barramento - Todos os dispositivos partilham o mesmo cabo - Simples, mas sujeito a colisões

Anel - Os dispositivos estão ligados em círculo - Deteção ordenada de acesso

Estrela - Todos os dispositivos ligam-se a um ponto central (hub ou switch) - Muito usada em redes modernas

Árvore - Variação da estrela, em hierarquia - Facilita segmentação

Meios de Transmissão nas LANs

- Par entrançado (UTP/STP): comum em Ethernet (10/100/1000Base-T).

- Cabo coaxial: mais usado em redes antigas (ex: 10Base-2, 10Base-5).

- Fibra ótica: usada para longas distâncias ou exigência de alta largura de banda.

Acesso ao Meio – MAC (Medium Access Control) - Quando o meio é partilhado por várias estações, é necessário definir quem transmite, quando e por quanto tempo. Os métodos dividem-se em:

Acesso Aleatório (Contencioso):

- ALOHA, Slotted ALOHA: transmissão livre, com retransmissões após colisão.

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection): as estações escutam o meio antes de transmitir. Se houver colisão, param e aguardam um tempo aleatório (exponencial backoff).

Acesso Determinístico (Ordenado):

- Polling: uma entidade central interroga cada estação.

- Token Passing: um “testemunho” (token) circula entre as estações, e só quem o possui pode transmitir (ex: Token Ring).

CSMA/CD (Ethernet clássica) - Este método é usado em redes Ethernet que operam em modo partilhado, como barramento ou estrela com HUB. A estação que deseja transmitir:

- Escuta o meio;

- Se estiver livre, começa a transmitir;

- Continua a escutar o meio durante a transmissão;

- Se detetar colisão: Interrompe a transmissão; Envia sinal de colisão; Espera um tempo aleatório baseado no número de colisões anteriores (exponential backoff).

Exemplo de tempo de espera após colisões:

- 1.ª colisão: espera aleatória entre 0 e 1 slot;

- 2.ª colisão: entre 0 e 3 slots;

- k.ª colisão: entre 0 e 2ᵏ⁻¹ slots (até um limite máximo).

Dimensão máxima da rede Ethernet - Como a detecção de colisões só é possível durante a transmissão, a Ethernet impõe um limite: O tempo de transmissão da trama mínima (64 bytes) tem de ser maior ou igual ao dobro do tempo de propagação entre os extremos da rede: L / R ≥ 2 * d / v

Formato da Trama Ethernet (IEEE 802.3)

| Campo | Tamanho | Função |
| --- | --- | --- |
| Preâmbulo | 8 bytes | Sincronizar emissor e recetor |
| Endereço destino | 6 bytes | MAC de destino |
| Endereço origem | 6 bytes | MAC de origem |
| Tipo | 2 bytes | Tipo de protocolo (ex: IP, ARP, etc.) |
| Dados | 46–1500 bytes | Informação útil |
| CRC | 4 bytes | Verificação de erros (Cyclic Redundancy) |

Tecnologias LAN (exemplos)

- Ethernet (IEEE 802.3): a mais comum, usa CSMA/CD.

- Fast Ethernet: 100 Mbps.

- Gigabit Ethernet: 1 Gbps ou mais.

- Token Ring (IEEE 802.5): usa passagem de testemunho.

- FDDI: usa fibra ótica e anel duplo.

- Wireless LAN (IEEE 802.11): comunicação sem fios.

| Equipamento | Nível OSI | Função |
| --- | --- | --- |
| Repetidor / HUB | Camada Física | Regenera e propaga sinais |
| Bridge | Camada de Ligação | Liga dois segmentos, filtra tramas por MAC |
| Switch | Camada de Ligação | Liga vários dispositivos, comuta por MAC com rapidez e isolamento |
| Router | Camada de Rede | Encaminha pacotes entre redes distintas com base em IP |

Camada de Ligação de Dados - A camada de ligação de dados é responsável por fornecer uma ligação lógica fiável entre dois nós diretamente ligados (nó a nó). Ela prepara os dados da camada de rede para serem enviados através da camada física, e faz o controlo de erros, controlo de fluxo e delimitação das tramas.

Funções principais da camada de ligação

- Definição da Trama: A unidade de dados nesta camada é chamada trama (frame). A estrutura da trama inclui:

  - Campo de endereço (identifica destino)

  - Campo de controlo (para supervisão e sequenciação)

  - Campo de dados (conteúdo a transmitir)

  - Campo FCS (para verificação de erros)

- Configuração da Linha: Define a topologia da ligação (ponto-a-ponto ou multiponto) e a duplexidade (simplex, half ou full duplex).

- Endereçamento: Identifica unicamente as estações (interfaces) que podem enviar e receber tramas.

- Controlo de Fluxo: Regula o número de tramas enviadas sem sobrecarregar o recetor.

- Controlo de Erros: Deteta e (se necessário) corrige erros nos dados recebidos, provocados por ruído ou interferências.

- Gestão da Ligação: Permite estabelecer, manter e terminar a ligação lógica entre os dispositivos.

Subcamadas da Camada de Ligação - A norma IEEE 802 divide esta camada em duas subcamadas:

- LLC (Logical Link Control):

  - Protocolo genérico (normalizado pelo IEEE 802.2).

  - Fornece controlo de fluxo e de erros, endereçamento lógico (LSAPs).

  - Opera sobre qualquer tipo de MAC (por exemplo, Ethernet).

- MAC (Medium Access Control):

  - Responsável pelo acesso ao meio físico.

  - Varia consoante o tipo de rede (ex: CSMA/CD na Ethernet, Token Ring, etc.).

  - Controla quem transmite e quando.

Protocolos de Ligação – HDLC - O HDLC (High-level Data Link Control) é um protocolo orientado ao bit, muito usado em ligações ponto-a-ponto. Derivam dele outros como PPP e LLC.

Modos de operação do HDLC:

- NRM (Normal Response Mode): só a estação primária pode iniciar a comunicação. Exemplo: terminal com mainframe.

- ARM (Asynchronous Response Mode): a secundária pode iniciar, mas a primária controla. Pouco comum.

- ABM (Asynchronous Balanced Mode): ambas as estações têm igual direito de iniciar transmissões. Muito usado.

Estrutura das tramas HDLC:

- Flag: delimitador da trama (01111110).

- Endereço: identifica a estação de destino.

- Controlo: contém números de sequência e funções de controlo.

- Dados: campo de informação.

- FCS (Frame Check Sequence): para deteção de erros.

Técnicas de Transparência: Bit Stuffing - Para garantir que a flag (01111110) não aparece dentro dos dados, o HDLC usa bit stuffing:

- O emissor insere um 0 após cada sequência de cinco 1s consecutivos.

- O recetor remove o 0 que sucede cinco 1s.

Tipos de Tramas HDLC

I – Informação - Transporte de dados e confirmação implícita

S – Supervisão - Controlo de fluxo e retransmissões

U - Não-numeradas - Gestão da ligação (ex: iniciar ou terminar)

Tramas de Supervisão (S):

- RR: Ready to Receive

- RNR: Not Ready to Receive

- REJ / SREJ: pedido de retransmissão (geral ou seletiva)

Tramas Não-numeradas (U):

- SABM / SABME: inicia a ligação lógica

- DISC: termina a ligação lógica

- UA: confirmação de SABM ou DISC

- DM / FRMR: situações de erro grave

HDLC (Exemplos de Operação) –

Controlo de Fluxo

Stop-and-Wait:

- O emissor envia uma trama e aguarda confirmação antes de enviar a seguinte.

- Simples, mas ineficiente em ligações de alta latência.

Sliding Window (Janela Deslizante):

- Permite enviar várias tramas antes de esperar confirmações.

- Cada trama tem um número de sequência.

- O tamanho da janela determina quantas tramas podem ser enviadas sem ACK.

- Utilizado em protocolos Go-Back-N e Selective Repeat.

Controlo de Erros

Deteção de erros:

- Paridade simples: deteta 1 erro.

- Checksum: soma de verificação.

- CRC: divisão polinomial (ex: CRC-16, CRC-32).

Correção de erros:

- Go-Back-N: retransmite a partir da trama com erro.

- Selective Repeat: retransmite só a trama com erro.

- O mecanismo Go-Back-N é mais usado do que o de repetição seletiva, pois apesar de conduzir a uma pior utilização da ligação, reduz a complexidade do recetor

Temporizadores e Parâmetros do HDLC

- T1: tempo máximo à espera de ACK (retransmissão).

- T2: tempo para envio de ACK depois de uma trama-I.

- T3: tempo de inatividade até enviar um RR (poll).

- T4: tempo de inatividade até terminar ligação.

- N1: tamanho máximo da trama.

- N2: número máximo de retransmissões.

- K: tamanho da janela de controlo de fluxo.

Camada de Rede - A camada de rede é responsável por assegurar a comunicação entre redes diferentes, garantindo que os pacotes de dados chegam do emissor ao recetor, mesmo que atravessem vários encaminhadores (routers). O principal protocolo utilizado é o IP (Internet Protocol).

Funções da Camada de Rede

- Endereçamento lógico (endereços IP)

- Encaminhamento de pacotes entre redes

- Fragmentação e reagrupamento de pacotes

- Conversão de endereços (ARP)

- Mensagens de controlo (ICMP)

- Tradução de endereços (NAT)

- Atribuição dinâmica de endereços (DHCP)

Protocolo IP (Internet Protocol) - O IP é não fiável e sem conexão — não garante entrega, ordem ou ausência de duplicação. Essas garantias, se necessárias, são asseguradas pela camada de transporte (TCP).

Existem duas versões:

IPv4: usa endereços de 32 bits (formato decimal: 192.168.0.1)

IPv6: usa endereços de 128 bits (formato hexadecimal)

Estrutura do Datagrama IPv4

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Versão | 4 bits – indica a versão (4 ou 6) |
| HLEN | Tamanho do cabeçalho (mínimo 5 × 32 bits = 20 bytes) |
| TOS | Tipo de serviço (ex: prioridade, atraso, débito) |
| Total Length | Tamanho total (dados + cabeçalho) |
| Identification | Identificador para reagrupamento de fragmentos |
| Flags | Controlo de fragmentação (DF, MF) |
| Fragment Offset | Indica posição do fragmento no datagrama original |
| TTL | “Time To Live” – número máximo de saltos |
| Protocol | Indica protocolo da camada superior (ex: TCP = 6) |
| Header Checksum | Verificação de erros no cabeçalho |
| Endereço origem | IP de origem |
| Endereço destino | IP de destino |

Fragmentação IP - Quando o datagrama é maior que o MTU (Maximum Transmission Unit) da rede de saída, ele é fragmentado.

Exemplo: Se o MTU for 1500 bytes e o cabeçalho IP ocupa 20 bytes → sobram 1480 bytes para dados. Cada fragmento tem:

- Mesma Identification

- Campo MF (More Fragments): 1 nos fragmentos intermediários, 0 no último

- Fragment Offset indica a posição (em blocos de 8 bytes)

Endereçamento IP - O endereço IP identifica interfaces de rede, não computadores. Cada interface tem um IP único na rede.

Estrutura:

- Parte da rede: bits mais à esquerda

- Parte do host: bits restantes

Exemplo:

Endereço: 192.168.1.34
Máscara: 255.255.255.0 (/24)
→ Rede: 192.168.1.0
→ Broadcast: 192.168.1.255
→ Gama de hosts: 192.168.1.1 a 192.168.1.254

Endereçamento por classes (obsoleto)

| Classe | Intervalo | Hosts por rede |
| --- | --- | --- |
| A | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 | 16 milhões |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 65 mil |
| C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 254 |

Hoje usa-se o CIDR (Classless InterDomain Routing), onde a máscara é expressa como /n.

Subnetting e Supernetting

- Subnetting: divide uma rede em sub-redes mais pequenas.

- Supernetting: junta várias redes num único prefixo (ex: usado por ISPs).

Endereços Especiais

- 127.0.0.1: loopback (localhost)

- Endereços privados (RFC 1918):

  - 10.0.0.0/8

  - 172.16.0.0/12

  - 192.168.0.0/16

- Endereços reservados:

  - Host = 0: rede

  - Host = 255: broadcast

Tabelas de Encaminhamento (Routing Tables) - Cada router tem uma tabela com entradas do tipo:

| Rede de destino | Máscara | Interface de saída | Próximo salto (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | /24 | 192.168.1.1 | 192.168.1.254 |

ARP (Address Resolution Protocol) - O protocolo ARP traduz endereços IP em endereços MAC na rede local.

Funcionamento:

- Host envia um ARP Request (broadcast) com o IP de destino.

- O host com esse IP responde com o seu MAC (ARP Reply).

- O emissor guarda a associação na cache ARP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) - Usado para envio de mensagens de controlo e erro. Funções comuns:

- Echo Request/Reply: usado pelo comando ping.

- Time Exceeded: usado pelo traceroute.

- Destination Unreachable: host, rede ou porta inatingível.

NAT (Network Address Translation) - O NAT permite que múltiplos dispositivos numa rede local partilhem um único endereço IP público. Funcionamento:

- O router substitui o IP de origem dos pacotes por um IP público.

- Mantém uma tabela NAT com os pares (IP privado, porta) ↔ (IP público, nova porta).

- Quando a resposta chega, usa essa tabela para reverter a tradução.

Exemplo:

- A envia: 192.168.1.20:5555 → 20.20.20.20:80

- Router NAT altera para: 85.240.1.50:40000 → 20.20.20.20:80

- A resposta volta para 85.240.1.50:40000 e é reencaminhada internamente.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - Permite que dispositivos obtenham automaticamente um endereço IP e outras configurações de rede (gateway, DNS, etc.). Funcionamento:

- O cliente envia DHCP Discover (broadcast).

- O servidor responde com DHCP Offer.

- O cliente aceita com DHCP Request.

- O servidor finaliza com DHCP ACK.

Nota: Se o servidor não estiver na mesma rede, um router com DHCP Relay é necessário.