- Determine a taxa de transmissão efetiva máxima de uma ligação entre dois computadores de A e B nas seguintes situações:

- A e B estão numa rede local em barramento constituída por duas ligações em fibra ótica, cada uma delas com 1 km de comprimento e uma velocidade de propagação de 2x 10^8 m/s. A interligar essas duas ligações existe um repetidor (HUB) que introduz um atraso adicional na ligação de 10 μs (10x10^-6 s). Considere que o tamanho mínimo de trama é de 500 bytes e que é utilizado o mecanismo CSMA/CD para controlar o acesso à rede.

- A e B estão numa rede local em anel com 2 Km de comprimento. O THT (token hold time) é de 0,5 ms, a taxa de transmissão de 10 Mbps e a velocidade de propagação média de 2x 10^8 m/s. Além de A e B existem mais 10 estações no anel, e ao todo, 6 estão continuamente a transmitir e as outras em  silêncio. Cada estação introduz um atraso de 10 μs.

- A figura abaixo ilustra uma sequência de transmissão de tramas HDLC entre dois terminais A e VB, em modo de operação ABM (Asyncronous Balanced Mode). O tipo das tramas está indicado.

a) Partindo do principio de que as tramas de informação (I) estão a ser utilizadas para confirmar as tramas recebidas (confirmação em piggyback), complete a figura com a numeração das tramas em falta indique justificando qual o tamanho de janela mínimo que esta a ser usado em ambos os sentidos.

b) Suponha que o intervalo de tempo entre a transmissão da quarta e quinta trama de A para B se deveu ao facto de a janela de transmissão ter atingido o valor 0. Que mecanismo é disponibilizado pelo HDLC para evitar este tipo de situações?

- Considere uma ligação entre dois computadores A e B para transferir um ficheiro de 18 000 bits. Para cada uma das soluções descritas abaixo apresente o diagrama temporal que ilustra a transferência do ficheiro entre A e B, e calcule o tempo total necessário para o ficheiro chegar ao computador B, bem como a taxa de transmissão efetiva do sistema de comunicação.

a) A primeira alternativa explorada foi a utilização de uma única ligação de 4 Mbps e que apresentava uma velocidade de propagação média de 2*10^8 m/s. Suponha que o protocolo de ligação utilizado acrescenta um cabeçalho de 200 bits a tramas com 1800 bits de dados e não utiliza controlo de fluxo, nem controlo de erros.

b) A segunda alternativa consistia em 2 ligações de 4 Mbps, com diferentes comprimentos (400Km na primeira ligação e 200Km na segunda), ambas com uma velocidade  de propagação média de 2x10^~8 M/s. A interligar estas duas ligações foi colocado um router. O protocolo de ligação utilizado doi o mesmo que já tinha sido utilizado na situação descrita na alínea a).

c) Finalmente introduziu-se o mecanismo de controlo de fluxo nas duas ligações descritas alínea b): janela deslizante com tamanho de janela igual a 5 na primeira ligação e 3 na segunda.

4- Pretende-se estabelecer uma ligação entre dois computadores A e B , que estão a uma distância de 4000Km para transferir um ficheiro de 6000bits. O meio de transmissão utilizado apresenta uma baixa imunidade ao ruído e interferências, introduzindo por isso uma elevada taxa de erros na comunicação.

- O que é a probabilidade de erro residual? Identifique os principais mecanismos Detecção de erros usados em Comunicações de Dados e compare-os relativamente à probabilidade de erro residual, que cada um deles apresenta.

- Suponha que o canal de transmissão usado para interligar os computadores A e B possuía uma taxa de transmissão de 100Kps e uma velocidade de propagação média de 2x10^8m/s. Suponha ainda que o protocolo de ligação utilizado utiliza tramas com o tamanho fixo de 500 bits e o mecanismo Selective Repeat com uma janela de 5 para controlo de erros. Sabendo que se perdem a quarta e oitava tramas enviadas, construa um diagrama temporal que lhe permita determinar o tempo total mínimo para a transferência  do ficheiro.

Teste 2

- As redes de telecomunicações podem agrupar-se em Redes de Comutação de Pacotes e Redes de Comutação de Circuitos.

- Compare o que acontece num e noutro tipo de rede quando se tenta aumentar  o tráfego total para lá da capacidade da rede (nomeadamente no que toca a atrasos sentidos pelo utilizador final, e disponibilidade do serviço). Justifique convenientemente a sua resposta realçando o que distingue estes dois tipos de redes.

- Suponha que pretendia transmitir um ficheiro de 200 Mbits (200.000.000 bits) entre dois computadores A e B através de uma rede de comutação de pacotes existindo entre eles cinco encaminhadores (6 ligações no total). Cada ligação tem uma capacidade de 10 Mbps e não existe mais tráfego na rede além do necessário a esta transferência. Admita que o tempo de propagação entre A e B é de 4 seg. Para a transmissão, o ficheiro é dividido em pacotes em que o tamanho dos cabeçalhos é desprezável. Qual o número de pacotes mínimo em que o ficheiro tem que ser dividido de forma que o tempo que decorre entre a transmissão do primeiro bit do ficheiro em A até à recepção do último bit em B não exceda 25 seg. Justifique convenientemente a sua resposta apresentando todos os cálculos que necessitou de efetuar.

- Suponha agora que em vez desta rede de comutação de pacotes está a usar uma rede de comutação de circuitos com uma capacidade de transmissão total de 100 Mbps. Considere que em média é necessário 1 seg para estabelecer uma chamada entre dois terminais dessa rede e que o tempo de propagação entre eles é também de 4 seg. Determine quantas ligações com os requisitos enunciados na alínea anterior (ou seja, capazes de proporcionar uma transferência de 200 Mbits em 25 seg), é possível admitir nesta rede. Justifique convenientemente a sua resposta apresentando todos os cálculos que necessitou de efetuar.

- A transmissão síncrona e a transmissão assíncrona resolvem de forma substancialmente distinta o problema da sincronização ao nível do bit.

- Suponha que um utilizador pretende transferir um bloco de dados de 70 Kbits (70 000bits), através de uma transmissão séria assíncrona entre dois dispositivos através da porta RS-232 usando uma codificação de 7 bits de dados, paridade par e um stop bit. Dimensione a taxa de transmissão de modo que a transferência não demore mais 50 seg. Qual a eficiência da transmissão? Justifique as suas respostas apresentando todos os cálculos necessários.

- Se o mesmo utilizador optasse por utilizar uma ligação de uma rede local para efetuar a transferência, quais seriam os benefícios esperados nomeadamente quanto à eficiência da ligação, deteção e controlo dos erros?

- Considere a rede IP representada na figura abaixo que pertence a um centro de explicações e é constituída por 4 routeres, 3 switchers e 3 hubs, sendo a conectividade com os exterior garantida pelo router R1.

- Considere que foi transmitida a seguinte sequências de tramas, imediatamente após todos os equipamentos serem ligados: T1: E-> F; T2: F->E; T3:G->F. Indique justificando, quais foram as máquinas (A,B,,C,D,E,F,G,H), que receberam cada uma das tramas e qual os conteúdo das tabelas dos Switches no final desta transmissão.

- Partindo do conjunto de endereços IP definidos pelo endereço de rede 192.168.10.128/25, determine uma solução que permita endereçar todas as interfaces de todos os nós de rede (com exceção da interface ii do router R1 que já tem um endereço atribuído). Para cada uma das redes IP que vier a criar, apresente o endereço de rede, a máscara de rede, o endereço de difusão, e a gama de endereços disponíveis para atribuir às interfaces.

- Com base na solução que construiu na alínea anterior, atribua endereços IP a todas as interfaces dos 3 routers (escreva a sua resposta diretamente na figura deste enunciado).

- Escreva as tabelas de encaminhamento dos routers R2, R3, R4 que garantem a conetividade entre todas as redes locais e o exterior. Para cada entrada das tabelas, identifique: a rede de destino (endereço e máscara), a interface de saída (identificada pelo respetivo endereço IP), e o próximo nó (identificado pelo respetivo endereço IP).

- Considere que a máquina A decide enviar um datagrama IP para a máquina H. Apresente o conteúdo das tabelas ARP das diferentes máquinas e dispositivos envolvidos nas interações ARP depois desta transmissão (Assuma endereços fictícios, por exemplo, MACr1-i representa o endereço MAC da interface i do IPr1-i, o respetivo endereço IP).

- Assuma agora que o router R1 suporta a função NAT e que uma aplicação (porta 5555) que está a ser executada no nó A, decide solicitar o envio de um datagrama UDP a uma aplicação (porta 777) que está no nó cujo endereço é 20.20.20.20. Diga os valores que devem ou podem apresentar os seguintes campos:

- Endereços IP de origem e destino do datagrama IP que sai do router R1;

- Portas de origem e destino do datagrama UDP que sai do router R1;

- Portas de origem e destino do datagrama UDP solicitado, quando chega ao router R1;

- Endereços IP de origem e destino do datagrama IP que transporte esse datagrama UDP quando chega ao router R1.